天目湖生态观测站改造工程清单与控制价编制说明

- 工程概况及招标范围：

本工程为天目湖生态观测站改造工程。具体招标范围明确如下：

- 本次招标范围具体为：拆除、土建、装修、家具及配套水电、空调、智能化、厨房设备等。

- 安全文明施工费暂计：基本费、扬尘污染防治增加费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用，结算时按招标文件中相关条款及相关文件执行。

三、工程量清及控制价编制依据：施工设计图纸文件、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013)、2014《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、2014《江苏省安装工程计价定额》、2009《江苏修缮定额》等。控制价中材料价格按常州市2024年8月份工程造价信息计取，部分材料按市场行情酌情定价；人工工资按苏建函价【2024】348号文调整。

四、本项目计价按营改增一般计税法计取。

五、所有装修材料的选色、选型、选样需满足设计及招标人要求，投标人报价时综合考虑；所有装修用材燃烧性能等需满足设计及相关规范要求。

六、不论清单描述中是否有注明，所用工程用砂浆均为预拌砂浆。

- 七、图纸中不明确的和设计沟通后做法说明：
1、外立面窗户按90型材铝合金窗(6+12A+6中空玻璃)考虑。
2、玻璃移门按双层中空玻璃门（6+6mm中空玻璃），铝合金110mm 考虑  。
3、洗漱台及窗台板面层按人造大理石考虑。

- 室内卫生间、备餐间地面地砖600*1200mm，其余地面地砖750*1500mm。