武进公安局智能声纹鉴定工作站采购

竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

项目编号：JSZC-320412-JJJC-C2024-0050

项目名称：武进公安局智能声纹鉴定工作站采购

采 购 人：常州市公安局武进分局

采购代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

- 目      录

第一章  磋商邀请

第二章  供应商须知

第三章  资格审查

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  响应文件的组成及提交须知

第八章  响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市公安局武进分局的委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司就武进公安局智能声纹鉴定工作站采购项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年10月10日14点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JJJC-C2024-0050

2.项目名称：武进公安局智能声纹鉴定工作站采购

3.项目预算金额：160万元

4.最高限价：160万元。

5.采购需求：智能声纹鉴定工作站的采购，具体包括智能声纹鉴定系统、录音真实性检验系统。

6. 合同履行期限：供应商须在合同签订后15个工作日内提供所投产品，并在供货后7个工作日内完成安装调试工作。

7.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

项目不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是  ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自本公告发布之日起至2024年9月30日17:00（北京时间）。

2.地点：政府采购一体化平台“苏采云”

3.方式：投标人持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（ http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年10月10日14时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：常州市公安局武进分局

地    址：常州市武进区湖塘镇长安路18号

联系方式：0519-81992294

2、代理机构信息

名    称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

地　址：常州市武进区晓柳花苑一期007号

联系方式：0519-88887808    15961256000

3.项目联系方式

采购单位联系人：单警官

代理机构联系人：王工

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

第一节 供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 现场考察 | 不组织 |
| 4 | 答疑会 | 不召开 |
| 5 | 样品 | 投标样品递交：不需要提供 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定的对小微企业报价按20%进行扣除。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算45日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年9月30日17时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（jjc_cz123@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 联系部门：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司 联系电话：0519-88887808 15961256000 ； 通讯地址：常州市武进区晓柳花苑一期007号。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，100万元以内的按0.45%计取，100-500万元的按0.33%计取，差额累进制计算；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取； 缴纳时间：合同签订前。 账户：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司 账号：1032000000001429 开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司（以下简称代理单位）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理单位和采购人不收取标书工本费

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（6）响应文件的组成及提交须知

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理单位联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按前附表要求以书面形式通知代理单位。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理单位可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理单位将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理单位将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理单位可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理单位规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理单位于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理单位的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理单位可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 代理单位拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理单位将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理单位工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理单位将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理单位和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”、“中国政府采购网”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理单位及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理单位将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理单位工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理单位工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理单位或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理单位、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理单位提出，由代理单位负责答复。

采购人及代理单位只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理单位不接受未填写快递运单的快件）。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理单位有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理单位将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

- （二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格分得分＝（评审基准价/最终报价）×30分。 |  |
| 2 | 客观分（60） |  |  |  |
| 2.1 | 售后人员 | 3 | 拟派的售后服务人员（供应商或所投产品厂商）具备国内司法鉴定人执业资格（语音鉴定方向）的，提供人员执业证书得3分。（提供人员证书以及供应商或厂商为其缴纳的2024年6月至8月养老保险缴纳证明） |  |
| 2.2 | 软件开发能力 | 3 | 所投产品制造商具有有效期内SPCA软件能力成熟度模型等级认证证书：5级得3分，4级得1分，其他不得分。（提供证书扫描件） |  |
| 2.3 | 保密能力 | 4 | 供应商或所投产品制造商具有涉密信息系统集成甲级资质证书（软件开发/运行维护/系统集成）的计4分，乙级得1分。（提供证书扫描件）。 |  |
| 2.4 | 产品选型 | 1 | 拟投入本项目的产品具备智能声纹鉴定系统或录音真实性检验系统相关软件著作权的得1分（提供证书扫描件） |  |
| 2.5 | 系统建设 | 3 | 供应商或所投产品制造商具有《信息系统建设和服务能力体系等级证书》得3分（提供证书扫描件）。 |  |
| 2.7 | 技术参数响应 | 36 | 供应商所投产品全部响应技术参数的得36分。▲项存在负偏离的每项扣3分；一般指标有负偏离每项扣1分，扣完为止。 打“▲”的技术指标项的响应情况须按要求提供有效证明材料，未提供证明材料者视为该项响应为负偏离。 |  |
| 2.8 | 视频演示 | 10 | 提供声纹鉴定工作站功能演示视频，视频时间不超过15分钟。以下每条演示内容完整的得2分，其他不得分： 1、语音转长文本功能：支持将语音转写成长文本功能，语音转写结果按段落进行换行展示；支持统计转写字数；支持选择任意转写语句并定位到该语句在语谱图中的位置并进行播放；可对转写结果进行人工修正，并可将转写的文本内容导出为word文档。 2、音素测量比对功能：支持将检材和样本中相同音素的图谱进行比对分析，在测量比对列表中选择任意两个音素进行1：1比对，音素比对计算方法可设置为长时平均法和DTW动态规整法2种音素比对方法；比对分析结果包括语谱图、LPC频谱曲线及共振峰参数（中心频率、带宽、强度）以及参数的偏差值和偏差比例，比对结果支持保存、截图或导出为 word文档，并可生成鉴定报告。 3、听辨标记添加和管理功能：支持对听辨的发音特征进行标记。选中语音片段，添加标记时，可以在发音类型中选择当前音段的发音特征和显示的标记层级，添加完成后在图谱区域进行显示，同时，所有的标记在听辨标记列表中进行管理。支持在听辨标记面板中对添加的听辨标记信息进行管理。支持对标记进行导出、删除、排序、编辑等操作；可将标记选择性的添加至听辨检验表对应的发音类型中，听辨标记支持再次编辑。 4、音素DTW算法比对功能：将音素比对的计算方法设置为DTW动态规整法，通过选取稳定的片段进行共振峰分析，可对发音长短不一的检材和样本语音的共振峰进行对齐和比较，查看检材和样本音素间的共振峰面积偏差比例，用于鉴别是否同一人所说的话。 5、协查鉴定功能：可与声纹库进行数据信息交换，包括本地的检验鉴定设备注册信息、检验鉴定任务信息、检验鉴定任务反馈信息等；可使用单位信息进行注册，通过输入单位名称和单位编码信息可获取鉴定人信 息，注册成功后可查询声纹检验鉴定任务，并可将鉴定任务导入至本地进行鉴定，鉴定完成后将鉴定意见、鉴定人信息和鉴定附件等检验鉴定结果在线报送至声纹库系统中。 |  |
| 3 | 主观分（10） |  |  |  |
| 3.1 | 售后服务 | 3 | 售后服务方案：主要包括售后管理、服务人员配置、服务便利性、服务点的设置及应急预案等方面的内容。 方案详细科学，售后保障能力强的得3分；方案详细合理，售后保障能力较强的得2分；方案简单合理，售后保障能力一般的得1分；其他不得分 |  |
| 3.2 | 项目实施 | 4 | 实施方案：主要包括质量、进度、管理措施方面。 方案详细科学，实施保障能力强的得4分；方案详细合理，实施保障能力较强的得2分；方案简单合理，实施保障能力一般的得1分；其他不得分 |  |
| 3.3 | 系统培训 | 3 | 培训方案：培训计划、培训师资力量、培训内容等方面。 方案详细科学，实施保障能力强的得3分；方案详细合理，实施保障能力较强的得2分；方案简单合理，实施保障能力一般的得1分；其他不得分 |  |

注意事项：1、评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。2、合同签订前，采购人对成交供应商的客观分评审的证明材料进行原件核实。

- 第五章   采购需求

一、采购标的

1、采购标的

智能声纹鉴定工作站的采购，具体包括智能声纹鉴定系统、录音真实性检验系统。

2、项目概述：为了能够更好、更快的服务基层，服务面广量大的新型涉网案件的侦破工作，能够对新型涉网案件中涉及的嫌疑人语音进行快速提取、检索、比对，常州市公安局武进分局拟采购声纹检验实验室设备。

3、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能声纹鉴定系统 | 详见技术参数 | 1套 |
| 2 | 录音真实性检验系统 |  | 1套 |

★二、商务要求

1、供货期：供应商须在合同签订后 1 个月内提供所投产品，并在供货后 7 个工作日内完成安装调试工作。

2、供货地点：按采购人要求指定地点

3、付款：合同签订后7个工作日内付合同额的30%，验收合格后7个工作日内付合同额的70%。

三、技术要求

（一）技术参数

| 名称 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 智能声纹鉴定系统 | 新建案件 | 可通过输入案件名称、鉴定人、案件详情等信息创建新案件，并可选择当前的案件状态为未鉴定、鉴定中和已鉴定；可对创建的案件进行分类，分类后的案件可在案件列表中按类别进行管理；案件任务创建成功后可自动在该案件任务中创建检材和样本文件夹。 |
|  | 案件管理 | 1、可通过案件列表、在办案件、历史案件列表对案件任务进行统计管理。 2、支持根据案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态对待处理的案件任务进行展示，支持案件任务的打开、重命名、删除等操作。 |
|  | ▲历史案件管理 | 支持通过案件类别、案件名称、创建时间、更新时间、案件状态展示历史案件任务，并支持将当前案件任务转移至历史案件任务列表。 |
|  | 最近案件展示功能 | 可展示最近打开的10起案件，可在最近案件里打开近10起的案件信息并进行案件切换；支持清除最近打开的案件记录。 |
|  | 案件操作功能 | 可对列表中的案件进行导出、编辑、关闭、删除、移动至历史案件等操作，当前打开的在办案件可在列表中置顶显示，并切换至鉴定中状态，列表中的其它案件可根据时间倒序排列。 |
|  | 案件搜索功能 | 支持通过案件名称、案件时间等关键信息在案件列表中搜索对应案件，并查看对应的案件详情。 |
|  | 检材分类 | 可在案件下创建多级文件夹，可对语音、视频、图片等检材进行分类管理 。 |
|  | ▲案件分类功能 | 可设置案件类别，类别包括刷单返利类、杀猪盘、冒充公检法政府机关类等12种案件类别，支持自定义添加和删除案件类别。 |
|  | 案件导入、导出功能 | 支持案件导入、导出功能，导出的案件信息包含案件基本信息、检材、样本、标记信息、音频、视频、图片、音素测量比对结果和鉴定报告等，可导出为自定义fiaz格式的文件并进行移交。 |
|  | 案件防误删功能 | 案件数据删除后可保存至回收站进行管理，当系统中的案件、视频、音频、标记、图片等数据被删除后，删除后的数据可进入回收站进行管理，可在回收站中将数据彻底删除或还原到案件列表，也可将回收站的数据一键清空。 |
|  | 案件受理记录表功能 | 具有案件受理记录表生成功能，案件受理记录信息包含案件编号、受理日期、 受理人、送检单位、送检人、案由、简要案情、检材、样本等信息；检材和样本的文件属性信息可自动填充，包括文件名、时长、采样率、采样精度、比特率、大小、声道、编码格式 、 源 文 件 格 式 、 MD5 编码 (32 位 ) 、CRC32码、SHA1编码等信息。 |
|  | 文件属性查看功能 | 支持查看文件属性，包括文件名、时长、采样率、采样精度、比特率、大小、声道、编码格式、源文件格式、MD5编码(32位)、CRC32码、SHA1编码等信息，检材和样本的基本属性可自动填充。 |
|  | 自动保存功能 | 支持对用户的操作进行自动保存，重启时可自动复原之前数据的处理结果。 |
|  | 复制新文件功能 | 支持将检材或样本文件夹中的数据复制为新文件，复制的文件中包含之前文件中的标记信息。 |
|  | ▲文件拖拽功能 | 支持通过鼠标拖拽的方式对文件进行跨文件夹移动；支持通过鼠标拖拽的方式对文件进行排序。 |
|  | 文件移动和复制功能 | 支持将文件夹中的数据移动至其它文件夹中；支持将文件夹中的数据复制至其它文件夹中。 |
|  | 文件夹创建功能 | 可在案件下创建多级文件夹，文件夹属性可定义为：检材、样本、视频或图片。 |
|  | 操作日志功能 | 具有操作日志管理功能，支持按照操作时间、操作功能、操作详情3个维度记录系统内音视频文件的操作记录，可查看文件的编辑、删除、添加标记等操作记录，日志可导出。 |
|  | 音频格式转码功能 | 支持单次导入多种格式音频文件，具备格式转换功能，导入后可自动输出采样精度为16bit的wav音频格式文件；支持导入的音频格式文件包括：wav、μlaw、 m4a、 mp3、 mp2、amr、 wma 、adu 、slk、silk、aiff 、pcm 、vox、aac、3ga、 ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF、dts、acc、backup、swf、hzmv、alaw 、speex、sil 、sl、am 、m4v、dackup、spx、v3、qqslk、ac3、aud、awb、wavpack等。 |
|  | 视频格式转码功能 | 支持导入多种格式视频文件，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式的音频文件；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov、 vob、3gp、wmv 、avi、mp4、rmvb 、mpg 、ifox、MJPEG 、MSMPEG4V2、WMV2等。 |
|  | 音视频处理功能 | ▲1、支持导入大小为1GB的音频文件和4GB的视频文件，导入后可自动转为wav格式的文件并保存至本地。 ▲2、导入时长为1h的音频文件的耗时≤3s。 |
|  | 文件批量导入功能 | 支持同时导入不少于30种不同格式的音视频文件并加载至案件列表中。 |
|  | 音视频格式转换模块 | 样机内置格式转换模块，可将导入的音视频文件转换为wav格式的文件并保存在本地。 |
|  | 立体声分离功能 | 具有立体声分离功能，可将导入的立体声音频信号分离成混合声道、左声道和右声道，并输出独立的声道文件。不同声道的语音可进行试听播放，不同声道的音频均可绘制出语谱图，支持将左声道和右声道合并为一个混合声道。 |
|  | 采样率转换功能 | 支持转换音频信号的采样率，可从高采样率转换为低采样率，采样率转换范围可设为6000Hz 、8000Hz 、11025Hz 、22050Hz 、32000Hz 、44100Hz、48000Hz；对于高于8000Hz采样率的文件默认为转换为8000Hz采样率的文件。 |
|  | 音视频分离功能 | 可自动将导入视频进行音视频分离，将音视频分离出的音频文件放入语谱图窗口中时，当在对应的语谱图时间轴中选中任意一处位置时可自动定位到对应的视频图像画面位置，当选择语谱图区间播放时，视频图像可同步播放对应区间画面，播放过程中可调整音量大小。 |
|  | ▲音视频文件批量导入功能 | 支持音视频批量导入功能，可同时导入不少于20条音视频文件进行声道分离。 |
|  | ▲音视频播放功能 | 可选择音视频特定的时间段进行播放，播放速度倍数可设置；在语音播放或录音过程中，波形图和语谱图可同步显示，可自定义选择语谱图的播放滚屏方式；具有匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边5种播放滚屏方式。 |
|  | 音视频合并功能 | 可对音视频分离出的音频文件进行单独的音频降噪和音频增益处理，处理后的音频文件可与原始视频图像进行融合并保存或导出为MKV或MP4格式的视频文件。 |
|  | 图片导入功能 | 支持导入jpg、tga、bmp、png、tiff格式的图片，可对图片进行预览、导出和标注。 |
|  | ▲录音功能 | 可通过外接麦克风或声纹采集终端进行录音，采样率可设为8000Hz、16000Hz、32000Hz、44100Hz、48000Hz；支持新建空白的录音文件，可设置空白录音文件的文件名称、录音设备、采样率、采样精度、声道信息等，支持对录音后的文件进行缩放倍数、带宽、高频提升系数等录音参数设置；录音完成后可输出采样率为16kHz、采样精度为16bit的单声道语音。 |
|  | 新建空白文件功能 | 支持新建采样率为8kHz、6kHz、32kHz、44.1kHz的空白文件，可将同样采样率的不同音频片段复制到空白文件中进行比对。 |
|  | 文件属性查看功能 | 支持查看文件属性，可对音视频的源文件和当前文件属性包括音频文件名、文件时长、采样率、采样精度、比特率、文件大小、声道、编码格式、源文件格式、MD5码（16位）、MD5码(32位)、 CRC32码、SHA1码、SHA256码、SHA512码等信息。 |
|  | 二进制编码查看功能 | 具有文件二进制编码信息检查功能，支持查看音频文件二进制文件结构信息，包括Offset、16进制编码信息、ASCII信息等。 |
|  | 信号窗口编辑功能 | 具有语谱图信号窗口编辑功能，可对语谱图信号窗口进行选择、复制和截图等操作；支持新建空白窗口，将关键的语音片段复制粘贴在同一个文件中进行比对。 |
|  | 语音质量检测功能 | 具有语音质量检测功能，可展示有效时长、平均能量、信噪比、截幅比、说话人个数、丢帧数量、削波数量、MOS分值、P.563分值等9种语音质量评价参数。 |
|  | 语谱图选择方式 | 可在语谱图上进行横选、竖选、框选，可查看音频文件的操作历史记录。 |
|  | 文件编辑功能 | 支持对音频文件进行剪切、复制、粘贴、删除、切片、撤销和恢复，可选择音频文件的一段区域或整段音频进行复制、粘贴、剪切、删除、移位；可通过右键菜单栏将音频文件的一段区域或整段音频完整复制到新窗口；支持对语音导出和标记信息导出，并可对检材和样本复制为新文件，新文件包含标记和音素信息；可将高采样率的文件降低为低采样率的文件。 |
|  | 橡皮擦功能 | 支持使用橡皮擦工具在语谱图上对语音信号进行擦除，可对橡皮擦擦除的语音信号进行撤销恢复，在文件锁定状态下橡皮擦功能不可用。 |
|  | 文件锁定功能 | 支持对音频文件进行锁定操作，锁定后的文件不可进行编辑、删除、剪切、粘贴和撤销操作。 |
|  | 音频播放功能 | 支持对音频文件的部分区域或全部区域进行播放、暂停、停止、循环播放，可通过键盘快捷键进行播放操作；支持对音频进行0.5倍、1倍、1.5倍、2倍速播放。 |
|  | ▲轮循播放功能 | 在文件比对模式下可对多个语音文件选区进行手动切换播放或自动轮循播放；在轮循播放模式下，当前一个语音文件选区播放完成后可自动切换下一个语音文件选区进行播放。在播放过程中可通过鼠标左键对当前播放的语音进行暂停操作。 |
|  | 语谱图编辑功能 | 可对展示窗口中的语谱图进行移动、区域选中、全部选中、鼠标滚轮放大缩小、选中居中、选中左对齐、选中右对齐等操作。 |
|  | 语音回放模式 | 在语音播放过程中，支持对播放指示器设置为播放停止时指示器回到开始位置，也可设置为在回放停止后播放指示器回滚到当前时间。 |
|  | 数据清除功能 | 支持对语谱图进行横选、竖选以及框选操作，可在语谱图上选择一段音频片段进行数据清除。 |
|  | 语谱图对齐方式 | 支持对语谱图窗口的片段进行多种方式对齐，包括左对齐、右对齐、居中对齐、居中等长。 |
|  | 重采样功能检验 | 具有音频信号重采样功能。可对导入的音频的采样率进行重采样，对≥16KHz的音频采样率的音频可选择8000Hz 、22050Hz、32000Hz、44100Hz的采样率进行重采样，重采样的结果支持当前窗口 显示和新窗口显示2种显示方式。 |
|  | 语谱图缩放功能 | 1、音频播放过程中，可通过光标点击时间轴按时间维度横向对语谱图进行放大或缩小操作。 2、语谱图纵向缩放时，支持自由缩放和锁定缩放，在 4K、6K和 8K语谱图模式下，语谱图纵轴自动锁定，取消该模式后，语谱图纵轴能自由缩放，可以查看更多的频谱范围。 3、支持按振幅维度纵向进行放大或缩小。 4、支持对图谱向上平移或向下平移，向左平移或向右平移。 5、支持对选区满屏放大和还原，可将语谱图一键还原至满屏状态，同时还可以通过鼠标滚轮或键盘方向键进行缩放。 |
|  | ▲听辨分析模块 | 预置听觉特征表，可对检材或样本说话人的发音特征进行量化分析，自动获取听辨过程中的发音特征内容，具有不少于6大类，26小类常见的听觉发音类型，包括嗓音音质、口头言语、口语缺陷、声母和韵母的发音特征等听觉类型，针对方音特征和发音标准程度特征的值可以从听辨标记列表中自动获取。在听辨过程中可以对听觉信息进行记录，并自动保存；支持手动添加和删除自定义听觉特征， 并导出听觉量化分析表，支持对多个检材和多个样本进行听辨分析，分析结果可自动同步至鉴定文书中的听辨分析模块。 |
|  | 语音稳态分析功能 | 支持语音稳态分析功能，可对同一人的多段相同特征语音进行分析，可展示相同特征音段的相关参数。 |
|  | 特征音段比对推荐功能 | 支持特征音段比对推荐功能。支持对检材和样本中的相同特征音段进行识别，并按相同字、相同词、相同句子和相同音素等分类进行归整，对识别结果默认按相似度由高到低进行排序显示，也可手动选择相似度阈值进行排序并过滤掉低于相似度阈值的结果；点击每一组特征音段可快速定位到语谱图位置进行播放查看。相同标记的一组数据可以收起或展开查看，显示开始时间、出现的频次和相似比值，可以添加到标记列表中，也可以将不相符的数据手动删除。 |
|  | ▲多窗口管理功能 | 支持新建和关闭语谱图窗口，支持多个窗口进行水平缩放联动；支持对窗口设置显示横向网格、显示纵向网格、光标取数功能和显示坐标功能，线条可设置为实线、虚线和点状样式；可同时展示不少于5个文件窗口，每个窗口可进行单独展示，不同窗口可自定义组合音频文件进行比对鉴定，可支持全部窗口展示不同的音频，也可支持全部窗口展示相同的音频。 |
|  | 多种特征图谱展示功能 | 支持音频文件以多种声纹特征图谱方式展示，包括波形图、宽带语谱图、窄带语谱图、共振峰语谱图、LPC曲线、FFT曲线、LPC+FFT叠加曲线、基频曲线、能量曲线、过零率曲线等10种特征图谱， 并支持在宽带图上分别叠加共振峰、基频、能量和过零率进行展示；支持对选区或当前窗口语音信号提取共振峰值。 |
|  | 语谱图叠加功能 | 具有语谱图叠加功能，可将音频文件的语谱图重叠在一个窗口进行显示，支持将共振峰轨迹、基频图、能量图、过零率图叠加到宽带语谱图中进行展示，当光标停留在某一时刻，可以计算出当前时刻点的共振峰值、基频值、过零率值和能量值；支持基频图叠加到宽或窄带语谱图中。 |
|  | ▲渲染速度 | 30s的音频语谱图渲染速率≥90 次/s。 |
|  | 语谱图可视化分析功能 | 支持多个窗口进行平铺展示，可通过双击将语音添加至新窗口中展示，也可以将语音拖至相应窗口中进行比对和分析；在语音文件比对模式下，支持对文件放大后的局部位置进行对齐查看，并可独立切换或联动切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可以自定义增减。 |
|  | 韵律特征谱图叠加功能 | 支持对语音的韵律谱图叠加分析，可以联动查看多个文件同一时间点的基频、能量和过零率的详值；同时可分开查看单文件的基频、能量和过零率的详值。 |
|  | 等高线联动功能 | 可在语谱图上显示或隐藏等高线，在文件比对模式下，支持等高线联动展示，光标处可显示时间、频率、能量等数值，查看同一时刻不同文件的数值差异，支持语音文件同时放大或缩小查看。 |
|  | 语谱图参数快捷设置功能 | 支持对语谱图的高频提升系数、动态范围、亮度、对比度进行自定义设置，可通过二维坐标对语谱图的亮度、对比度进行设置，并实时查看设置效果。 |
|  | 亮度及对比度同步功能 | 具有同步/解除同步多窗口的亮度及对比度功能。 |
|  | 图谱预设方案功能 | 支持预设2套图谱预设参数方案，不同的参数方案可设置不同亮度、对比度，可对方案进行切换。 |
|  | 语谱图参数设置功能 | 支持在宽带和窄带图上设置网格线和提示线，线条样式可设置为虚线、实线和点状；具有不少于7种语谱图颜色设置选项，宽窄带语谱图可对带宽、帧长、帧移、加窗类型、FFT点数、高频提升系数、动态范围，亮度、对比度、渲染幅度范围等语谱图参数进行设置，设置后的参数可与语音文件一起保存。 |
|  | 韵律图谱参数设置功能 | 基频、过零率和能量曲线具有不少于7种颜色设置选项；可设置基频的显示范围，设置范围为0～1000Hz，提取范围可设置为50～800Hz，可设置基频曲线的绘图方式和基频的能量限值；支持对能量和过零率曲线的显示范围进行设置，设置范围为0～100dB。 |
|  | 语谱高频增强功能 | 具有高频增强功能，可对图谱中的高频部分进行增强显示。 |
|  | 分析类型窗口 | 支持对语谱图添加不少于7种类型分析窗口，包括Rectangular、 Gaussian、Hanning 、Hamming、Triangular、Bartlett、Blackman-harris等类型分析窗口。 |
|  | 截图功能 | 支持对系统界面或当前展示的语谱图区域进行截图并保存，可调整截图窗口的大小；具备多种截图工具，可对截图内容进行框选、添加文字、箭头指向、打马赛克、撤销、下载和保存等操作，截图结果可以存储在当前案件目录“图片”文件夹下，也可将图片下载到本地。 |
|  | 截图防误删功能 | 具有截图防误删功能，在图片文件夹中删除的图片会保留在回收站中，可在回收站中将删除的截图还原或彻底删除。 |
|  | 语谱图截图关联功能 | 支持对当前分析的语谱图进行截图保存，根据语谱图截图可通过定位功能一键关联至截图时的原语谱图位置，并按同等比例进行还原查看，语音文件关闭后仍支持一键还原到语音文件关联的分析位置。 |
|  | 语音定位视频图像功能 | 播放音频图谱时，支持通过音频文件联动至对应的视频播放位置，在语谱图中通过光标选择任意图谱位置，可自动定位到视频图像的当前帧画面。 |
|  | 标记功能 | 支持对音频文件生成的语谱图进行手动标记，可选择一段语谱图区域添加标记，标记内容支持音节、音素、汉字、国际音标等内容的输入，标记内容可在第一层或第二层展示；支持单击标记定位到对应语谱图位置，可对标记位置的语谱图进行播放或放大查看，支持在语谱图上手动调整标记的区间范围。 |
|  | ▲听辨标记功能 | 支持对音频的发音特征进行标记。可以在发音类型中选择当前音段的发音特征和显示的标记层级，添加完成后在图谱区域进行显示，所有的标记信息可在听辨标记列表中进行管理。 |
|  | ▲听辨标记管理功能 | 支持在听辨标记面板中对添加的听辨标记信息进行管理。支持对标记进行导出、删除、排序、编辑等操作；可将标记选择性的添加至听辨检验表对应的发音类型中，听辨标记支持再次编辑。 |
|  | 标记修改功能 | 支持在语谱图上双击标记名称直接修改，也可以在标记列表中对当前标记名称进行修改。 |
|  | 标记搜索功能 | 支持在标记列表中对标记进行搜索，在搜索框中输入所需的音素或音节即可在标记列表中显示对应搜索的内容，标记列表支持按时间升/降序或名称升/降序排序。 |
|  | 标记显示/隐藏设置功能 | 支持将手动标记、自动转写标记和音素识别标记展示在图谱下方，可通过快捷图标将标记内容在图谱区域设置为单行标记隐藏/显示，支持对四层标记一键隐藏/显示，标记层级的显示可通过标记面板快捷入口进行设置。 |
|  | 标记导入导出功能 | 支持对音频文件所有标记信息单独导出，也可和音频文件一并导出；导出的标记信息文件可导入至选定的音频文件中。 |
|  | 标记管理功 能 | 具有不少于4种标记类型：手动标记、听辨标记、转写识别、音素识别，不同的标记类型采用不用的颜色显示；可通过标记列表对添加的标记信息进行管理，可对标记信息进行统计和修改，可通过标记列表对标记信息进行批量删除；可将列表中的标记的音频片段添加至声学画布中。 |
|  | 标记防误删功能 | 删除的标记可移入回收站，可在回收站中对标记进行还原或彻底删除。 |
|  | 二维光标标记功能 | 具有二维光标标记功能，可显示垂直和水平方向的光标并自动测量、显示语图中任意时间点信号曲线的频率及强度值；支持矩形标记功能，可框选一段音频图谱进行标记并显示标记语谱图的时间、 频率、能量值等信息。 |
|  | 带宽同步功能 | 支持同步带宽值，当同步带宽值时，全部窗口的带宽可保存一致的变化。 |
|  | 多窗口标记展示功能 | 支持同时展示5个文件窗口的多层标记信息，可取消多层标记信息的显示，每个文件窗口可单独设置标记层级隐藏，其他文件窗口可正常显示标记信息。 |
|  | 音素自动标注功能 | 具备音素自动标注功能，支持对整段音频或音频片段进行音素自动标注，标注内容为说话内容的声母和韵母；支持对带方言口音的语音进行标注，可人工调整标注的名称和大小；支持音素标记的统计功能，可统计相同音素的数量并可导出；标注信息可按音素名称、开始时间、出现的频次等维度进行排序；支持对音素标记进行检索；支持根据标记的声母、韵母定位到对应的音频片段；支持将选定的音素片段添加至声学画布列表中；支持标记导出功能，导出结果包含标记信息（标记名称、开始时间、频率)的Excel 表格。 |
|  | ▲同音快寻功能 | 根据目标语音的声学发音特点和图谱特点，检索出检材和样本中的所有相同或相似音素；支持对单条或多条语音同时发起同音快寻，并展示语音中所有的相似音素结果和统计结果，检索结果按开始时间正序排列，每条检索结果可定位到语音位置，支持将检索结果添加到标记列表，也可以将检索结果手动移除。同音匹配准确率应≥98%。 |
|  | 语音转文字功能 | ▲1、支持对导入的中文普通话音频一键转写成文字和音素，也可以选择某个语音片段进行转写，并对转写结果通过关键字进行检索并定位到对应的音频片段；支持对转写结果进行导出和批量删除。 ▲2、针对中文标准普通话近场录音，转写文字识别准确率≥99%。 3、针对中文标准普通话电话录音，转写文字识别准确率≥99%。 |
|  | ▲转写结果修正功能 | 支持对语音进行实时转写，可根据转写进度实时输出转写结果，可通过在语谱图区域双击转写结果进行修改，修改后立即生效，也可在转写列表区域对转写结果进行修改，修改后的标记可快速定位到语谱图中并自动播放。 |
|  | 转写列表检索功能 | 转写识别结果支持列表查看和文本段落查看，在列表页面支持对2条以上语音的转写结果按相同字、相同词、相同句子进行检索，支持按名称、开始时间、频率等进行排序。 |
|  | 转写标记快捷检索功能 | 支持对转写结果进行快捷检索，点击转写标记后面的放大镜按钮，可实现快捷检索，清除检索条件后列表可恢复到检索前的状态。 |
|  | 标记联动检索功能 | 支持对2个以上文件的标记信息进行联动检索，检索后的标记应能联动显示，可设置开启/关闭联动检索，关闭后仅针对当前文件的标记信息进行检索。 |
|  | 转写标记列表管理功能 | 支持对转写结果进行统计和修改，可在列表中对转写结果进行批量删除操作，可将对列表中的转写标记添加至声学画布中。 |
|  | 语音转长文本功能 | 支持将语音转写成长文本功能，语音转写结果按段落进行换行展示；支持统计转写字数；支持选择任意转写语句并定位到该语句在语谱图中的位置并进行播放；可对转写结果进行人工修正，并可将转写的文本内容导出为word文档。 |
|  | ▲维汉翻译功能 | 支持对维语音频翻译成汉语，针对近场录音文件和电话信道的录音文件，汉语维语互译的准确率≥90%。 |
|  | ▲相同特征音段分析功能 | 可对检材和样本音频中的相同特征音段进行分析并进行自动匹配。支持对相同音素、相同字、相同词或相同句子进行自动匹配分析，并将所有发音相同的字词均展示出来，字词可定位到对应到对应的语音图谱上，并可添加为标记；支持对任意词检索，并能同时对两个以上文件进行检索分析。 |
|  | 相邻词检索功能 | 对检材和样本中的自动标记和手动标记信息进行检索时，支持通过对某一词语的检索显示该词语的相邻字、词。 |
|  | 同音字检索功能 | 对检材和样本中的自动标记和手动标记信息进行检索时，支持按拼音检索出该音频文件中所有发音相同的同音字，可同时对多个文件进行检索。 |
|  | ▲基频均值测量功能 | 具备基频均值测量功能，支持对检材和样本中语音基频曲线的基频均值进行测量，可统计最大频率、最小频率、频率均值和时长信息等；具有基频实时测量功能，当鼠标选择基频轨迹时，可利用二维光标测量并显示语图中任意时间点信号曲线的频率及强度值等。 |
|  | 共振峰参数设置功能 | 支持共振峰参数设置，包括共振峰颜色、共振峰个数、能量门限、提取范围、LPC阶数进行调整。可对虚假共振峰进行删除:共振峰数目范围可设置为：1～6共振峰频率提取范围可设置为：0～24KHz 最大带宽和最小间隔范围可设置为：0～8000Hz能量门限可设置为: 0～100Hz。 |
|  | 共振峰图像优化功能 | 可通过调整共振峰个数、语谱图帧长、加窗类型、共振峰颜色、共振峰取值范围、共振峰最大带宽、高频提升系数、设置阶数、能量门限、谱分析计算类型、阶数等参数调整，对语音中提取的共振峰绘制图形进行优化，并可以过滤不在提取范围内的无效共振峰。 |
|  | 相同音节共振峰比对功能 | 支持对检材和样本中相同音节的共振峰数值进行定量检测，可人工筛选不同音节特征的音频片段进行量化分析，测定共振峰的中心频率、带宽、强度、频率最大值、频率最小值等特征数据，并可在音素比对列表中进行展示，支持列字段的显示内容进行自定义；支持选择检材和样本中的共振峰片段进行1:1比对，也可以选择多个共振峰片段进行M:N比对，比对结果能够自动生成数据表格，包含比较音频片段的共振峰频谱特征参数（中心频率、带宽、强度）以及参数的偏差值和偏差比例，比对数据可按照检材和样本进行颜色区分，比对结果能够复制、截图和导出。可对比对结果列表中每个片段进行试听。 |
|  | 共振峰轨迹叠加功能 | 具有共振峰轨迹显示功能，并可以线状图的形式叠加显示在宽带语谱图上，通过调整宽带图的帧长、帧移、加窗类型、FFT点度的值，共振峰的LPC阶数、共振峰频率间隔和提取范围，改变共振峰的提取效果。 |
|  | LPC曲线测量、叠加功能 | 1、具备LPC曲线测量功能，光标停放在 LPC曲线上，显示该点的共振峰值，点击LPC曲线可自动定位到对应的语谱图。 2、可测量LPC曲线的频率、带宽和强度，支持对测量列表字段设置是否显示，列表支持展开和收起，列表信息可一键复制。 3、具备LPC频谱曲线分析功能，可在同一窗口或不同窗口对音素的LPC频谱曲线添加快照分析，并在同一坐标中以不同颜色进行叠加显示分析，最多可添加5个不同颜色的LPC频谱曲线快照，支持删除单个或全部LPC曲线快照；选择LPC频谱曲线可生成音素比对结果，支持对LPC频谱曲线比对结果收起展开和复制。 4、具有LPC频谱分析显示功能，可对选择的共振峰片段绘制对应的LPC频谱曲线，自动计算并展示F1～F4的频率、带宽、强度等数值。支持FFT、LPC、FFT+LPC三种谱分析类型计算，支持对语音进行短时或长时FFT谱 /LPC谱的计算，支持FFT+LPC谱叠加显示，并可自动测量和绘制出对应的频谱曲线和LPC数值，多条不同的记录可用不同颜色叠加展示。 |
|  | ▲共振峰高频测量功能 | 支持对采样率为11025Hz以上的语音共振峰的高频部分进行测量，可将共振峰个数设置为6峰，可测量音节的5峰和6峰的共振峰值；支持按文件进行峰值探测设置，不同文件设置不同的峰值个数。 |
|  | 语谱图测量功能 | 具有图谱测量功能，支持测量不同窗口中语谱图任意时间点或时间段的 LPC 数值（频率、带宽、强度）并绘制LPC曲线，测量结果可实时叠加显示，支持曲线缩放操作，可通过实时显示窗口发起音素比对，计算音素间的偏差比例。 |
|  | ▲音素比对功能 | 支持将检材和样本中相同音素的图谱进行比对分析，在测量比对列表中选择任意两个音素进行1：1比对，音素比对计算方法可设置为长时平均法和DTW动态规整法2种音素比对方法；比对分析结果包括语谱图、LPC频谱曲线及共振峰参数（中心频率、带宽、强度）以及参数的偏差值和偏差比例，比对结果支持保存、截图或导出为 word文档，并可生成鉴定报告。 |
|  | 共振峰检测结果校正功能 | 生成共振峰测量比对结果后，可在语谱图上对某个共振峰区间进行修正，可自动更新对应共振峰比对结果。支持手动修改比对结果中的共振峰数值，支持对表中的共振峰测量值进行修正，修正后结果可保存。 |
|  | 共振峰偏差比例设置功能 | 支持在共振峰测量比对结果界面设置检材和样本的偏差比例计算方式，并可设定F1、F2、F3、F4的偏差阈值，超出预设的最大阈值时，比对结果可标红显示，支持默认参数恢复功能。 |
|  | ▲音素DTW算法比对功能 | 将音素比对的计算方法设置为DTW动态规整法，通过选取稳定的片段进行共振峰分析，可对发音长短不一的检材和样本语音的共振峰进行对齐和比较，查看检材和样本音素间的共振峰面积偏差比例，用于鉴别是否同一人所说的话。 |
|  | 声学画布功能 | 具有声学画布功能,可通过在语谱图区域截取图谱片段后添加至声学画布，不同的画布按文件类型进行归类展示，支持显示宽带图、窄带图和共振峰图，也可以按4K、6K、8K显示图谱范围，并可显 示该语音的共振峰，支持大、小图展示。 |
|  | 声学画布多维添加功能 | 支持从转写识别列表、手动标记列表和音素识别列表选择标记的语音片段添加至声学画布窗口进行显示；支持人工手动选择语音片段添加至声学画布，检材和样本中的音频可用不同颜色显示，语音片段支持单个或批量添加；支持对声学画布上语音片段测量共振峰频率值，支持声学画布上所有语音片段窗口光标进行频率值联动显示，点击声学画布上的音频片段自动定位到对应的语谱图。 |
|  | 声学画布删除功能 | 支持对单个或多个声学画布进行删除，也可全部删除，可对单个声学画布复制为图片，也可将该声学画布添加新至新的画布窗口，最多可支持添加5个画布窗口，画布窗口可以收起或关闭。 |
|  | 以图搜图功能 | 支持以图搜图功能，可选定某个音节的语谱图，通过以图搜图功能在一个或多个文件中搜索与当前选定的音节语谱图相似的所有图形结果，结果可展示在列表中，可以对每一个检索结果进行定位查看。 |
|  | 声纹比对功能 | ▲1、声纹注册时间：将多段时长为60s的音频文件注册生成声纹模型，平均每个文件注册完成时间≤0.7s。 ▲2、支持对案件中检材与检材、样本与样本、检材与样本之间的声纹比对分析，也可以选择外部文件进行比对；检材和样本具有 1:1、1：N、M:N 三种比对方式，比对结果以声纹相似度进行由高到低的排名展示；支持比对最短语音时长为3s的语音，比对后可生成相似度值和相似百分比，相似度数值范为0～1000。 ▲3、声纹比对性能指标：基于10w量级声纹数据底库，召回率试验中，查全率≥99%，查准率≥99%；虚警率试验中，虚警率≤0.1%，漏警率试验中，漏警率≤0.1%，等错误率≤0.5%； 4、声纹比对结果保存：支持将声纹比对的结果保存至历史记录列表中进行归档，声纹比对的结果可在历史记录中进行回溯。 |
|  | 鉴定文书生成功能 | 具有鉴定文书生成功能，鉴定文书包含案件受理记录、检材与样本、听辨检验、声谱分析、定量比对、综合研判6个模块，在6个模块信息填写完毕后可自动生成鉴定文书；可将声纹语谱图的检验结果直接导入至鉴定文书中；鉴定文书可自动获取检材和样本文件的属性信息，并可自动同步听辨分析结果和定量比对的音节特征分析结果。 |
|  | 鉴定文书预览与导出功能 | 具有鉴定文书模板，可在鉴定文书的模板基础上手动进行编辑和确认。鉴定文书能够预览或直接导出Word文档。鉴定文书可自动填充比对图片、测量数据、比对情况、比对结果。支持鉴定书的一 键导出，导出的鉴定文书可保存至本地。 |
|  | 语音分离功能 | 1、支持对检材/样本中出现的不少于2人对话语音进行自动分离和指定分离。可以选择语音执行自动分离，也可输入要分离的目标说话人数量进行指定分离，指定分离后可输出对应目标说话人数量的语音，最大可对5个说话人的语音进行分离。 2、针对两人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。 3、针对多人语音，语音分离错误率≤2%；处理结果中每段语音仅包含一名说话人语音。 |
|  | 语音合并功能 | 支持将2条相同采样率、相同采样精度的单声道语音按照时间维度合并成一条单声道的语音。 |
|  | 语音拼接功能 | 支持相同采样率的多条语音片段或多条不同格式的音频按照列表排列顺序进行自动拼接成一条wav格式音频并输出。 |
|  | ▲深度神经网络降噪模块 | 具有深度神经网络降噪模块，内置AI声纹算法，可根据音频文件的噪声特点自动降噪，支持抑制音频文件中的噪声，可对音乐声、风声、雨声、海浪声、传真音、机器运行声、撞击声、鸣笛声、鸟叫、室内特殊场景噪声（例如餐厅、车站、机场等）等进行一键自动滤除，增强有效说话人语音信号。 |
|  | 谱减降噪功能 | 具有谱减降噪功能，可手动对音频中的噪声部分进行采集，再根据所采集噪声的音频特征对该音频中的相同噪声进行谱减降噪，将相似的噪声进行删除；可设置谱减降噪的抑制深度，抑制深度设置范围：-36dB～-3dB。 |
|  | 语音增益功能 | 可对音频中说话语音进行放大同时抑制背景噪音；支持对一段语音或整条语音文件做增益（增强或衰减），语音增益范围可设置为:-96dB～48dB。 |
|  | 背景噪声分析功能 | 支持选择检材音频文件的时间段进行背景环境噪音分析，分析后可生成背景噪音能量谱图并可查看能量峰值，可查看音频是否存在频域的能量突变点。 |
|  | 变声还原功能 | 支持从语速、声调等维度对音频进行变声调节。也可对变声音频进行语速和声调调节，对变声语音进行逆变换。调节参数后，可以对调参后的语音效果进行试听，可一键将参数还原至初始状态。 |
|  | 主题模式切换功能 | 支持一键设置主题颜色，样机系统界面具有深色和浅色2种主题。 |
|  | 同一音源检测功能 | 支持对两个音频文件波形图叠加显示，当选中其中一个音频文件作为基准波形图进行叠加时，可以将其他不同音频的波形图直接覆盖在该基准音频波形图上，并以不同颜色进行显示。叠加波形图比对分析后，可给出比对结果。 |
|  | 系统信息查看功能 | 支持查看当前系统版本情况，包含版本类型、当前版本号、首次安装时间、更新时间、到期时间、系统更新内容。 |
|  | 小工具集成功能 | 样机集成国际音标小工具，可通过内置的安装包进行安装，通过国际音标小工具可在线学习元音和辅音的发音方式。 |
|  | ▲屏幕缩放比例设置功能 | 支持手动调整操作界面的缩放比例，比例参数可设置为：1.2倍、1.5倍、1.7倍、2.0倍。 |
| 录音真实性检验系统 | 案件管理 | 1、案件管理：支持对鉴定案件进行新建案件、打开历史案件、重命名、删除案件等操作； 2、案件搜索：支持对案件快速搜索、导出和导入操作； 3、案件日志：支持对案件及文件的操作过程、操作时间进行记录，并可以按操作步骤进行回溯，同时支持将日志导出查看； |
|  | 音频文件处理 | 1、多种格式音频文件转换处理：支持多种格式音频文件导入，支持单次导入多种不同格式文件，并输出采样精度为16bit的wav音频格式；支持导入的音频格式包括：wav、m4a、mp3、mp2、amr、wma、adu、silk、aiff、pcm、vox、aac、 3ga、ape、flac、m4r、mmf、ogg、VYF；支持将立体声音频文件进行左右声道分离，输出为左声道和右声道的音频文件； 2、音频处理能力：支持将时长1h的音频文件导入到真实性检测系统的时间≤3s；支持导入大小为 1GB 的音频文件； |
|  | 视频文件处理 | 1、多种格式视频文件处理：支持多种格式视频文件导入，并从视频文件中提取音频，输出采样精度为16bit的wav格式；支持导入的视频格式包括：flv、mkv、mov、vob、3gp、wmv、avi、mp4、rmvb；支持输出左声道、右声道和混合声道音频文件； 2、音视频联动功能：支持视频导入后进行音视频分离；支持音频播放时可联动视频画面，支持选择任意位置进行播放并联动画面，播放过程中可调整音量大小； 3、视频处理能力：对时长1h的视频进行音视频分离，分离时间应≤3s；支持导入大小为 4GB 的视频文件； |
|  | 图片处理能力 | 多种格式图片格式处理：支持对图片进行预览，导出，标注操作；支持导入的图片格式包括：jpg、tga、bmp、png、tiff； |
|  | 音频综合处理 | 1、重采样：支持改变数字语音信号的采样率； 2、文件操作：支持对语音文件导入和导出；支持对降噪处理后的文件复制源文件；支持对高采样率文件进行降采样处理； 3、查看文件属性：支持查看源文件大小、时长、采样率、采样精度、声道、编码格式、文件格式、CRC32编码、SHA1编码、MD5编码等10种属性信息； 4、语音播放操作：支持对语音或选区进行播放、暂停、停止、循环、倍速播放（倍速播放的调节范围 0.5～2.0）；支持鼠标左键暂停播放； ▲5、播放滚屏方式：支持在语音播放时采用匀速移动、翻屏移动、光标不滚动、光标固定在左边、光标固定在右边等 5 种播放滚屏方式； |
|  | 语谱图展示与操作 | 1、语谱图展示：支持对音频文件展示多种语谱图效果，包括波形图、宽带图、窄带图、共振峰、基频、能量曲线、过零率曲线等7种特征图谱；支持叠加展示； ▲2、语谱图参数设置：支持对语谱图颜色、带宽、帧长、帧移、加窗类型、FFT点数、高频提升系数、动态范围、亮度、对比度、渲染幅度范围调整等语谱图参数进行设置；（评分依据：此项需提供公安部检测机构出具的相关测试报告扫描件佐证 ，否则作为负偏离处理）” 3、加窗类型分析：支持Rectangular、Gaussian、Hanning、Hamming、Triangular、Bartlett、Blackman-harris等加窗类型的窗口分析； 4、语谱图可视化：支持多个窗口平铺展示并支持将语音文件拖至相应窗口中进行比对和分析；在语音文件比对模式下，支持对文件放大后的局部位置进行对齐查看，并可独立切换或联动切换不同的语谱图进行比对，窗口数量可以自定义增减； 5、语谱图缩放：支持对语谱图按照时间维度进行横向缩放和按频率维度进行纵向缩放；支持对选区放大和还原，并一键还原至缩放前状态；支持对语音按百分比缩放，支持通过鼠标滚轮进行缩放； 6、语谱图截图：支持对当前展示的谱图区域进行截图，支持调整截图窗口的大小；支持对截图内容进行框选、添加文字、剪头指向、打马赛克、撤销和保存等操作；支持截图存储在当前案件下，支持截图导出；支持对当前截图定位到原语音所在位置，支持一键寻音查看； |
|  | 共振峰测量与快照叠加分析 | 1、共振峰提取：支持对检材和样本中的音节的特征数值进行定量检测，测定共振峰的中心频率、带宽、强度等特征；支持通过设置阶数、能量门限等参数，过滤假峰和无效的高频共振峰； 2、共振峰参数设置：支持共振峰参数设置，包括共振峰颜色、共振峰个数、能量门限、提取范围、LPC阶数等； ▲3、LPC曲线绘制：支持LPC线性谱的放大与缩小查看；支持对检材和样本中的选区添加5个不同颜色快照进行叠加分析，计算共振峰的频率、带宽和强度；支持快照删除；支持选择两个快照生成音素比对结果进行分析、查看和复制； ▲4、LPC谱计算：支持FFT、LPC、FFT+LPC三种谱分析类型计算，并在谱图窗口中展示；支持对语音进行短时或长时FFT谱或LPC谱计算和FFT+LPC谱叠加分析，测量和绘制出对应的频谱曲线和LPC数值，多条记录用不同颜色叠加展示； 5、等高线联动：在文件比对模式，支持等高线联动显示，可以查看同一时刻不同文件的的能量值差异，支持语音同时放大或缩小查看； 6、快照功能：支持功率谱图的快照叠加分析，最多添加5个不同颜色的快照，可对快照进行删除；支持通过中心频率的趋势变化判断发音位置是否发生变化 ； |
|  | 真实性检验模块 | 1、重复片段检测：支持检测语音中是否存在重复片段，并识别出重复片段的区间位置，支持一键定位； 2、重复采样点检测：支持语音文件重复采样点搜索，用于分析语音是否存在人为设置静音段或存在暂停操作； 3、文件属性检测：支持对语音的原始属性进行检测，展示录音时长、采样率、音频格式、文件大小、创建日期、修改日期、MD5 值、声道、CRC32 编码、SHA-1 编码等信息； 4、语音加速检测：支持判断当前语音是否存在加速处理，确定语音是否被编辑过； 5、语音截幅检测：支持对语音是否存在截幅进行检测，并输出语音中存在截幅片段位置，并支持查看该位置； 6、语音删除检测：支持对语音是否存在删除点进行检测，并输出每个删除点的具体位置，支持对每个删除点进行定位分析； ▲7、背景噪音分析：支持选择检材时段进行背景环境噪音分析，通过分析语音的背景噪音能量谱图，判断语音是否存在频域的能量突变点，支持显示拼接或编辑的位置； 8、AMR格式分析：支持对语音是否为AMR格式进行判断； 9、频域折痕检测：支持对语音的频域进行分析，检测出语音突变的频点，辅助分析语音是否有人为编辑痕迹； 10、合成音伪装检测：支持通过分析通用合成引擎，建立检验模型，识别待检语音是否为合成伪装语音； |
| 注：标注▲的技术参数须提供具有“CMA”标识的检验测试报告。 |  |  |

（二）质量要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂商、原产地、原包装合格正 品（含配件）。若用户单位发现供应商所供产品为 OEM（非原厂）产品，供应商向用户单位予以该产品合同价双倍赔偿。

2、供应商提供的货物必须符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规 定的要求，具有完整的技术资料、配件和介质。

3、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿 命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，供应商应对由于设计、工艺或材料 的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（三）供货安装要求

1、 供应商提供所供产品的免费初始安装调试（按采购方具体需求安装）服务。

2、供应商在项目实施前对用户单位使用该设备的业务工作进行充分调研，以满足业务系统规划、部署和实施的要求。在施工前提供详细的施工方案，并提 交用户单位认可。

3、供应商根据所投产品性能，对常州市公安局的设计方案提出技术建议，确保软、硬件设备完整。如项目实施过程中因缺少设备、配件或服务导致用户单 位设备无法正常运行，供应商承诺免费提供；除用户单位明确提出的变更外，本项目不再增加任何费用。

（四）培训要求

供应商组织专门技术人员对用户单位的技术人员进行全面的培训。

实施方案具体如下：

1、为了使用户单位技术人员更好的了解和使用，供应商由专业的工程师进行培训。设备到货后，即日内委派工程师前往用户单位进行验收安装，在对仪器操作维护及相应的应用技术培训。

2、培训地点由用户单位指定地点。

3、培训内容：设备的操作、使用要领，设备各项质量性能，设备主要技术指标或参数及性能的详细说明，使用注意事项和常见的故障处理，设备的基本原 理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等，达到用户对仪器能进行熟练的操 作和日常维护。让用户都能够熟练的了解和使用操作。在以后根据客户的需求，供应商可以提供相应的技术支持。如果用户在使用操作中遇到什么问题时，可随时致电与技术人员沟通。

（五）售后服务要求

1、质保期：5年，质保期自项目验收合格之日起计算。若系统升级，供应商应提供技术服务（设备的系统及相关软件终身免费升级）。质量保证期内，不收取任何费用（除人为因素损坏）；质量保证期外，维修只收零配件成本费，且终身维护。

2、故障响应：在接到用户电话报修后，供应商应提供电话咨询服务解决，2小时内对维修要求做出实质性响应，提供应急策略；如无法通过电话指导解决，8 小时内安排专职工程师到达现场进行处理，到达现场后 6 小时内不能排除故障的，立即提供备用设备供用户使用，保修服务由原生产厂家提供；故障处理结束后 24 小时内书面提交故障处理报告。

3、供应商负责设备运行的稳定性，负责免费更换硬件故障部件，承诺为用 户提供全面的技术支持，帮助用户及时解决设备运行中遇到的技术问题，配合用户根据运行环境和要求调整相关性能参数，定期（每季度不少于1次）检查设备运行情况，并能根据甲方需求及时调整优化。

（六）验收要求

1、设备到货后，供应商与采购人共同配合有关部门对所有设备进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由供应商负责解决。

2、项目安装调试正常运行后，在供应商提出验收申请一个月内采购人组织进行验收。

3、如验收中出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，常州市公安局武进分局保留索赔权利。

- 第六章   采购合同（格式）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称：

2、采购内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）磋商文件；

（2）响应文件；

（3）中标通知书；

（4）成交供应商在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按磋商文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

磋商文件、响应文件、合同条款及中标通知书，中标人在响应、评审过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条　验收

验收标准：按磋商文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后预付合同价的30%，余款在数据交接完成后一次性结清。

第八条　违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2 份，乙方2 份，采购代理机构 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：常州市公安局武进分局（盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址：常州市武进区湖塘镇长安路18号 |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第七章  响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”、“政府采购网”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *明细报价表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术、商务偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、明细报价表（实质性格式）

项目编号：_________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 型号/品牌/制造商 | 参数 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表报价并非最后报价

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

## 四、中小企业声明函

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （磋商文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

七、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

八、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及代理单位：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

九、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十、联合体协议（如有，为实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司常州分公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十一、响应函（实质性格式）

致：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

根据贵方的             号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带星号（“▲”）参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二、一般参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

采购项目编号：

注：证明材料附后

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

1、如磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称并附后；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

2、如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

- 十三、商务偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有，则须在本表中对正偏离或负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：如供应商提供的货物或服务或工程与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日