常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目

项目编号：JSZC-320412-CZCT-G2024-0022

- 采 购 人：常州市公安局常州经济开发区分局

采购代理机构：常州常投招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	4

第三章   资格审查	21

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	41

第七章   投标文件的组成及提交须知	49

第八章   投标文件格式	50

- 第一章   投标邀请

受常州市公安局常州经济开发区分局的委托，常州常投招标有限公司就 磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2024年10月31日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZCT-G2024-0022

2.项目名称：磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目

3.项目预算金额：375万元

4.项目最高限价：375万元

5.采购需求：经开区公安分局拟在感知网侧更新感知算法引擎，对现网视频图像信息数据库和视频智能化实战应用系统进行改造；在公安信息网侧，新增一套视频图像信息数据库和一套感知算法引擎，结合部分业务数据，构建信息综合应用平台。本次数据中心改造包括感知网资源改造及公安网云平台建设，为满足公安机关对资源调阅、视频解析的需求。新建关注要素专题、数据中心、赋能中心、指令中心、中心基座等应用，服务实战工作。具体内容详见招标文件。

6.合同履行期限：合同签订之日起180日历天。

7.维保服务时间：本项目维保服务期为5年。项目竣工验收合格后本项目5年运维均由中标人承担。

8.本项目是否接受联合体投标：□是   ☑否。

9.本项目是否接受进口产品投标：□是   ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；

3.2 其他特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至 2024年10月16日17:00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载招标文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2024年10月31日14:00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市公安局常州经济开发区分局

地址：常州市东方东路97号

联系人：朱先生

联系方式：0519-81994723

2、常州常投招标有限公司信息

地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼

联系人：周工

联系方式：0519-85857862

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 八、其他

1、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目：万兆交换机 |
| 4 | 现场考察 | 不组织 |
| 5 | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 6 | 样品 | 投标样品递交：不需要 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | 本项目不专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2024年 10月17 日17时00分前将相关疑问发送至邮箱（changzhouchangtou@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于招标文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：常州常投招标有限公司 联系部门：常州常投招标有限公司综合科； 联系电话：0519-85857862； 通讯地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼 。 |
| 13 | 代理费 | 收费对象：中标人 （1）招标代理服务费以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元（含）以下 1.5%，100-500万元1.1%，500-1000万元0.8%，平台服务费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （2）招标平台服务费由中标单位支付，此费用包含在投标报价当中，中标单位在领取中标（成交）通知书同时向采购代理机构缴纳。 缴纳时间：领取中标通知书的同时缴纳服务费。 收取招标平台服务费账户信息: 收款单位：常州常投招标有限公司 银行账号：3204010011120158001655 开户银行：苏州银行股份有限公司常州分行 |
| 14 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州常投招标有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州常投招标有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收部门为：综合科

联系地址：常州市武进区延政中大道17号金源大厦18楼；

联系电话：0519-85857862；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在招标文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在招标文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策

为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书及被授权人身份证、法定代表人身份证明及法定代表人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 投标人资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 投标人信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ▲号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中▲号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

- 二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

- 三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
| 2 | 主观分 | 30 |  |  |
| 2.1 | 需求理解及分析 | 10 | 1.投标人对本项目的建设背景、建设目标、整体架构（包括总体架构、逻辑架构和数据流向）和建设内容能够在方案中清晰表达，理解全面，能贴合招标人的需求的，得10分； 2.投标人对本项目的建设背景、建设目标、建设内容能够在方案中清晰表达，理解全面，基本能贴合招标人的需求的，得7分； 3.投标人对本项目的建设背景、建设目标、建设内容能够在方案中清晰表达，但理解不全面，不能贴合招标人的需求的，得4分； 4.投标人对本项目的建设背景、建设目标、建设内容不能够在方案中清晰表达，但理解不全面，仅有少部分能贴合招标人的需求的，得1分； 5.未提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 6 | 投标人针对采购需求提供项目实施方案，包括但不限于项目实施流程、组织架构、项目管理措施、项目进度计划等： 1.有详细的项目实施方案，方案科学合理，可行性高，项目进度安排科学紧密，内部管理制度及风险控制措施完善的得6分； 2.有较详细的项目实施方案，方案较科学合理，可行性较高，项目进度安排较科学，有保障措施的得4分； 3.方案内容一般，简单粗糙，技术保障措施不完善，可行性一般的得2分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.3 | 服务方案 | 5 | 投标人针对采购需求提供项目服务方案，包括但不限于响应时间、故障解决、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务等： 1.方案包含上述内容，响应及故障解决时间及时，有完善的应急处理方案和技术保障能力，能够满足项目需求的得5分； 2.方案包含上述内容，响应及故障解决时间较及时，有较完善的应急处理方案和技术保障能力，较能够满足项目需求的得3分； 3.上述内容有缺项，内容简单粗糙，有对应措施但可实施性不强，基本能够满足项目需求的得1分； 4.未提供不得分。 |  |
| 2.4 | 视频演示 | 9 | 投标人针对“场景应用建设”中的以下功能进行视频演示： 1.演示指令自助的流程搭建应用，包括指令的发起、签收、办理、审核、工作要求和结束的相关流程节点，以及流程中各个节点关联的表单自定义，表单自定义区域由组件区、预览区和属性区组成。 2.演示盯警除患工作台展示，可按分局、派出所统计全部任务、处置中任务、已闭环任务、持续跟踪任务、已办结任务、已移交任务、风险等级、类型、任务走势，以及添加督办单、盯警督办单列表、督办流程和时间轴方式展示任务进程。 3.演示通过移动警务APP实现指令的签收和处置功能，实时查看签收、处置状态，以及通过时间轴方式展示任务进程。 注1：每一小项设计合理、业务逻辑准确、系统结构清晰的得3分；设计较合理、业务逻辑相对准确、系统结构相对清晰的得2分；设计一般、业务逻辑不太准确、系统结果不清晰的得1分；未演示不得分。本项最高得9分。 注2：如为PPT、WORD等文字演示最高得2分。 | （投标人须按采购文件评分细则中“视频演示”的要求录制好演示视频(需配置声音讲解,视频时长不超过20分钟,视频格式为MP4，清晰度达720P或以上，大小不超过系统要求,如有疑问可拨打咨询技术支持电话)，并按要求将视频压缩包上传至系统指定模块中。评委将根据评分点的演示功能和效果进行评审。） |
| 3 | 客观分 | 40 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 4 | 供应商必须提供2021年以来（时间以合同签订时间为准）具有同类项目的案例，每提供一例可得2分，最高得4分。 | 须提供项目合同扫描件并加盖供应商公章。提供的业绩必须真实。 |
| 3.2 | 体系证书 | 10 | - 1.供应商具有质量管理体系认证证书，得2分； 2.供应商具有环境管理体系认证证书，得2分； 3.供应商具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分； 4.供应商具有信息安全管理体系认证证书，得2分； 5.供应商具有信息技术服务管理体系认证证书，得2分； - 本项最高得10分 | 提供相应证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.3 | 履约能力 | 3 | 供应商具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS），成熟度等级贰级及以上的，得3分，叁级得1分。本项最高得3分。 | 提供相应证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.4 | 项目经理 | 4 | 供应商拟投入项目经理1人，具有注册建造师一级证书、高级信息系统项目管理师证书、高级工程师、注册信息安全专业人员（CISP），每提供1个证书得1分，本项最多得4分，项目经理为非驻场人员。 提供供应商为其缴纳的近半年内（截止本项目招标公告发布之日前）任意一个月社保证明。 | 提供项目经理相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.5 | 项目技术负责人 | 3 | 供应商拟投入项目技术负责人1人，具有系统规划与管理师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理师，每提供1个证书得1分，本项最高得3分。 提供供应商为其缴纳的近半年内（截止本项目招标公告发布之日前）任意一个月社保证明。 | 提供项目技术负责人相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.6 | 项目团队成员 | 4 | 供应商拟投入项目团队成员具备信息系统项目管理师证书的,每提供一人得2分，本项最高得4分。 提供供应商为其缴纳的近半年内（截止本项目招标公告发布之日前）任意一个月社保证明。 | 提供项目团队成员名单及相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 3.7 | 产品选型 | 6 | 供应商所投产品全部满足招标要求的得满分6分；打▲号指标有一项负偏离扣1分，扣完为止。 标注▲的指标请按照附表《技术要求响应及偏离表》格式填写响应情况并按招标文件要求提供相关证明材料，未提供相关证明材料，或提供的材料、技术参数与招标文件要求不符的视为负偏离。 |  |
| 3.8 | 软件著作权 | 6 | 供应商需针对所投软件产品提供相关原厂商软件著作权证书，证书名称需包含关键字：“（1）视频图像信息解析、（2）多维数据感知、（3）视频图像信息数据库、（4）视频大数据、（5）数据标签、（6）移动警务生态应用”，全部提供得6分，缺少一项扣1分。 | 提供相应证书扫描件并加盖软件产品供应商公章，未提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章  采购需求

一、项目背景

根据省市公安机关要求，本项目旨在“智慧经开·视频云”项目和智慧警务“磐石计划”项目基础上，建设分局大数据实战赋能分中心，打造融合汇聚应用，赋能实战应用，提高服务治安管理能力。

二、主要建设内容

经开区公安分局拟在感知网侧更新感知算法引擎，对现网视频图像信息数据库和视频智能化实战应用系统进行改造；在公安信息网侧，新增一套视频图像信息数据库和一套感知算法引擎，结合部分业务数据，构建信息综合应用平台。本次数据中心改造包括感知网资源改造及公安网云平台建设，为满足公安机关对资源调阅、视频解析的需求。新建关注要素专题、数据中心、赋能中心、指令中心、中心基座等应用，服务实战工作。

二、商务要求

1.合同履约期限：合同签订之日起180日历天。

2.交货地点：采购单位指定地点

3.维保服务时间：本项目维保服务期为5年。项目竣工验收合格后本项目5年运维均由中标人承担。

4.付款方式

(1)签订合同30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

(2)主要硬件设备到货，并完成安装调试后，甲方向乙方支付至合同总金额的60%；

(3)项目内容实施完成后进入30个工作日的试运行期，试运行期结束，进行项目初验，初验合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的75%；

(4)项目终验合格后，甲方向乙方支付至审定总金额的95%；

(5)合同维护服务期满后，向成交供应商支付至审定总金额的100%。

特别说明：

(1)结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。中标供应商应无条件接受采购人内部审计部门的延伸审计。

(2)本次产生的项目成果的知识产权归甲乙双方共有。

5.售后服务

维保期内中标人必须提供完善、专业、高质量的售后服务。服务范围包含：构成系统的所有硬件、网络、平台应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。售后服务内容包括：日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。同时提供 7*24 小时应急保障工作。

6.培训要求

中标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为日常使用操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。中标人应对采购单位两名及以上人员进行现场培训，培训时间地点由双方另行协商确定。

三、技术要求

1.采购清单

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用系统定制开发改造 |  |  |  |  |
| 1.1 | 感知网侧应用系统改造 | 视频图像分析系统改造 | 1 | 套 |
| 1.2 |  | 视频图像信息数据库改造 | 1 | 套 |
| 1.3 |  | 视频智能化应用系统改造 | 1 | 套 |
| 1.4 | 公安网侧应用系统建设 | 视频图像分析系统建设 | 1 | 套 |
| 1.5 |  | 视频图像信息数据库建设 | 1 | 套 |
| 1.6 |  | 信息综合应用平台建设 | 1 | 套 |
| 二、数据中心改造配套硬件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 大数据资源内存扩容 |  | 46 | 根 |
| 2.2 | 分布式图片存储 |  | 2 | 台 |
| 2.3 | 万兆接入交换机 |  | 2 | 台 |
| 2.4 | 数据库服务器 |  | 2 | 台 |
| 2.5 | GPU服务器 |  | 1 | 台 |
| 2.6 | 授权 |  | 1 | 项 |
| 2.7 | 规划实施服务 |  | 1 | 项 |
| 2.8 | 辅材 |  | 1 | 项 |
| 三、视频安全边界系统建设 |  |  |  |  |
| 3.1 | 视频交换系统 |  | 1 | 套 |
| 3.2 | 安全视频隔离网闸 |  | 1 | 台 |
| 3.3 | 集控探针 |  | 1 | 台 |
| 3.4 | 万兆交换机 |  | 1 | 台 |
| 四、应用建设 |  |  |  |  |
| 4.1 | 关注要素专题 |  | 1 | 套 |
| 4.2 | 数据中心 |  | 1 | 套 |
| 4.3 | 赋能中心 | 盯警除患 | 1 | 套 |
| 4.4 |  | 赋能预警 | 1 | 套 |
| 4.5 | 指令中心 | 自助指令 | 1 | 套 |
| 4.6 |  | 自助表单 | 1 | 套 |
| 4.7 |  | 移动警务升级 | 1 | 套 |
| 五、网络安全等级保护测评 |  |  |  |  |
| 5.1 | 网络安全等级保护测评 |  | 1 | 项 |

2.技术参数要求

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用系统定制开发改造 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 感知网侧应用系统改造 | 视频图像分析系统改造 | 新建感知算法引擎，对现网前端感知设备抓拍到的数据进行解析，提取并存储相关结构化信息，形成关键要素库。视频图像分析系统与新建的感知网侧感知算法引擎进行对接，实现算法智能调用、统一管理。并按照GA/T 1400-2017标准规范推送感知算法引擎解析得到的目标属性。包括感知算法引擎、算法调度、结构化数据推送。 | 1 | 套 |
| 1.2 |  | 视频图像信息数据库改造 | 与视频图像解析系统进行对接，遵循1400标准改造原有数据接口，汇聚视图数据，更新视图汇聚库。通过1400级联接口，与公安网侧新建的视频图像信息数据库进行对接。包含视图汇聚库更新、视图数据过滤、数据去重、视图库级联。 | 1 | 套 |
| 1.3 |  | 视频智能化应用系统改造 | 支持根据时空信息快速查找相应的数据记录。并分别与视频图像分析系统、视频图像信息数据库、视频联网共享平台对接。包含查询检索、系统对接。 | 1 | 套 |
| 1.4 | 公安网侧应用系统建设 | 视频图像分析系统建设 | 新建感知算法引擎，搭建预警库，构建比对预警功能，并提供多种比对能力。与新建的公安网侧感知算法引擎进行对接，实现算法智能调用、统一管理。包括感知算法引擎、算法调度。 | 1 | 套 |
| 1.5 |  | 视频图像信息数据库建设 | 与感知网侧视频图像信息数据库对接，接入各类视图数据。对于接入的数据，进行数据过滤和去重。按照GA/T 1400标准数据格式，进行数据的标准建库管理。结合安全服务和用户权限管理，形成视图数据服务、视图数据接口和视图数据总线。 | 1 | 套 |
| 1.6 |  | 信息综合应用平台建设 | 1）全景感知 支持自定义数据界面。可将日常关注的多维数据进行集中展示。以统计图方式展示各类感知数据数量。实时展示各类报警数量。 ▲界面可将日常关注的视频、车辆、人脸等多维数据进行集中展示，针对每一类展示的数据可根据实际情况与GIS地图等进行交互。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 2）实时监控 支持各类感知设备的分页查询及GIS联动。支持以设备树的形式，展现各类感知设备。支持实时视频图像点播与录像回放。 ▲应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。宜支持基于GIS地图的图像点播。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 3）数据查询 支持各类要素搜索功能。 ▲支持地图上一键搜索，可进行模糊搜索；支持将搜索结果生成轨迹路线，并进行快速布控。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 4）布控预警 支持各类多维数据的单一维度布控预警。支持对进出自定义防控圈层的目标进行融合布控，当目标要素出现在圈层时，及时产生预警。 5）要素档案 要素档案分为市局基础档案和本地拓展档案两个页面。关联经开分局公安网内已汇聚的部分警务数据，构建要素本地拓展档案。 6）电子地图 支持对接市局GIS地图，具备缩放、图层控制等常用基础操作功能。 7）系统管理 支持用户管理、角色管理、组织机构管理、权限管理、系统日志和密码管理功能。 | 1 | 套 |
| 二、数据中心改造配套硬件 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大数据资源内存扩容 |  | 32GB DDR4 2400MHz | 46 | 根 |
| 2.2 | 分布式图片存储 |  | 规格：4U机箱,36*3.5",CPU:2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE 电源：2*服务器2000W 2.0版本交流电源 内存：16*通用内存-DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.68ns-2933000KHz 网卡：2*SP380-以太网卡-10/25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 硬盘： 数据盘：36*18TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5"),智能视图专用 系统盘：2*600GB SAS硬盘单元(2.5") 缓存盘：2*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") Riser：3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组、2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组 软件：文件存储标准版软件 | 2 | 台 |
| 2.3 | 万兆接入交换机 |  | 性能及硬件要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；≥48个万兆光口，≥6个100GE/40GE光口，2个电源，3+1冗余风扇，4个40G多模模块，10个万兆多模模块，1根3米100G堆叠线缆，CPU为国产自研芯片； 二层功能：支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ，支持DLDP；支持M-LAG或vPC等类似技术；支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 智能无损功能：支持无丢包缓存自动配置功能；支持识别流量模型，动态调节ECN门限； QoS：支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式；支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类；支持双向端口限速；提供广播风暴抑制功能；支持流量整形； 可靠性：支持硬件BFD；支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 安全性：支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持802.1X认证，支持端口隔离，支持无丢包缓存自动配置，可识别流量模型； 管理运维：支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚； | 2 | 台 |
| 2.4 | 数据库服务器 |  | 配置要求： 1）配置≥2颗鲲鹏920处理器，每颗处理器核数≥48，主频≥2.6GHz； 2）配置≥128GB(4*32GB) DDR4 RDIMM内存，最大支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护等； 3）配置≥2块480GB-SATA SSD，≥2块4000GB-SATA硬盘； 4）配置≥4*10GE网口（含光模块）； 5）配置独立 RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50； 6）配置≥2个900W标准电源，支持1+1冗余； 7）配置≥4个热插拔风扇； 扩展性： 1）PCI-E I/O插槽总数≥8个； 2）支持≥2个VGA接口； 3）支持≥4个USB3.0接口； 维护管理： 服务器BMC采用国产管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 | 2 | 台 |
| 2.5 | GPU服务器 |  | 配置要求： 1）配置≥2颗鲲鹏920处理器，每颗CPU核心数≥48核，每颗CPU主频≥2.6GHz； 2）配置≥256G DDR4内存，单根内存条≥32GB，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC； 3）配置≥2块480GB SSD，≥8块1.92TB SSD，≥2块960GB SSD； 4）配置≥4*10GE网口（含光模块）； 5）配置独立 RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50； 6）配置≥2个900W标准电源，支持1+1冗余； 7）配置≥4个热插拔风扇； 8）配置≥4块Atlas 300V Pro视频解析卡； 9）5年原厂质保含介质保留服务 扩展性： 1）PCI-E I/O插槽总数≥8个， 2）支持≥2个VGA接口， 3）支持≥4个USB3.0接口； 管理维护： 服务器BMC采用国产管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 | 1 | 台 |
| 2.6 | 授权 |  | 1、大数据平台License拆分置换升级。 2、公安网轻量云16节点License采购、5年SNS维保服务。 | 1 | 项 |
| 2.7 | 规划实施服务 |  | 1、感知网云平台退服：云平台资源评估，编写退服方案，云平台资源合并、迁移虚拟机，云平台计算资源池目标计算节点逐台减容，共需完成16节点CH121服务器退服，存储平面删除相应节点；退服后调整网络设备、光纤交换机等配置。 2、感知网大数据平台退服：退服Hive组件13节点、Hbase组件12节点，集群业务摸底、退服方案编写、业务风险评估，保证退服不影响集群业务运行。 3、公安网轻量云平台部署：编写云平台规划设计方案，运行环境准备、服务器基础环境安装、云平台软件安装、SAN存储联调对接、云平台功能性、可用性、冗余可靠性测试，应用平台虚拟机发放、配合应用上线。 4、公安网大数据集群部署：编写大数据平台规划设计方案、运行环境准备、服务器基础环境安装、大数据软件安装（ES、kafka、redis、hdfs、hive、yarn）、应用平台对接。 | 1 | 项 |
| 2.8 | 辅材 |  | 设备迁移所需光纤、网线等。 | 1 | 项 |
| 三、视频安全边界系统建设 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 视频交换系统 |  | 硬件及性能参数： 1、标准2U机架式设备，由视频接入认证服务器以及用户接入认证服务器组成，部署在视频隔离网闸前后； 2、每台设备各具备10/100/1000Mbps（电口）×4，万兆SFP+（光纤口）×2； 3、视频吞吐量≥7Gbps，系统并发连接数≥50000个； 4、单路码率6Mbps的UDP视频流线性吞吐≥7500Mbps； 5、单路UDP视频流码率支持15Mbps以内； 功能参数： 1、系统管理灵活，可使用公安U-key认证方式或用户名口令方式，基于WEB方式管理维护； 2、支持标准SIP信令控制协议，支持GB/T28181-2016 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》； 3、支持海康、大华、宇视科技、科达、东方网力等国内外视频监控厂商的信令控制协议，提供相关功能截图； 4、支持海能达、承联、普天等指挥系统厂商的信令控制协议； 5、支持协议扩展，通过修改协议模板即可实现新厂商接入； 6、产品保证系统稳定性，不需要第三方负载均衡服务器，系统内部即可实现负载均衡功能。提供“视频云交换负载均衡系统”国家版权局软件著作权登记证书并加盖原厂商公章 7、提供控制信令的黑白名单过滤； 8、提供视频流格式黑白名单过滤； 9、提供基于用户身份的黑白名单过滤，可细化至用户访问源目标IP、时间段； 10、提供非标准/标准SIP控制信令支持； 11、支持简单二次API接口函数的开发，实现新视频厂商平台的安全接入； 12、产品厂商入围通过公安部组织测试的接入平台厂商名单； 13、为便于日后运营过程中，其责任不互相推诿，同时保证设备兼容性与稳定性，安全视频交换系统与视频隔离网闸需为同一品牌。 14、能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型，提供权威检测报告截图并加盖原厂公章； 15、产品厂商具备与边界安全产品的软件研发、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书，提供相关证明文件。 16、能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 套 |
| 3.2 | 安全视频隔离网闸 |  | 硬件配置： 1、标准2U机架式设备，采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制； 2、全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 3、产品设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况，具备可信计算芯片平台，提供相关软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； 性能参数： 1、内外网单元各具备10/100/1000Mbps（电口）×6，万兆SFP+（光纤口）×2， 2、数据交换能力≥7Gbps； 3、内部系统交换带宽≥10Gbps; 4、系统并发连接数≧50000； 功能参数： 1、视频协议支持：支持M-JEPG，MPEG4、H.264等； 2、视频分辨率：支持D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF等； 3、视音频：支持同时传输视音频、控制码流； 4、控制协议：支持视频共享平台SIP控制协议，DB33等协议； 5、能识别和检查视频编码格式和视频传输格式，内容关键字等进行安全过滤，防止数据夹带，允许合法的视频流通过，提供安全数据流系统计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂商公章； 6、能识别和检查包括海康、大华、立元、宇视、H3C、上海贝尔等在内的各厂商视频控制信令协议； 7、产品厂商入围通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单。 8、能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 台 |
| 3.3 | 集控探针 |  | 负责收集整条链路的设备信息； 标准2U机架式设备； 10/100/1000Mbps（电口）×6； 监控管理业务≥5000； 支持SYSLOG v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议方式的数据和信息采集。 能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计或报警日志发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 台 |
| 3.4 | 万兆交换机 |  | 万兆交换机，不少于4个1/10GSFP+端口，不少于4个10/100/1000Base-T以太网端口； 设备性能：包转发率≥200Mbps；交换容量≥600Gbps。 支持IPV4、IPV46 路由特征； 支持Web、SNMP和命令行管理；标配万兆光模块。 | 1 | 台 |
| 四、场景应用建设 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 关注要素专题 |  | 建设关注要素库，形成圈层预警、同时出现预警、涉案事件预警、涉交易信息预警和涉警务平台信息筛查。 | 1 | 套 |
| 4.2 | 数据中心 |  | （1）通过数据前置服务实现各部门数据的接收； （2）从数据的清洗治理、集成、数据生命周期管理、智能分析、数据监管等方式，规范化管理数据资产； （3）由于实战赋能中心工作业务的特殊性，根据需求的特定时间进行实有数据切片保留并归档； （4）由于汇聚数据的复杂和多样性，需要对一部分数据人工运维管理工作； （5）根据对外业务应用的需要提供与各部门业务系统提供数据对接的标准服务接口。 | 1 | 套 |
| 4.3 | 赋能中心 | 盯警除患 | （1）大屏展示 通过可视化大屏展示任务的统计、盯警概况和盯警列表。 （2）工作台 按分局、派出所统计所有任务状态、风险等级、类型、任务走势、盯警督办单列表等信息。通过工作台实现添加督办单、添加警情、自定义配置功能、警情督办流程、涉警人员推送、督办单任务下发、布控等功能。 （3）移动警务应用 普通用户可通过“指令舱”移动警务APP软件实现盯警除患任务查看和处置；高级用户可按分局、派出所统计所有任务状态、风险等级、类型和任务走势，并可在任务反馈时进行部门推送功能。 （4）盯警除患人管控 对两次及以上涉及到警务要素的信息自动统计并集中展现和筛选，并可通过手动添加相关风险要素并形成周期性任务。将智慧风控预警系统中的相关风险要素接入统一管理。 （5）盯警除患地管控 通过字典方式动态编辑“治安场所”类型，并基于责任区增加关注的治安场所以及关联相关警务要素。通过对接标准地址自动计算一地多警地址，结合相关场景应用。 （6）盯警除患事管控 事件风险要素：通过对接或手动录入的方式的添加重点事件风险要素，并实现盯警督办单列表、督办单、督办单任务下发和布控等功能。结合关键词抓取或语义分析技术实现事件风险要素的自动发现预警提示，可将智慧风控预警系统中事件风险要素数据接入集中管理。 矛盾化解：通过判断规则自动抓取相关类型的风险要素，同时派发核查任务给指定民警处置，结合战法指引、执行清单、专题报告、关系图谱形成一事一档信息，并将智慧风控预警系统中相关要素数据接入集中管理。 涉众矛盾：支持通过对接或手动录入的方式的添加涉众风险要素，并实现盯警督办单列表、督办单、督办单任务下发和布控等功能。 （7）警源治理 通过技术手段对警务要素信息质量纠错，并可对类型、部位、标签等数据进行二次治理，为警务要素统计提供有效数据支撑。 （8）统计分析 对相关类型的矛盾纠纷数和同环比、关注底数、关注情况、不同时段走势、社区排名、部位要素、全区整体警情等多维度统计分析。 | 1 | 套 |
| 4.4 |  | 赋能预警 | 实现智慧风控预警、智能分析预警和市局预警接入等赋能预警。 | 1 | 套 |
| 4.5 | 指令中心 | 自助指令 | 通过自定义方式实现任务专题、任务模版、任务管理和任务中心的线上指令流转工具。 | 1 | 套 |
| 4.6 |  | 自助表单 | 通过自定义方式实现表单专题、表单模版和表单服务的线上表单管理工具。 | 1 | 套 |
| 4.7 |  | 移动警务升级 | 基于“指令舱”结构重组，并增加赋能中心的签收、处置和审核。 | 1 | 套 |
| 五、网络安全等级保护测评 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 网络安全等级保护测评 |  | 本项目安全保障体系应遵循“等级保护二级”要求进行建设，开展网络安全等级保护测评。 | 1 | 项 |

其他要求：

▲为保证所投货物符合招标文件要求，投标人需针对所投“数据中心改造配套硬件”中的分布式图片存储、万兆接入交换机、数据库服务器、GPU服务器出具原厂制造商授权函。（原厂制造商授权函格式自拟，加盖原厂公章）

▲为保证所投货物符合招标文件要求，投标人需针对所投“视频安全边界系统建设”中的视频交换系统、安全视频隔离网闸、集控探针出具原厂制造商授权函。（原厂制造商授权函格式自拟，加盖原厂公章）

▲投标人所投“应用系统定制开发改造”产品需与智慧经开视频云综合应用实战平台无缝对接。（需提供加盖原厂公章的承诺函扫描件，格式自拟）

- 第六章   拟签订的合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照常投招标有限公司    年  月   日进行的     号公开招标的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1.项目名称：磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目

采购合同（格式）

采购人：  常州市公安局常州经济开发区分局 （以下简称甲方）

供应商：                                 （以下简称乙方）

集中采购机构：

常州市公安局常州经济开发区分局（甲方）所需 磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目（项目名称）以公开采购方式进行采购。经评审委员会确定               （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

(1)招标文件（含《磐石计划大数据实战赋能分中心建设项目》技术方案）

(2)投标文件；

(3)中标通知书；

(4)中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

(5)甲乙双方商定的其他文件等。

(6)本合同附件

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

二、货物名称、品牌、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币            元（大写）

人民币            元（小写）

四、付款方式

(1)签订合同30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%；

(2)主要硬件设备到货，并完成安装调试后，甲方向乙方支付至合同总金额的60%；

(3)项目内容实施完成后进入30个工作日的试运行期，试运行期结束，进行项目初验，初验合格后，甲方向乙方支付至合同总金额的75%；

(4)项目终验合格后，甲方向乙方支付至审定总金额的95%；

(5)合同维护服务期满后，向成交供应商支付至审定总金额的100%。

特别说明：

(1)结算审计核减率5%以下的审计费用由采购人承担；核减率5%（含）以上的审计费用一律由供应商承担，并直接在审定价中扣除。中标供应商应无条件接受采购人内部审计部门的延伸审计。

(2)本次产生的项目成果的知识产权归甲乙双方共有。

五、项目结算：

1、本项目采用固定单价合同。

2、项目货款结算价包括：

①合同范围内的工程量

②变更项目

3、项目货款的结算原则：

①结算时单价按合同单价固定不变，工程量根据甲乙双方合同中约定应予计量且实际完成的审计审核的合格工程量确定；

完成甲方要求的合同以外的工程或发生非乙方责任事件的工程量按甲乙双方、审计现场签证确认。

②变更项目：

a因乙方过错（包括设计不合理）、乙方违反合同或乙方责任造成的变更：由此而产生的额外费用由乙方承担；

b因上述乙方的变更而造成设备的闲置、浪费和损坏的损失，由乙方承担。

c 因客观情况或特殊原因变更或者增补的设备、系统，经甲乙双方共同书面确认后可以对本项目部分设备或者系统进行变更，在本合同中有价格的按本合同单价进行计算；本合同中没有单价的设备、系统按变更或者增补单上约定的单价及收费标准（不高于市场价格并经监理、审计确认）进行结算。

d项目变更按甲方变更指令，甲方、乙方、审计单位现场签证确认的工程量予以结算。

e非乙方原因出现项目不可实施部分，甲方应配合进行项目变更。

4、本项目费用的结算以审计单位审定的金额为准。

六、维保服务时间

1、因非乙方自身原因（包括但不限于甲方原因、现场不具备施工条件或者恶劣天气、影响公共卫生的传染性疾病等原因）工期如要适当顺延，应由乙方及时办理工期顺延的手续(提请甲方共同书面确认)后才能适当顺延工期，在此情况下乙方无需承担相应责任。如甲方在3日历天之内未予答复，则视为同意乙方的工期顺延请求。

2、本项目按有关规定执行全过程跟踪审计。

3、本项目质保期为五年。项目竣工验收合格后本项目五年运维均由乙方承担，第六年起项目维保费用将按照设备维护保养费和运营维护费用由甲乙双方友好协商后另行签订协议。

七、质量

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和             采购文件（含技术要求）和响应文件的要求。

1、乙方保证本项目所涉设备及其各部件应为全新、未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供原厂承诺的产品质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。在合同履行过程中一旦发现不能满足技术要求的产品，成交供应商应无条件更换符合采购人及本项目技术要求的产品。

2、该项目建设过程中，乙方在项目建设过程中服从常州市公安局常州经济开发区分局的统一协调。对项目实施过程中出现的不配合导致项目推进困难的，甲方有权协同其它相关部门提请终止合作，重新选择合作单位，并保留追究赔偿责任的权力。

3、乙方必须严格按照招响应文件中的要点和经甲方认可的设计方案内容及相关承诺进行建设，未经过甲方书面确认不得任意变更。

4、乙方未提出参数负偏离的产品，视为能完全满足甲方及本项目技术要求，采购时未提出但合同履行期一旦发现不能满足参数要求的产品，乙方必须无条件更换，甲方不另行支付费用。

5、乙方应充分考虑项目建设期产品更新换代甚至停产的风险，项目建设期内如遇产品此类风险，应无条件升级或更换符合甲方要求的产品，甲方不另行支付费用。

八、服务承诺

1、质保期限、维护管理期限、考核期限按合同期限执行：自项目通过竣工验收之日起计算五年。

2、乙方在项目建设完成、竣工验收时，需提供运维具体部门、责任人及联系方式，如有变更，及时通知甲方。

九、资产归属

本项目所有设备及系统归甲方所有。

十、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十一、合同生效

甲乙双方签章，_____________见证：

十二、双方责任

1、甲方的责任：

（1）甲方应妥善保管和合理使用设备，并按规范进行机房设备的日常管理，放置在甲方各监控中心机房内的设备和光纤线路等，如遇意外事故出现问题或故障，甲方应及时通知乙方，并配合乙方按协议约定的内容检查线路设备和系统。

（2）甲方按规范做好安装在甲方机房内的设备的安全维护，确保正常情况下的机房设备安全。

（3）甲方应按本合同约定向乙方支付合同所述支付款项；甲方应积极向政府财政部门报告将其建设并经审计后的经费总额列入财政预算，按时办理支付手续。

（4）按需组织并进行工程阶段验收工作，签字确认后作为后续终验的有效组成部分。

2、乙方的责任：

（1）乙方负责对本合同相关设备的采购及施工建设。

（2）乙方保证所提供设备符合响应文件内容并达到整套系统的运行质量要求，达到采购文件要求。

（3）乙方所提供的设备质量应符合国家主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方招响应文件所规定的参数需求。

（4）乙方负责系统整体施工，以及在协议期内约定范围内系统的日常维护工作。

（5）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全管理规定施工，并随时接受行业安全人员依法监督检查，采取必要安全防护措施，消除事故隐患。在工程建设维护过程，如因乙方自身原因造成事故，责任由乙方承担。

（6）乙方应对施工现场工作人员进行安全教育，并对其安全负责，采购人不得要求乙方违反安全管理的规范进行施工。

（7）该项目合同期内甲方具有系统设备的使用权，合同期满后，甲方根据需要使用、调整、变更系统设备等，乙方应予积极配合，按成本价优惠计收变更工程的施工、新增设备、材料费。

（8）乙方应严格按照采购文件中所约定的整体性能指标要求、技术参数指标及要求给予实施、落实。

（9）外场施工部分，乙方应严格按照建筑、市政相关验收要求进行施工，经监理公司验收合格方能进行结算。

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

3、甲方违约责任

（1）在合同生效后，甲方无正当理由要求取消或解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（2）在合同生效后，甲方应按本合同的约定及时向乙方支付合同所述款项。如违约，乙方保留追究相关赔偿的权力

（3）甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的项目的，应当承担乙方由此造成的一切损失。

4、乙方违约责任

（1）在本合同生效后，乙方无理由要求终止本合同或解除合同的，应向甲方偿付合同总价款的10%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

（2）若因乙方责任影响进度（不可抗力引发的除外）或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，每延期壹天，乙方应向甲方支付伍仟元人民币作为违约金，最高不超过本合同总价的5％。

（3）乙方提供的产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，同时要求乙方提供本合同约定的产品，由此产生的损失全部由乙方承担。

（4）乙方在免费维保期内不履行本合同约定义务的，甲方有权要求乙方履行，否则甲方自行更换，乙方承担由此造成的损失和责任。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知武进区公共资源交易中心及另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：（1）提交常州仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。本合同发生纠纷，经双方协商不能解决时，采用第 （2） 种方式予以解决。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同相关规定。合同补充条款应同时报武进区公共资源交易中心备案。

十六、其他

1、技术培训

甲方认为可以培训的前一周提出需求，由乙方提供培训计划及资料进行培训，确保甲方培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。乙方保证对甲方各单位两名以上人员进行现场培训。培训时间地点由甲乙双方另行协商确定。

2、检验和验收

（1）设备检验在每批设备到达甲方指定的项目实施地点后由甲方在7个工作日内共同进行检验（具体到货设备以乙方提供的设备检验单为准），逾期不验收的则视为设备检验合格。

（2）所涉项目内容实施完成或者相关功能系统实施完成后进入30天的试运行期，试运行期结束，进行项目初验，初验合格，乙方提交验收申请及相关工程资料、验收资料后20日内，甲方须针对乙方已完成项目开展竣工验收，并邀请相关专家根据合同规定的内容和验收标准对已完工项目进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书，甲方逾期不验收的则视为验收合格。

（3）对经甲方认可的暂时不具备施工条件的及暂缓施工的部分不列入验收范围，待具备施工条件后另行组织施工，完工后进行30天的试运行，试运行结束后10日内，甲方须进行竣工验收，竣工验收合格的出具验收合格通知书。

（4）已完成项目自竣工验收合格之日起开始进入质保期。

（5）对于暂缓施工的及所需调整的工作量，由甲方出具项目调整清单，乙方根据甲方出具的增补清单进行设备采购并安排实施。因特殊原因不施工的由甲方办理相关手续做为调整合同价的依据。

3、合同履行过程中甲方有权对采购文件中规定的货物数量、系统和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

4、合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于成交时的单价。

十七、合同保存

本合同一式9份，甲方4份，乙方4 份，丙方（见证方）武进区政府采购中心 1 份。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（成交供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 成交供应商户名： |
|  | 成交供应商开户银行： |
|  | 成交供应商帐号： |
| 采购机构：常州常投招标有限公司 |  |
| 年 月 日 |  |

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组成 | 基本目录 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人授权书、法定代表人资格证明 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表、商务要求响应及偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 |  | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、应用系统定制开发改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 感知网侧应用系统改造 | 视频图像分析系统改造 | 新建感知算法引擎，对现网前端感知设备抓拍到的数据进行解析，提取并存储相关结构化信息，形成关键要素库。视频图像分析系统与新建的感知网侧感知算法引擎进行对接，实现算法智能调用、统一管理。并按照GA/T 1400-2017标准规范推送感知算法引擎解析得到的目标属性。包括感知算法引擎、算法调度、结构化数据推送。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.2 |  | 视频图像信息数据库改造 | 与视频图像解析系统进行对接，遵循1400标准改造原有数据接口，汇聚视图数据，更新视图汇聚库。通过1400级联接口，与公安网侧新建的视频图像信息数据库进行对接。包含视图汇聚库更新、视图数据过滤、数据去重、视图库级联。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.3 |  | 视频智能化应用系统改造 | 支持根据时空信息快速查找相应的数据记录。并分别与视频图像分析系统、视频图像信息数据库、视频联网共享平台对接。包含查询检索、系统对接。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.4 | 公安网侧应用系统建设 | 视频图像分析系统建设 | 新建感知算法引擎，搭建预警库，构建比对预警功能，并提供多种比对能力。与新建的公安网侧感知算法引擎进行对接，实现算法智能调用、统一管理。包括感知算法引擎、算法调度。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.5 |  | 视频图像信息数据库建设 | 与感知网侧视频图像信息数据库对接，接入各类视图数据。对于接入的数据，进行数据过滤和去重。按照GA/T 1400标准数据格式，进行数据的标准建库管理。结合安全服务和用户权限管理，形成视图数据服务、视图数据接口和视图数据总线。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.6 |  | 信息综合应用平台建设 | 1）全景感知 支持自定义数据界面。可将日常关注的多维数据进行集中展示。以统计图方式展示各类感知数据数量。实时展示各类报警数量。 ▲界面可将日常关注的视频、车辆、人脸等多维数据进行集中展示，针对每一类展示的数据可根据实际情况与GIS地图等进行交互。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 2）实时监控 支持各类感知设备的分页查询及GIS联动。支持以设备树的形式，展现各类感知设备。支持实时视频图像点播与录像回放。 ▲应能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播。宜支持基于GIS地图的图像点播。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 3）数据查询 支持各类要素搜索功能。 ▲支持地图上一键搜索，可进行模糊搜索；支持将搜索结果生成轨迹路线，并进行快速布控。（投标文件中提供公安部权威机构出具的且同时具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件并加盖软件产品供应商公章） 4）布控预警 支持各类多维数据的单一维度布控预警。支持对进出自定义防控圈层的目标进行融合布控，当目标要素出现在圈层时，及时产生预警。 5）要素档案 要素档案分为市局基础档案和本地拓展档案两个页面。关联经开分局公安网内已汇聚的部分警务数据，构建要素本地拓展档案。 6）电子地图 支持对接市局GIS地图，具备缩放、图层控制等常用基础操作功能。 7）系统管理 支持用户管理、角色管理、组织机构管理、权限管理、系统日志和密码管理功能。 | 1 | 套 |  |  |
| 二、数据中心改造配套硬件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 大数据资源内存扩容 |  | 32GB DDR4 2400MHz | 46 | 根 |  |  |
| 2.2 | 分布式图片存储 |  | 规格：4U机箱,36*3.5",CPU:2*32C 2.6GHz,BBU,4*GE 电源：2*服务器2000W 2.0版本交流电源 内存：16*通用内存-DDR4 RDIMM-16GB-288pin-0.68ns-2933000KHz 网卡：2*SP380-以太网卡-10/25GE光口-双端口-SFP28(不含光模块)-半高半长-全高拉手条-PCIe 3.0 x8 硬盘： 数据盘：36*18TB 7.2K RPM SATA硬盘单元(3.5"),智能视图专用 系统盘：2*600GB SAS硬盘单元(2.5") 缓存盘：2*1.6TB SSD NVMe硬盘单元(2.5") Riser：3*16X SLOT (PCIE X8) RISER1&2 模组、2*2.5"后置硬盘背板组件+1*16 Riser card模组 软件：文件存储标准版软件 | 2 | 台 |  |  |
| 2.3 | 万兆接入交换机 |  | 性能及硬件要求：交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps；≥48个万兆光口，≥6个100GE/40GE光口，2个电源，3+1冗余风扇，4个40G多模模块，10个万兆多模模块，1根3米100G堆叠线缆，CPU为国产自研芯片； 二层功能：支持Access、Trunk和Hybrid三种模式；支持QinQ，支持DLDP；支持M-LAG或vPC等类似技术；支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项； 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 智能无损功能：支持无丢包缓存自动配置功能；支持识别流量模型，动态调节ECN门限； QoS：支持PQ, WRR, DRR, PQ+WRR, PQ+DRR调度方式；支持L2协议头、L3协议和L4协议等的组合流分类；支持双向端口限速；提供广播风暴抑制功能；支持流量整形； 可靠性：支持硬件BFD；支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP； 安全性：支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，支持802.1X认证，支持端口隔离，支持无丢包缓存自动配置，可识别流量模型； 管理运维：支持Telemetry，支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH，支持配置回滚； | 2 | 台 |  |  |
| 2.4 | 数据库服务器 |  | 配置要求： 1）配置≥2颗鲲鹏920处理器，每颗处理器核数≥48，主频≥2.6GHz； 2）配置≥128GB(4*32GB) DDR4 RDIMM内存，最大支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持内存ECC保护等； 3）配置≥2块480GB-SATA SSD，≥2块4000GB-SATA硬盘； 4）配置≥4*10GE网口（含光模块）； 5）配置独立 RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50； 6）配置≥2个900W标准电源，支持1+1冗余； 7）配置≥4个热插拔风扇； 扩展性： 1）PCI-E I/O插槽总数≥8个； 2）支持≥2个VGA接口； 3）支持≥4个USB3.0接口； 维护管理： 服务器BMC采用国产管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 | 2 | 台 |  |  |
| 2.5 | GPU服务器 |  | 配置要求： 1）配置≥2颗鲲鹏920处理器，每颗CPU核心数≥48核，每颗CPU主频≥2.6GHz； 2）配置≥256G DDR4内存，单根内存条≥32GB，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC； 3）配置≥2块480GB SSD，≥8块1.92TB SSD，≥2块960GB SSD； 4）配置≥4*10GE网口（含光模块）； 5）配置独立 RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50； 6）配置≥2个900W标准电源，支持1+1冗余； 7）配置≥4个热插拔风扇； 8）配置≥4块Atlas 300V Pro视频解析卡； 9）5年原厂质保含介质保留服务 扩展性： 1）PCI-E I/O插槽总数≥8个， 2）支持≥2个VGA接口， 3）支持≥4个USB3.0接口； 管理维护： 服务器BMC采用国产管理芯片，配置独立的远程管理控制端口，提供标准的管理协议（支持IPMI、SNMP协议），支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。 | 1 | 台 |  |  |
| 2.6 | 授权 |  | 1、大数据平台License拆分置换升级。 2、公安网轻量云16节点License采购、5年SNS维保服务。 | 1 | 项 |  |  |
| 2.7 | 规划实施服务 |  | 1、感知网云平台退服：云平台资源评估，编写退服方案，云平台资源合并、迁移虚拟机，云平台计算资源池目标计算节点逐台减容，共需完成16节点CH121服务器退服，存储平面删除相应节点；退服后调整网络设备、光纤交换机等配置。 2、感知网大数据平台退服：退服Hive组件13节点、Hbase组件12节点，集群业务摸底、退服方案编写、业务风险评估，保证退服不影响集群业务运行。 3、公安网轻量云平台部署：编写云平台规划设计方案，运行环境准备、服务器基础环境安装、云平台软件安装、SAN存储联调对接、云平台功能性、可用性、冗余可靠性测试，应用平台虚拟机发放、配合应用上线。 4、公安网大数据集群部署：编写大数据平台规划设计方案、运行环境准备、服务器基础环境安装、大数据软件安装（ES、kafka、redis、hdfs、hive、yarn）、应用平台对接。 | 1 | 项 |  |  |
| 2.8 | 辅材 |  | 设备迁移所需光纤、网线等。 | 1 | 项 |  |  |
| 三、视频安全边界系统建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 视频交换系统 |  | 硬件及性能参数： 1、标准2U机架式设备，由视频接入认证服务器以及用户接入认证服务器组成，部署在视频隔离网闸前后； 2、每台设备各具备10/100/1000Mbps（电口）×4，万兆SFP+（光纤口）×2； 3、视频吞吐量≥7Gbps，系统并发连接数≥50000个； 4、单路码率6Mbps的UDP视频流线性吞吐≥7500Mbps； 5、单路UDP视频流码率支持15Mbps以内； 功能参数： 1、系统管理灵活，可使用公安U-key认证方式或用户名口令方式，基于WEB方式管理维护； 2、支持标准SIP信令控制协议，支持GB/T28181-2016 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》； 3、支持海康、大华、宇视科技、科达、东方网力等国内外视频监控厂商的信令控制协议，提供相关功能截图； 4、支持海能达、承联、普天等指挥系统厂商的信令控制协议； 5、支持协议扩展，通过修改协议模板即可实现新厂商接入； 6、产品保证系统稳定性，不需要第三方负载均衡服务器，系统内部即可实现负载均衡功能。提供“视频云交换负载均衡系统”国家版权局软件著作权登记证书并加盖原厂商公章 7、提供控制信令的黑白名单过滤； 8、提供视频流格式黑白名单过滤； 9、提供基于用户身份的黑白名单过滤，可细化至用户访问源目标IP、时间段； 10、提供非标准/标准SIP控制信令支持； 11、支持简单二次API接口函数的开发，实现新视频厂商平台的安全接入； 12、产品厂商入围通过公安部组织测试的接入平台厂商名单； 13、为便于日后运营过程中，其责任不互相推诿，同时保证设备兼容性与稳定性，安全视频交换系统与视频隔离网闸需为同一品牌。 14、能够在IPV4和IPV6协议环境下，对视频流使用用户、源端IP地址、目的端IP地址、访问时间进行控制；可对视频流进行丢帧、插帧处理；可对信令协议做register、play等关键字过滤，控制操作类型，提供权威检测报告截图并加盖原厂公章； 15、产品厂商具备与边界安全产品的软件研发、计算机信息系统集成相关的知识产权管理体系认证证书，提供相关证明文件。 16、能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 套 |  |  |
| 3.2 | 安全视频隔离网闸 |  | 硬件配置： 1、标准2U机架式设备，采用2+1架构和专用硬件隔离技术，属完全自主开发且不可从外部编程控制； 2、全面支持64位计算技术；支持多核心CPU硬件技术； 3、产品设计以安全性为第一原则，一旦出现任何异常，就切断传输，保证不出现在数据内容检查、完整性校验功能失效的情况下继续传输数据的情况，具备可信计算芯片平台，提供相关软件著作权证书复印件并加盖原厂商公章； 性能参数： 1、内外网单元各具备10/100/1000Mbps（电口）×6，万兆SFP+（光纤口）×2， 2、数据交换能力≥7Gbps； 3、内部系统交换带宽≥10Gbps; 4、系统并发连接数≧50000； 功能参数： 1、视频协议支持：支持M-JEPG，MPEG4、H.264等； 2、视频分辨率：支持D4、D1、VGA、2/3D1、1/2D1、SIF、3/4D1、CIF、QCIF等； 3、视音频：支持同时传输视音频、控制码流； 4、控制协议：支持视频共享平台SIP控制协议，DB33等协议； 5、能识别和检查视频编码格式和视频传输格式，内容关键字等进行安全过滤，防止数据夹带，允许合法的视频流通过，提供安全数据流系统计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂商公章； 6、能识别和检查包括海康、大华、立元、宇视、H3C、上海贝尔等在内的各厂商视频控制信令协议； 7、产品厂商入围通过公安部组织测试的接入平台安全产品名单。 8、能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计信息或报警信息以日志形式发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 台 |  |  |
| 3.3 | 集控探针 |  | 负责收集整条链路的设备信息； 标准2U机架式设备； 10/100/1000Mbps（电口）×6； 监控管理业务≥5000； 支持SYSLOG v2/SNMP v3、Telnet、ICMP协议方式的数据和信息采集。 能与市局现有集中监控与审计系统无缝对接，支持将审计或报警日志发送到集中监控与审计系统统一管理； | 1 | 台 |  |  |
| 3.4 | 万兆交换机 |  | 万兆交换机，不少于4个1/10GSFP+端口，不少于4个10/100/1000Base-T以太网端口； 设备性能：包转发率≥200Mbps；交换容量≥600Gbps。 支持IPV4、IPV46 路由特征； 支持Web、SNMP和命令行管理；标配万兆光模块。 | 1 | 台 |  |  |
| 四、场景应用建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 关注要素专题 |  | 建设关注要素库，形成圈层预警、同时出现预警、涉案事件预警、涉交易信息预警和涉警务平台信息筛查。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.2 | 数据中心 |  | （1）通过数据前置服务实现各部门数据的接收； （2）从数据的清洗治理、集成、数据生命周期管理、智能分析、数据监管等方式，规范化管理数据资产； （3）由于实战赋能中心工作业务的特殊性，根据需求的特定时间进行实有数据切片保留并归档； （4）由于汇聚数据的复杂和多样性，需要对一部分数据人工运维管理工作； （5）根据对外业务应用的需要提供与各部门业务系统提供数据对接的标准服务接口。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.3 | 赋能中心 | 盯警除患 | （1）大屏展示 通过可视化大屏展示任务的统计、盯警概况和盯警列表。 （2）工作台 按分局、派出所统计所有任务状态、风险等级、类型、任务走势、盯警督办单列表等信息。通过工作台实现添加督办单、添加警情、自定义配置功能、警情督办流程、涉警人员推送、督办单任务下发、布控等功能。 （3）移动警务应用 普通用户可通过“指令舱”移动警务APP软件实现盯警除患任务查看和处置；高级用户可按分局、派出所统计所有任务状态、风险等级、类型和任务走势，并可在任务反馈时进行部门推送功能。 （4）盯警除患人管控 对两次及以上涉及到警务要素的信息自动统计并集中展现和筛选，并可通过手动添加相关风险要素并形成周期性任务。将智慧风控预警系统中的相关风险要素接入统一管理。 （5）盯警除患地管控 通过字典方式动态编辑“治安场所”类型，并基于责任区增加关注的治安场所以及关联相关警务要素。通过对接标准地址自动计算一地多警地址，结合相关场景应用。 （6）盯警除患事管控 事件风险要素：通过对接或手动录入的方式的添加重点事件风险要素，并实现盯警督办单列表、督办单、督办单任务下发和布控等功能。结合关键词抓取或语义分析技术实现事件风险要素的自动发现预警提示，可将智慧风控预警系统中事件风险要素数据接入集中管理。 矛盾化解：通过判断规则自动抓取相关类型的风险要素，同时派发核查任务给指定民警处置，结合战法指引、执行清单、专题报告、关系图谱形成一事一档信息，并将智慧风控预警系统中相关要素数据接入集中管理。 涉众矛盾：支持通过对接或手动录入的方式的添加涉众风险要素，并实现盯警督办单列表、督办单、督办单任务下发和布控等功能。 （7）警源治理 通过技术手段对警务要素信息质量纠错，并可对类型、部位、标签等数据进行二次治理，为警务要素统计提供有效数据支撑。 （8）统计分析 对相关类型的矛盾纠纷数和同环比、关注底数、关注情况、不同时段走势、社区排名、部位要素、全区整体警情等多维度统计分析。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.4 |  | 赋能预警 | 实现智慧风控预警、智能分析预警和市局预警接入等赋能预警。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.5 | 指令中心 | 自助指令 | 通过自定义方式实现任务专题、任务模版、任务管理和任务中心的线上指令流转工具。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.6 |  | 自助表单 | 通过自定义方式实现表单专题、表单模版和表单服务的线上表单管理工具。 | 1 | 套 |  |  |
| 4.7 |  | 移动警务升级 | 基于“指令舱”结构重组，并增加赋能中心的签收、处置和审核。 | 1 | 套 |  |  |
| 五、网络安全等级保护测评 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 网络安全等级保护测评 |  | 本项目安全保障体系应遵循“等级保护二级”要求进行建设，开展网络安全等级保护测评。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

注1：

（1）综合单价包含但不限于主材、辅材、安装调试、管理费、利润、措施费、规费、税金等所涉及的所有费用。
（2）主要设备均为5年质保及维护。
（3）开挖恢复需达到市政相关部门的要求，所有费用均由施工单位承担。

注2：

（1）本表应按包分别填写。

（2）如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

（3）本表行数可以按照项目分项情况增加。

（4）上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （公开招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （公开招标文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

根据评分标准提供

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

1、法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与              （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

供应商：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：年  月  日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及常州常投招标有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、投标函（实质性格式）

致：常州常投招标有限公司

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十二、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 招标文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照招标文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据招标文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；招标文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

十三、商务要求响应及偏离表（实质性格式）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料