常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：孟河镇垃圾中转站设备采购项目

项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0128

采 购 人：常州市新北区孟河镇人民政府

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

目录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查	21

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章 采购需求	33

第六章 拟签订的合同文本	62

第七章 投标文件格式	65

# 第一章 投标邀请

项目概况 孟河镇垃圾中转站设备采购项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2024年12月10日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0128

2.项目名称：孟河镇垃圾中转站设备采购项目

3.采购方式：公开招标

4.项目预算金额：480万元

5.项目最高限价：480万元

6.采购需求：本项目为孟河镇垃圾中转站设备采购项目，拟采购2套水平直压式垃圾压缩设备及其附属配套设备，日处理量约为300吨/天。包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。具体详见招标文件。

7.合同履行期限：合同签订后90个日历日送至采购人指定地点并安装调试完毕。质保期一年。

8.本项目是否接受联合体：□是  ■否。

9.本项目是否接受进口产品响应：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 □小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：  /  。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：£是   ■否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年12月10日14点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1．本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购节能产品、环境标志产品、支持乡村产业振兴管理、正版软件、政府采购创新产品政策、绿色采购政策具体落实情况详见招标文件。

2. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的公告。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：常州市新北区孟河镇人民政府

联系电话：张先生 0519-83509163

地址：常州市新北区孟河镇孟河大道85号

2.采购代理机构信息

名    称：常州金诚招投标有限公司

地    址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室

联系方式：0519-85183350

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

电      话：0519-85183350

# 第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目不适用。 □本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：垃圾压缩机 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 £需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：详见采购需求 （2）是否需要随样品提交相关检测报告：不需要 （3）样品递交要求：详见采购需求 （4）未中标人样品退还：详见采购需求 （5）中标人样品保管、封存及退还：详见采购需求 （6）其他要求（如有）：详见采购需求 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1 | 询问 | 询问送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.2 | 质疑 | 质疑送达形式：纸质书面送达。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，100万以下*1.5%，100万-500万1.10%。代理服务费按上述标准计算并一次性缴纳。 缴纳时间：中标后，领取中标通知书前 |
| 28 | 履约保证金 | ■免收 □/元，由采购人自行收取 |
| 29 | 纸质投标文件 | 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。 |

投标人须知

一、说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色包装：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

    - 绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二、招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章评标程序、评标方法和评标标准

第五章采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三、投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

  - 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

  - 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金：根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 招标文件要求签字的内容，可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四、投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。投标人根据招标文件及“苏采云”系统供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”系统以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”系统对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。具体操作方法见《操作手册》。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”系统在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”系统公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

  - 本项目（每标段）投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”系统”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：1)平台系统发生故障而无法登录访问的；2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

六、确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）。

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金。

- 纸质投标文件

  - 中标人在签订合同前向代理机构提供正本1套、副本1套纸质投标文件，在每一份纸质投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。

  - 纸质投标文件需与政府采购系统的投标文件一致，中标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

# 第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供营业执照（如有）及身份证明（双面） | 提供扫描件加盖公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |

# 第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《开标一览表》，详见附件格式 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；（详见附件投标函） |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：分项报价表、合同条款偏离表，采购需求偏离表，详见附件格式。 |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的。（如第五章《采购需求》中有★号条款要求的，按照序号逐项提供相关证明材料；如第五章《采购需求》中没有★号条款要求的，则无需供应商提供材料。） |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有，由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由评委审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（由评委审查，无需供应商提供材料） |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：

■无，按下述2.4.2—2.4.7项规定修正

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效；

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价：

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价；

  - 评标方法和评标标准；

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评标委员会将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

- 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 注意：评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查中标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 技术分 | 18 |  |  |
| 2.1 | 技术方案 | 10 | 1、结合技术需求及要求，对投标人提供垃圾压缩设备安装工艺及方法、措施、设备维修保养方案、现场文明施工及保证措施、安全生产及保证措施、设备使用说明等进行评审。 方案完整、细致全面、实用性强得 5分；方案较全面、合理得3分；方案内容基本完整得 2分；方案有缺项只有部分响应得 1分；未提供的，不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
|  |  |  | 2、结合技术需求及要求 ，对投标人提供臭气净化系统关键部位、安装施工及工艺方法、防腐施工及工艺、调试方案、设备维修保养方案等进行评审。 方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题 ，完全响应需求的，得 5分；方案较全面、合理得3 分；方案内容基本完整得2分；方案有缺项只有部分响应得 1分；未提供的，不得分。 |  |
| 2.2 | 产品质量保证方案 | 4 | 根据投标人提供的方案进行综合评审，包含但不限于：质量控制、质量验收、质量保证措施、质量事故处理。 方案细致全面、合理，从原理上较好解决实际问题，完全响应需求的，得4分；描述清楚、全面,满足招标文件要求的得3分；描述基本满足招标文件要求的得2分；方案有缺项只有部分响应得1分；未提供的，不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.3 | 售后服务方案 | 2 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评审，包括但不限于：售后服务保障体系、重大故障维护与应急处理措施、人员配置及技术支持、时间响应保障。 售后服务保障体系及措施完善，技术支持能力强，服务响应快，响应程度高，得2分；售后服务保障体系及措施较好，技术支持能力较强，服务响应较快，满足采购需求，得1.5分；售后服务保障体系及措施基本符合招标要求，但技术支持能力或服务响应速度一般，得1分；未提供的，不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 2.4 | 培训方案 | 2 | 根据供应商提供得项目培训方案进行综合评审，包括但不限于：培训目标、培训内容、培训时长、人员配备等。 培训计划及培训内容针对本项目编制，安排合理可行，人员配置充分且专业度高，得2分；培训计划及培训内容、人员安排较合理可行，能满足用户要求，得1.5分；培训计划及培训内容较简单，对项目培训要求响应一般，得1分；未提供的，不得分。 | 根据投标文件进行评审。 |
| 3 | 商务分 | 42 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 26 | 投标人所投产品的技术参数和技术性能完全满足(或正偏离)招标文件第五章四、设备要求及技术参数的得26分； 垃圾压缩机、推料机及卸料槽设备、移箱机构中，标志“▲”的为重要技术参数及性能指标要求，不满足或缺漏1条的扣2分；所有技术参数未标志“▲”的要求，不满足的扣1分，扣完为止。 注：标注“▲”的技术参数需要提供第三方检测机构出具的具有CMA认证或CNAS认证标志的检测报告进行证明。 未标注“▲”但有特殊说明的参数按具体要求提供相关材料。 未标注“▲”未标注且无特殊说明的参数，提供技术偏离表。 | 所有证明材料，均为原件扫描件并加盖公章。不提供或者提供的证明材料不符合要求的不得分。提供虚假证明材料的按虚假应标处理。 投标人中标后1日内提供检验(测)报告原件备查。 |
| 3.2 | 企业业绩 | 6 | 提供投标人自2021年1月1日以来，承担过类似项目业绩（水平压缩），合同里面需要体现压缩设备和渗滤液处理设备。每提供一份业绩得2分，最高得6分。 | 提供有效业绩合同、与业绩相对应的中标通知书、项目验收报告、该合同项内任一发票扫描件并加盖投标人公章。 未提供或提供不全的均不得分。 |
| 3.3 | 企业认证 | 2 | - 1、投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围需包含垃圾压缩站（箱）。每提供一个得0.5分，最高得1.5分。 | 投标文件中提供证书扫描件并加盖投标人公章。体系认证证书需在全国认证认可信息公共服务平台可查。 未提供、无法查询或证书不在有效期内不得分。 |
|  |  |  | - 2、投标人具备有效的安全生产许可证得0.5分。 | 投标文件种提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3.4 | 质保时间 | 6 | - 在本项目质保期2年的基础上，每增加1年得2分，最高得6分。 | 提供承诺函加盖投标人公章 |
| 3.5 | 项目组人员 | 2 | - 项目负责人具有人社部门评定的“机械或机电”工程师证书得1分,同时具有机电工程专业二级建造师、省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的有效期内的安全生产考核合格证（B证）得1分。本项最高得2分。 | 投标文件中提供证书扫描件加盖投标人公章，并提供2024年5-10月投标人为其缴纳的社保缴纳记录扫描件，未提供的不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 第五章 采购需求

- 项目概况

本项目是孟河镇垃圾中转站设备采购项目,包括但不限于招标文件及其基本技术要求范围内相应货物的制造前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、采购、定制、加工制作、检验、包装、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装、调试、技术服务、主管单位验收、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

该中转站为地上式生活垃圾压缩转运站，一+楼转运，二楼卸料，生活垃圾压缩转运规模为300吨/天。

- 总体要求

投标人须负责本项目垃圾压缩设备系统、臭气净化系统、中央控制系统、渗滤液处理系统招标范围内工艺、设备及其配套电气、自控设备及材料的集成、供货、安装、调试及其它后续相关服务，并保证垃圾压缩转运设备系统的垃圾处理量和技术参数达到相应要求。提供满足本项目对垃圾压缩转运处理量和技术参数要求的工艺及成套压缩设备、箱体、控制系统、环保设备、保洁设备等，还应包括附属系统及附属配件、安装所需附件材料。

（一）基本要求

1.投标人应对本项目处理对象有充分的认识，并确认压缩后的垃圾单箱装载量能达到13吨。

2.投标人应保证在垃圾进入料槽后的整个垃圾输送压缩过程中，实现垃圾压缩机和箱体按照工艺对接和分离，机箱分离时垃圾完全推入集装箱内，不应有垃圾夹塞、垮落、大面积外露的现象，保证其在中国国内同类型转运站中处于领先水平。

3.杜绝垃圾在集装化运输途中渗沥液滴漏和垃圾散落的现象，保证集装箱外观整洁。

4.投标人应保证本项目采用的集装箱满足钩臂车的装载及卸料要求。

5.处理能力保证：投标人必须保证本项目设备的处理能力满足进厂垃圾量的要求。

6.卸料槽应与土建有效密封，防止垃圾散落。

7.垃圾箱体外观及涂装应满足项目所在地环保、主管部门及采购人的要求。

★8.投标人应对现场进行充分勘察，以保证设备与现场适配，后续如有更改费用由投标人自行承担，并考虑在投标报价内。（投标文件中提供承诺函一份加盖公章，格式自拟。未提供视作无效投标。）

（二）工艺流程

项目采用水平压缩设备进行压装，包含水平式压缩设备、辅助推料系统、箱体移位装置、垃圾转运箱、车厢可卸式垃圾车、中央控制系统等组成，满足现有场地要求。

工艺流程图：

- 设备配置清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垃圾压缩设备系统 | 垃圾压缩机 （核心产品） | 单机处理能力≥50t/h，压头最大压力≥450KN，压缩腔容积≥4.2m³，功率≤22KW。 | 套 | 2 |  |
| 2 |  | 推料机及卸料槽设备 | 卸料位：2个，进料行程≥2500mm，受料腔容积≥60m³，功率≤15KW。 | 套 | 2 |  |
| 3 |  | 移箱机构 | 驱动方式：液压驱动，移动速度：≤5.5m/min，移箱距离≥3000mm。 | 套 | 2 |  |
| 4 |  | 垃圾集装箱 | 有效容积：22m³，额定装载量：≥13t，钩心高度：1570mm±10mm，后导向轮导向宽度：1060mm±5mm。 | 只 | 8 |  |
| 5 |  | 自动快速卷帘门 | 配置在各卸料位，尺寸：约3.5米（宽）*6米（高），门框门柱钢板厚度：≥2.0mm。门体运行速度可调，可调范围 0.2-0.8m/s，PLC控制。 | 套 | 4 |  |
| 6 |  | 常关卷帘门 | 门洞尺寸：约3.2米（宽）*6米（高），可调范围 0.2-0.8m/s，PLC控制。 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 高压清洗机 | 移动式，额定流量：≥15L/min，额定压力：≥9Mpa，功率：≥3KW。 | 台 | 2 |  |
| 8 | 臭气净化系统 | 负压除尘除臭设备 | 处理风量：≥30000m³/h，外形尺寸：≤Φ2200mm*5200mm,风机功率：≤30KW（变频）。 | 套 | 2 | 用于压缩间、卸料间除臭 |
| 9 |  | 空间(含料斗)喷淋系统 | 高压泵流量：≥12L/min，高压泵功率：≥2.2KW。 | 套 | 1 |  |
| 10 | 中央控制系统 | 中央控制系统 | 包含：上位机、监控、大屏显示、交通指挥系统及软件和编程等；大屏采用55寸，2*2布置。 | 套 | 1 |  |
| 11 | 渗滤液处理系统 | 渗滤液处理系统 | 处理能力：10T/D，一体化设备 | 套 | 1 |  |
| 12 | 附件 | 预埋件及安装附件 | 钢制预埋件:总重量约5吨，钢板采用Q355B材质，钢筋采用HRB400.穿线管:1批，包括镀锌管、UPVC管及附件根据现场施工分三批次安装:一层压缩车间，二层料斗口，室外地磅基础 | 项 | 1 |  |

注：

（1)工艺设备系统的管道（除土建合同中明确规定的管线实施范围），其支、托、吊架的设计、供货、施工，均由投标人负责。

(2)工艺系统管道穿侧墙、穿楼板、穿屋面、穿顶板预留洞、预埋套管，由土建单位施工，投标人复核；以上留洞、预埋套管和管道间的封堵由投标人负责。

(3)各工艺设备供水点位置、供水用量由投标人提供资料，由土建单位提供供水管道接口（设备用水点1m范围内含阀），接口至工艺设备段管道由投标人负责。

(4)各工艺设备排污口外1m管道及接口施工由投标人负责；1m外至污水收集池管道由土建单位负责供货及施工。

(5)土建排气筒本体、防雷及排水，由土建单位负责；接入排气筒风管，由投标人负责。

(6)成套设备电控柜及后端各用电设备之间电气线缆由投标人负责供货及安装，成套设备电控柜进线电缆及配电箱由土建单位负责供货及安装（需要投标人提供用电量和位置）。成套设备电气安装所需的预埋管由土建单位负责供货及安装。

(7)站内光缆及自控线缆的预埋管及穿引线、桥架、预留孔洞、电缆手井、中控室装修属于土建标段内容，投标人需提供站内光缆及自控线缆的敷设及其他相关内容，并配合土建标段完成管线预埋工作。与专业设备有关的视频监控属于投标人范围。

- 设备要求及技术参数

（一）垃圾压缩设备系统

- 1.垃圾压缩机

（1）组成及用途

水平式垃圾压缩机（以下简称垃圾压缩机）是垃圾转运站的核心工艺设备，主要用于垃圾的装载与压缩。它和推料机、卸料槽、移箱机构、电气系统、液压系统等，共同组成一套完整的垃圾压缩设备。使用时，垃圾压缩机安装于一层，上部接驳卸辅推料机，前部接驳移箱机构。

垃圾压缩机主要由机体、推头、闸门装置、箱体锁紧装置、箱体推拉装置、污水导流装置、压缩油缸等组成。其中推头和闸门装置是为实现机箱分离时无夹渣及垃圾拖挂的关键必备装置。

垃圾压缩机与辅推料机协调运动，从卸料槽接收垃圾；当压缩腔内垃圾到达一定容量时，垃圾压缩机启动将垃圾压入集装箱。压装过程中所产生的渗沥液能够通过腔体和管道有序排放。通过闸门装置、箱体锁紧装置、推拉箱装置等可以完成和集装箱的对接和分离工作。

（2）技术参数及性能要求

- 压缩推头压缩方式为水平直压式；

- 压缩推头与压缩腔体采用无导轨、小间隙运动结构，压缩腔的后舱为全密封结构，应有污水导流装置对污水进行定向收集排放；（需提供实物照片及说明）

- 压缩推头直接与垃圾接触，中间无其他机构，提高压缩效率，减小设备故障率；（需提供实物照片及说明）

- 垃圾压缩机推头动作采用位置感应技术，推头在全程任何位置均可实现换向动作；（需提供实物照片及说明）

- 垃圾压缩机机箱和推头等关键零部件采用高强度、耐磨、耐腐蚀材料：垃圾压缩机机箱底板、侧板采用屈服强度≥700Mpa 的钢板，底板厚度≥12mm，侧板厚度≥8mm；推头底板、侧板采用屈服强度≥1000Mpa 的钢板，底板厚度≥8mm；

- 垃圾压缩机与箱体应有效锁紧，对接面密封良好，能保证箱体与垃圾压缩机的锁紧及密封效果，防止压缩中污水遗漏。（须提供实物照片及说明）

- 闸门机构由2根安装在压缩腔左右侧的液压油缸组成，液压油缸挂接垃圾收集转运箱后门内的大闸门，通过上下运动开启和封闭压缩腔与垃圾收集转运箱之间的垃圾压入通道；该机构具有切断、分离垃圾的能力，保证闸门关闭后，无垃圾滞留、外挂等现象。

- 推拉箱装置与垃圾集装箱对接和分离，根据工艺可现场操作。

- 推拉箱装置可准确地将箱体拉向或推离主机体，并实现准确定位停止。

- 推拉箱机构油缸行程≥1250mm，能够准确与箱体移箱机构对接。

- 压缩设备应是一个由程序控制的自动化、智能化的控制过程，垃圾压缩机各项动作都应自动运行，兼有手动、维修控制模式，并有完善的自锁互锁功能，保证运行安全。

- 垃圾压缩机有防腐处理工艺，并能满足项目当地的气候环境。涂装质量满足JB/T5946的规定，同时满足 GB/T5000.12-2007 重型机械通用技术条件——涂装的相关规定，并能满足当地的气候环境。

（3）液压系统

- 用途

液压系统是整个压缩系统的动力源，主要用于向垃圾压缩机、推料机、移箱机构等设备提供液压动力。主要由液压泵站及管路等组成。

- 技术参数及性能指标

- 液压系统应采用整体式液压站布局，垃圾压缩机、推料机、移箱机构等对应的油泵电机等元件应集成在一个液压泵站上；

- 液压系统应配置独立的液压油循环降温系统；

- 压缩主机液压系统正常工作压力≥20MPa；最大工作压力≥22MPa；

- 液压系统在正常工作时油温小于75℃；

- 液压系统在工作时噪音小于75dB（A）；

（4）电控系统

- 用途

- 电控系统包括：压缩控制系统、电缆及辅助系统、故障报警系统。

- 压缩控制系统：用于现场控制垃圾压缩机系统的运动，可实现垃圾压缩机手动、半自动、自动三种控制模式之间的任意切换，通过系统控制来完成移箱机构移位换箱动作、集装箱对接脱离动作、卸料槽送料动作、垃圾压缩机自动压缩及装箱动作等；且能实时采集现场运行数据并上传。

- 电缆及辅助系统：连接现场设备、传感器和 PLC 控制器的信号电缆、通信电缆及电源电缆、防雷击和防静电干扰系统等。

- 故障报警系统：对设备及工艺过程中发生故障时发出警报，显示故障点和故障状态，按照故障等级做出相应反应，记录故障信息，提供报警日志等。

- 技术参数及性能要求

- 控制系统采用可编程逻辑控制器（PLC）作为控制核心，控制元器件均采用国内外知名品牌；

- 垃圾压缩机压缩头采用领先的位移传感技术，确保压缩头全行程信号的读取，可显示当前推头任意位置；

- 控制系统具有以下防止误操作的安全自锁设置。在产生误操作时控制系统能自动显示和报警，并要求：

a.垃圾集装箱未与垃圾压缩机完全对接，或闸门未提升到位时压缩头无法启动；

b.移箱机构和垃圾集装箱未与垃圾压缩机正常分离到位时，无法启动移箱机构；

c.出现设备故障报警时压缩主机自动停机，不可启动使用；

d.闸门未关闭到位时液压抱爪无法启动；

- 控制系统应能实现设备紧急停机、压缩头强制退回的安全控制功能；

- 控制系统应具有实现自动控制压缩循环的能力；

- 控制系统在闸门关闭时应能自动控制并保障闸门关闭到位，且无垃圾滞留、外挂；

- 各个传感器的状态应能通过触摸屏或按钮实时显示；

- 现场传感器、控制元件能适应垃圾转运站及安装位置的工况，能确保垃圾转运站所有设备的正常运行，具有抗干扰能力。

垃圾压缩机参数要求

| 序号 | 项 目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲垃圾处理量 | ≥50t/h |
| 2 | 系统压力 | ≥22MPa |
| 3 | ▲最大压缩力 | ≥450kN |
| 4 | 工作压缩力 | ≥380kN |
| 5 | ▲压缩循环时间 | ≤40s |
| 6 | ▲压缩腔容积 | ≥4.2m³ |
| 7 | 行程容积 | ≥5m³ |
| 8 | 压缩头油缸缸径*杆径 | ≥（缸径）150mm*(杆径)100mm |
| 9 | ▲压缩头最大行程 | ≥3700mm |
| 10 | ▲压缩头进入箱体行程 | ≥800mm |
| 11 | 垃圾压缩机外廓尺寸（长*宽*高） | 7200mm*2700mm*1600mm±200mm |
| 12 | 垃圾压缩机推头截面尺寸（宽*高） | 1950mm*700mm±50mm |
| 13 | 垃圾压缩机设备功率 | ≤22kw |

- 2.推料机及卸料槽设备

- （1）组成及用途

卸料槽是一个钢结构形式的垃圾存储容器，它下部接驳推料机，上部接驳二层卸料大厅的建筑预埋件，并和二层的卸料大厅、快速卷帘门等设施匹配，共同形成收集车的卸料工位，并接收、存储垃圾。

推料机自带安装支架，下部接驳垃圾压缩机，上部接驳卸料槽，可以与垃圾压缩机协调运动。推料机均能够自动按照程序运行。同时在作业时能够对渗滤液进行有效收集。

（2）技术参数及性能要求

- 推料机系统

- 推料箱由推料箱体、推头、检修安全护栏、污水导流装置、液压系统、电气控制系统等组成，推料方式为水平式；

- 推料机横向放置在垃圾压缩机上方，水平推头可将垃圾推入到下方的压缩腔内，作为一个大容量的垃圾缓冲储存装置，满足总质量18吨以下的后装压缩车同时进站卸料；

- 推料腔与推头之间采用无轨导向，推料机机箱底部有污水导流装置，以定向收集挤压出来的垃圾渗滤液，定向排放到污水收集池（须提供实物照片及说明）；

- 推料机机箱和推头等关键零部件采用高强度、耐磨、耐腐蚀材料：推料机机箱底板、侧板采用屈服强度≥700Mpa的钢板，推头底板、侧板采用屈服强度≥1000Mpa的钢板；

- 推料箱推头采用单根单级液压油缸驱动。

推料机参数要求

| 序号 | 项 目 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统压力 | ≥15MPa |
| 2 | ▲推头循环时间 | ≤32s |
| 3 | ▲行程容积 | ≥4m³ |
| 4 | 推头油缸缸径*杆径 | ≥（缸径）125mm*(杆径)85mm |
| 5 | ▲推头行程 | ≥2500mm |
| 6 | 推料机外廓尺寸（长*宽*高） | 7800mm*2900mm*1100mm±200mm |
| 7 | 推料机推头截面尺寸（宽*高） | 2500mm*700mm±50mm |
| 8 | 推料机设备功率 | ≤15kw |

- 卸料槽

- 每个卸料槽满足两辆总质量不大于18吨的后装压缩车同时卸料，容积不小于60立方米（需要提供计算说明）；

- 承载部分钢板厚度不低于5mm，具有足够刚性以防垃圾卸料时的冲击，在结构设计上能防止污水污泥外泄；

- 卸料槽外形为倒锥式结构，并采取相应措施以避免垃圾“蓬堵、桥塞”现象的产生；

- 卸料口应设置清扫口，便于将收集车抛洒的垃圾扫入料槽内。

- 3.移箱机构

- 移箱机构采用液压驱动，可横向移动箱体；

- 移箱机构能保证准确在指定位置定位；

- 移箱机构具有防撞功能，应避免多部移位换箱设备同时工作时相互干涉的现象发生；

- 需有多重安全保护功能，能够与压缩主机具有互锁功能，确保不会因为人为原因发生误操作，造成设备或人员的损伤；

- 移箱机构的纵梁采用型钢结构，保证承载需求；

- 移箱机构通过读取接近开关信号，可保证箱体与主机、放箱位准确对接；

- 移箱机构采用PLC控制系统，可实现自动化操作及中控室远程操作；

- 箱体纵向移动采用油缸驱动，拉箱过程平稳无振动。

移箱机构技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲移位速度 | ≤5.5 （m/min） |
| 2 | 移箱机构负载能力 | ≥50T |
| 3 | 移箱油缸缸径*杆径 | ≥（缸径）110mm*(杆径)80mm |
| 4 | 箱体纵向移动距离 | ≥3000mm |

- 4.垃圾集装箱

（1）用途

垃圾集装箱是装载垃圾，并随钩臂车将垃圾运至焚烧厂进行最终处理的箱体。集装箱需满足公路运输要求，具有特殊的密封装置，可满足密闭和卸料要求，具有特殊设计存水装置，解决垃圾渗沥液的渗漏，防止运输过程中的二次污染。

（2）技术参数及性能要求

- 垃圾集装箱采用方形倒大圆弧结构；

- 箱体框架部位采用高强度钢板，屈服强度≥700MPa，箱体侧壁板厚≥4mm；

- 箱体后门采用液压锁紧，并采用U型密封胶条；

- 垃圾集装箱内部应设滤水结构，并在箱体两侧设置排水阀门，便于垃圾内污水分离及排出；

- 箱体后门采用门框式结构，内门为闸门，可与主机闸门提升机构对接，上下提升；外框通过液压锁紧机构与箱体后部紧闭，对接面安装密封胶条，机箱压缩过程中无需打开，保证压缩过程中无污水滴漏；

- 箱体后门外侧安装副后门，副后门用于辅助密封及外观保持；

- 垃圾集装箱应具有良好的密封设计，以确保在运输过程中无污水滴漏。投标人应详述后门密封解决方案。相关密封件（条）使用寿命不少于 1 年。

垃圾集装箱技术参数

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 方形大圆弧结构 |
| 2 | 容积 | ≥22m³ |
| 3 | 箱体外形尺寸 | ≤6000mm*2500mm*2600mm |
| 4 | 转运集装箱自重 | ≤5000kg |
| 5 | 箱体侧板厚度 | ≥4mm |
| 6 | 钩座承载能力 | ≥20t |
| 7 | 卸料开启角度 | ≥90º |
| 8 | 钩心高度 | 1570mm±10mm |
| 9 | 箱体导轨外宽度 | 1060mm±5mm |

- 5.自动快速卷帘门

自动快速卷帘门主要包括导轨、卷帘门布、卷轴、电机、地磁感应线圈、光电开关、PLC 控制盒等。

用于安装在料槽前方，结合中转站的建筑构造将料槽变为一个封闭的区域，避免料槽的灰尘和臭气逸散。

技术参数及性能要求：

- 采用 PLC自动控制，除自动控制外还具有手动开闭功能；

- 通过地磁感应线圈监测信号卷帘门将自动打开及关闭；

- 门体运行速度可调，可调范围0.2-0.8m/s；

- 门槽采用2.0喷塑轨道，轨道采用PVC基座的双排毛刷密封。

- 具有光电安全保护装置，避免对人员和设备的伤害；

- 门帘采用强压成型的内夹网状高强纤维的PVC涂布层，厚度0.9mm，具有防静电、阻燃、耐磨系数高、无毒等性能；

- 门框主材采用优质冷轧板

- 传动梁采用4寸锌管，壁厚≥2.5mm

- 6.常关卷帘门

常关卷帘门主要包括导轨、卷帘门布、卷轴、电机、地磁感应线圈、光电开关、PLC 控制盒等。

技术参数及性能要求：

- 采用 PLC自动控制，除自动控制外还具有手动开闭功能；

- 通过地磁感应线圈监测信号卷帘门将自动打开及关闭；

- 门体运行速度可调，可调范围0.2-0.8m/s；

- 门槽采用2.0喷塑轨道，轨道采用PVC基座的双排毛刷密封。

- 具有光电安全保护装置，避免对人员和设备的伤害；

- 门帘采用强压成型的内夹网状高强纤维的PVC涂布层，厚度0.9mm，具有防静电、阻燃、耐磨系数高、无毒等性能；

- 门框主材采用优质冷轧板

- 传动梁采用4寸锌管，壁厚≥2.5mm

- 7.高压清洗机

用途：用于保持中转站内的清洁，改善站内环境，减少中转站对周围环境的影响，采用专业清洗设备。对作业场地每天进行清洗，在中转站适当的位置布置插座、给水点作为冲洗的电源和水源。高压清洗机主要是通过动力驱动泵、高压管路、高压喷嘴等将水以射流形式射出，射出的高压水流能够对地面、墙壁、设备等表面附着的污垢、残留垃圾进行清除，达到整体清洁的效果，避免二次污染。

高压清洗机技术参数要求

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲洗机移动形式 | 移动式 |
| 2 | 额定功率 | ≥3kW |
| 3 | 额定流量 | ≥15L/min |
| 4 | 电压 | 380V/50Hz |

- 臭气净化系统

- 1.负压除尘除臭设备

负压除尘除臭设备是垃圾压缩站的环保设备，能对垃圾压缩站作业过程中产生的粉尘、臭气进行定向收集，并通过粗过滤、精过滤、水浴除尘、生物降解除臭、雾滴收集、植物液分解除臭等方式进行处理。

负压除尘除臭设备能有效控制压缩车间的有关污染面及卸料间内垃圾倾倒时产生的粉尘和臭味，实现定向收集、处理。从而实现垃圾中转站粉尘、大气污染物及恶臭污染物达标排放。

- 组成和工艺流程

负压除尘除臭设备由集气罩及过滤网、收集风管、离心风机、净化塔、排气管和控制系统组成。

风机收集的含尘臭气进入除尘除臭净化塔后首先进入惯性吸附除尘区。由于进风口与液面呈90度夹角，受惯性力作用质量较大的灰尘被液面吸附。废气下一步进入水幕洗涤除尘除臭区。植物液系统循环系统通过喷嘴雾化成细小颗粒与废气充分接触。经过本区域废气中的大部分灰尘被去除，废气中的部分水溶性恶臭成分溶解到循环液中，实现初步脱臭。

经水幕洗涤除尘除臭区处理后的废气进入生物吸附除臭区。接种在循环液和填料中的专性细菌将以污染物为食，把污染物转化为自身的营养物质，使碳、氢、氧、氮、硫等元素从化合物的形式转化为游离态，进入微生物的自身循环过程，从而达到降解的目的。与此同时，专性细菌等微生物又可实现自身的繁殖过程，当作为食物的污染化合物与专性细菌的营养需要达到平衡，而水分、温度、酸碱程度等条件均符合微生物所需时，专性细菌的代谢繁殖将会达到稳定平衡，而最终的产物是无污染的二氧化碳、水和盐，从而使污染物得以去除。

- 臭气收集

卸料平台与压机受料斗有一定高差。在压机卸料口对面设置集气罩对卸料作业时产生的灰尘、臭气进行收集；在垃圾集装箱与垃圾压缩机对接位上方设置百叶吸风口对压缩时产生的臭气进行收集。在卸料口集风口和风机吸风口上分别设置过滤网。过滤网采用不锈钢制作，过滤网采用可拆卸式设计，方便拆洗；

在压缩受料区及垃圾箱对接位收集风管支管上设置电动风阀；

在压缩车间对接位周边主要臭源区域设置吸风口对散发的臭气进行收集。

- 收集风管

要求满足防腐、强度和美观要求，风管采用PP材料制作。为提高风管强度防止风管制作过程中变形以及减小运行过程中振动，风管壁厚按下表原则进行设计：

风管壁厚设计原则

| 风管直径D或长边B | 风管直径D或长边B |
| --- | --- |
| 风管壁厚 | 风管壁厚 |
| D(b)≤500mm | 4mm |
| 1000<D(b)≤2000mm | 8mm |

- 引风机

- 采用玻璃钢离心风机，具有高效、节能、防腐蚀、低噪声、寿命长的特点；

- 采用变频调速方式，风量可调。风机风量与净化塔处理能力相匹配。风机额定风量以20℃、湿度为65%为准，总绝对效率不低于80％；

- 风机风压与管道和设备压力损失相匹配，并留有一定富余量；

- 风机能在腐蚀性空气条件下的长期24小时连续运行；

- 风机设置防振垫，隔振效率应≥80％；

- 风机与进风阀应设置弹性接头（柔性连接），避免风机的正常振动影响风管及除臭设备。

- 除尘除臭塔

负压除尘除臭塔用于垃圾臭气处理的填料塔。通过水浴除尘、生物降解吸收、雾滴收集、植物液分解等方式进行处理。其要求如下：

- 传质面积大，净化效率高；

- 喷雾布液与填料布气，使气液分布特别均匀；

- 气相阻力低，不存在堵塞问题；

- 结构简单、维修方便；

- 自动化程度高、操作简单，采用全自动化控制系统。

- 控制系统

系统采用PLC自动控制，风机采用变频控制。设置手动和自动两种模式，手动控制时通过操作面板的按钮、开关等操作实现系统要求的所有功能。自动控制可通过设置卸料口处的车辆检测器检测车辆卸料情况自动控制抽风除尘除臭系统启停。

- 产品性能

- 系统排放优于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）15米有组织排放标准；

- 将湿式除尘、生物降解、植物液分解三种工艺集成于一个净化装置内，减小系统占地面积、降低投资和运行成本；

- 采用生物和植物除臭工艺，具有净化效率高、无二次污染等特点；

- 负压除尘除臭设备采用PLC和人机界面控制，风机采用变频器控制，可根据垃圾站作业情况自动分配运行设备和风机运行频率，降低系统运行成本；

- 系统净化塔、风机、水泵、管路等采用PP、玻璃钢、不锈钢、UPVC等耐腐蚀材料，适合垃圾站使用环境。

- 主要参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘除臭洗涤塔 | 处理风量：≥30000m³/h； 外形尺寸：≤Ø2200mm*5200mm | PP |  |
| 2 | 离心风机 | 风量：≥30000m³/h； 全压：≥1500Pa; 功率：≤22KW（变频电机） | FRP |  |
| 3 | 耐腐蚀循环泵 | 功率：≥3.7 KW； 流量：≥300L/min； 扬程：≥24m | PP |  |
| 4 | 控制系统 | PLC+触摸屏+变频控制 | 喷塑 |  |

- 2. 空间(含料斗)喷淋系统

- 系统工艺流程

由于不断有新的垃圾进入垃圾站，不可避免存在垃圾暴露和渗漏液滴落的现象，垃圾和渗漏液会不断散发臭气到空气中。对于已经散发到空气中的臭气，本项目采用植物液雾化喷淋除臭装置进行处理。通过高压将植物液雾化到站内污染空间分解臭气，改善站内空气质量。

空间(含料斗)喷淋系统由自动加药器、工作药箱、过滤器、高压泵、电磁阀、供液管件、雾化喷嘴和控制系统组成。系统工艺流程如下：

- 系统要求

设置一套植物液雾化喷淋除臭系统，根据垃圾压缩机与料斗区域每套植物液雾化喷淋除臭系统均设置多组植物液雾化除臭装置，电磁阀将两区域喷嘴分为多组，喷嘴可同时或单独运行。植物液雾化喷淋除臭系统配置如下：

- 设备柜

规格：800mm*500mm*1670mm±100mm

材质：喷塑

数量：1 个

将高压泵、自动加药装置、工作药箱、过滤器、电磁阀和控制系统集成于设备柜内。

- 高压泵

工作压力：100bar

流量：≥12L/min

功率：≥2.2KW

数量：1 台

- 泵体大水量设计，适用于低转速、高压力的自动喷雾或造雾系统；

- 前座采用铸铜制作，抗腐蚀、耐长时间运转，同时具有耐用和低噪音特质；

- 采用铝合金曲轴箱，精密锻造曲轴；

- 采用高密度陶瓷柱塞，高硬度、耐磨耗，可长时间使用。

- 高压电磁阀

通过高压磁阀将喷嘴分为两组，两组可单独或同时运行。

电磁阀规格：1/4″

材质：黄铜电源：DC 24V

- 管路

采用304不锈钢无缝管和不锈钢管件。

规格：Φ9.52*0.8mm

连接方式：卡套式

在管路的弯头处采用专用弯管器弯管，管路不存在明显的变形，使管路的通径明显变小。

- 喷嘴

喷嘴流量：40mL/min

通径：0.15m

材质：铜镀镍

雾化直径：≥φ1500mm（距离3米内）

雾化粒径：≤0.04mm；

喷嘴设置过滤网和防滴漏装置，不易堵塞和滴漏。

- 自动配药器

该装置采用自来水驱动，装置阀门采用“突开式”设计，使工作药箱液面始终保持在一定范围。装置内设有一个缓冲阀，使装置的稀释比例不受自来水压力及流量的影响，其稀释精度达到99%以上。装置配有多种比例调节，可根据使用要求对药剂进行比例设定。

- 控制系统

控制装置采用PLC和人机界面控制，兼时间控制、自我保护等功能，可设定程序和工作频率，使整个系统处于全自动运行状态。系统根据设定时间程序自动间歇运行，运行频率可自由设定。

系统具有手动和自动两种运行模式：

- 手动运行模式：通过设置于除尘除臭间的现场控制柜操作按钮实现水泵、电磁阀等启闭，其主要用于设备调试和检修。

- 自动运行模式：系统通过设定时间程序自动间隙运行，运行时间参数可通过人机界面自由设定。

- （三）中央控制系统

中央控制系统包含上位机控制系统、、视频监控系统、大屏显示、交通指挥系统等功能集成。

（1）上位机控制系统

1）上位机控制系统应留有通讯接口，信号接口应与上位系统统一，目前暂定为以太网接口，上位机控制系统数据库应具有SQL接口，并容易与其他应用软件交换数据；

2）数据采集：采集车间各个生产过程的工艺参数、电气设备运行状态和电气参数等信息；

3）生产数据管理功能：建立各种信息数据库，保存各类工艺电气参数，设备运行记录、控制、报警、故障等数据，自动生产历史数据库。完成数据传送和报表打印；

4）生产过程监视功能：通过监控管理机动态，显示车间平面图、工艺流程图、局部工艺流程图以及各类工艺设备电气参数、运行状态、事故报警显示的各种数据图表等；

5）控制功能：操作员通过操作站键盘或鼠标对有关设备进行手动操作；各设备按工艺流程以及工艺参数根据预先编制好的程序自动控制；

6）上位计算机：CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠。

7）液晶显示器：显示器≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080；

8） 核心交换机：其中24个10/100/1000M自适用RJ45端口，协议标准：IEEE802.3/ 。IEEE802.3u/ IEEE802.3x。

上位机控制系统主要设备技术性能清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上位计算机 | CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠 | 台 | 2 |
| 2 | 液晶显示器 | 显示器≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080； | 台 | 2 |
| 3 | 组态软件 | 运行版1024点 | 套 | 1 |
| 4 | 组态软件 | 完全版（开发+运行）1024点 | 套 | 1 |
| 5 | 核心交换机 | 24个10/100/1000M自适用RJ45端口，协议标准：IEEE802.3/。IEEE802.3u/ IEEE802.3x。 | 套 | 1 |
| 6 | 路由器 | 双WAN+3LAN千兆,内置防火墙 | 套 | 1 |

（2）视频监控系统

1）摄像监控点分别布置在转运箱泊位上方、收集大厅、转运厅、车辆进出口、称重等重要部位。通过摄像机采集监控图像并以视频信号的模式被汇聚主控制室视频监控显示器，以实现对中转站运行的实时监控和录像；

2）系统主要对站内各个工作场地进行监控，所有画面都可在控制室里的监视器上显示。设备监视系统主要通过对关键部位监视，以实现对整套设备的集中操作。保证设备和工作人员的安全；

3）高清红外网络枪机：≥400万像素，视频压缩标准H.264；支持背光补偿；最高分辨率可达2560 × 1440，通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。数量：≥14个。

4）高清红外网络球机：≥400万像素，视频压缩标准H.264；光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。数量：≥2个。

5）硬盘录像机：视频输入：32路，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放，视频输出：支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出；，配备≥6TB硬盘。

6）监控计算机：CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠。

7）液晶显示器：≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080。

8）交换机：24个10/100/1000M自适用RJ45端口，协议标准：IEEE802.3/ 。IEEE802.3u/ IEEE802.3x。

视频监控系统及大屏显示系统主要设备技术性能清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控计算机 | CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠 | 套 | 1 |
| 2 | 液晶显示器 | 显示器≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 3 | 高清红外网络枪机 | ≥400万像素，视频压缩标准H.264；支持背光补偿；最高分辨率可达2560 × 1440，通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。 | 套 | 14 |
| 4 | 高清红外网络球机 | ≥400万像素，视频压缩标准H.264；光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，；通讯接口：RJ45 10M/100M自适应以太网口，防护等级：IP66。 | 套 | 2 |
| 5 | 硬盘录像机 | 视频输入：32路，最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放，视频输出：支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI 最大支持4K高清输出，VGA最大支持1080P高清输出；，配备≥6TB硬盘。 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 24个10/100/1000M自适用RJ45端口，带POE供电 | 台 | 1 |
| 7 | 拼接屏 | 55〃液晶拼接屏，拼缝距离≤3.5 mm，2*2布置 | 套 | 1 |

（3）大屏显示系统

大屏显示系统组成：55〃液晶拼接屏2*2布置、多屏处理器、拼接专业控制大屏控制计算机(与视频监控系统共用监控计算机)、专用软件等；

用途：大屏显示系统设在中控室，并能全面显示中转站的运行情况，包括每套垃圾压缩机、卸料槽、除尘除臭等工艺设备模拟动画及闭路监控系统的画面，是中转站中控室领导和中控室操作人员全面了解中转站设备和其他方面的工作情况，更好的控制设备运行；

液晶拼接屏主要技术参数：

拼缝距离≤3.5 mm；

显示尺寸：55"；

显示对比度：16:9；

最大分辨率：1920x1080；

（4）交通指挥系统

交通指挥系统包括车辆指引、语音对讲，引导屏、以及对应的软件、线缆等组成。

A.车辆引导系统

1）车辆引导系统与地磅系统数据共享，根据垃圾压缩机及卸料位的工作状态，科学调度收集及转运车辆的行驶路线、工位。保证车辆不在站内产生积压、拥堵的现象发生。

2）在车辆进入坡道时，通过LED引导屏指示其可卸料的垃圾压缩机编号；

3）在每个投料口，需设置对应的LED条屏；

4）在垃圾压缩机对应的出料口以红绿灯形式指示该口是否可以转运；

5）操作人员，在控制室内即可完成车辆的卸料指挥。

6）派位计算机：CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠。

7）液晶显示器 ：≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080。

B.语音对讲系统

1）系统主要应用于广播通知、对讲及背景音乐等使用功能；在日常工作中，实现对讲和寻呼，大大的提高工作效率。

2）功率放大器:输出功率：150W,定压型输出70~100V。

3）防水音柱:可满足卸料、转运车回转坪范围内可听，功率:30W。

4）对讲机:数字式。数量：5只。

5）麦克风:频率响应,40Hz-16KHz。

交通指挥系统主要设备技术性能清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 派位计算机 | CPU：I5及以上；内存：≥8GB；硬盘：≥1TB；带有线网口及无线网卡。具有VGA及HDMI输出显示口。含键鼠 | 套 | 1 |
| 2 | 液晶显示器 | 显示器≥24寸，最佳分辨率：≥1920*1080； | 台 | 1 |
| 3 | LED引导屏 | P10，960*1280mm，单红 | 套 | 1 |
| 4 | LED条屏 | P10，320*1280mm，单红 | 套 | 4 |
| 5 | 红绿灯 | 单灯双色，直径200mm | 套 | 8 |
| 6 | 功率放大器 | 输出功率：150W | 套 | 1 |
| 7 | 防水音柱 | 功率:30W | 套 | 4 |

- （四）渗滤液处理系统

- 1）设备配置原则

（1）水处理设备主要采用成熟的工艺设计，保证产品能稳定达到设计的运行处理效果。

（2）在设备设计上，设备符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求，满足渗滤液处理的技术要求。

（3）在设备厂家的选择上，依据招标文件的要求选择知名度高、质量信誉好的厂家；所选设备技术先进、性能可靠、稳定性高、自动化程度高，成功应用案例多；设备及其所有附属设备，保证是全新的，先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。

（4）膜组件采用国际知名品牌内置膜。

（5）在型号选择上充分考虑高效节能，选择能量利用效率高、使用寿命长的设备。

（6）在材质选择上，与废水接触的设备材质均考虑设计防腐，室外设备管道采用HDPE管，抗老化性能强。

（7）设备整体设计合理，外观结构紧凑、美观，占地面积小。

（8）设备各连接处结构光滑平整、严密、不渗漏；设备为封闭式，并设有排气和处理设施。

（9）设备结构布置合理，便于污水进出口的取样。

- 2）总体要求

本项目渗滤液处理后尾水接管，执行接管标准。设备出水水质满足《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）中的表4三级标准以及氨氮和总氮指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，具体含渗沥液深度处理工程的深化工艺、设备（设备、电气、自控）安装和调试等，具体包括：

(1)渗滤液处理站的设计图纸；

(2)全部工艺处理设备、电气设备、自控仪表及泵、阀、管件、电缆等的采购、安装与调试；

(3)工艺调试、人员技术培训等一切事宜。

- 3）技术参数

（1）系统组成：

1.1电控室1套（含加药装置）；

1.2水解酸化设备1套；

1.3反硝化设备1套；

1.4硝化设备1套；

1.5 MBR膜装置1套；

（2）处理工艺流程要求

2.1 工艺：“预处理+水解酸化系统+MBR系统（A/O+内置式超滤）”出水纳管排放，污泥由市政吸污车定期抽走，臭气收集后输送至压缩站臭气处理设施集中处理。

2.2 设备出水水质必须满足纳管排放标准。

2.3 环保参数要求：设备运行噪音：≤80dB。

2.4 设备使用环境温度要求:45℃至-10℃。

2.5 设备安全参数要求：设备的绝缘电阻率：500MΩ。

2.6工艺管线要求：管路安装平直，走向合理，符合工艺要求，连接处不渗漏。

（3）电控室

3.1 配置总配电箱、PLC控制柜、加药装置、曝气装置、预留自来水及冲洗水排出口。

3.2 总装机容量控制在15KW以内，由PLC自动控制各用电元器件，布局合理，使用、维修方便。 各类电器接插件的安装应接触良好，操作柜、机、泵及相关设备均应有安全保护措施，保证电气安全。

3.3 电控室主材料：四面均由钢制防腐制造而成。

3.4 控制系统应采用微处理器控制原理；实现自动加药、污水液位，精准曝气，自动出水功能。

3.5 控制系统关键元器件中编程微处理器PLC为西门子或同等知名品牌，电气控制触摸屏为西门子或同等知名品牌，各类继电器、保护器、变压器为施耐德或同等知名品牌。

3.6 控制系统具有警示功能，具有紧急停机功能。

3.7 自动控制灵敏，具备自动安全保护功能，遇障可自动停止。

3.8 设备的仪器仪表的量程和精度满足设备性能需求。

（4）预处理系统

4.1 必须设置粗格栅和篮式过滤器截留渗滤液中的杂质。

4.2 预处理系统应设置机械搅拌或水力搅拌防止渗滤液中悬浮物在调节池中沉降。

4.3 预处理系统的臭气应设置收集系统，输送至压缩站臭气处理设施。

4.4预处理系统上部空间配置硫化氢、沼气在线报警仪表，以随时掌握污泥池有害气体积累情况。

（5）水解酸化池

5.1水力停留时间： 5d

5.2 结构形式：采用瓦楞结构形式，碳钢防腐。

5.3 内部采用潜水搅拌机进行混合保证泥水充分接触。

5.4 出水采用重力自流进入后续单元。

5.5 设备运行重量≤65吨。

5.6 设置臭气应设置收集系统，输送至压缩站臭气处理设施。

（6）反硝化设备

6.1水力停留时间： 2d

6.2 结构形式：采用瓦楞结构形式，碳钢防腐。

6.3 内部采用潜水搅拌机进行混合保证泥水充分接触。配备必要的仪器仪表，如：pH计

6.4 设置臭气应设置收集系统，输送至压缩站臭气处理设施。

（7）硝化设备

7.1 水力停留时间： 6d

7.2 结构形式：采用瓦楞结构形式，碳钢防腐。

7.3 内部设置曝气系统和硝化液回流系统，配备必要的仪器仪表，如：DO计，温度计。

（8）MBR膜系统

8.1 膜通量： 5-8L/m2*h

8.2 结构形式：不锈钢膜架。

8.3 膜参数：采用内置膜（PVDF）

8.4 清洗系统：设备具有化学清洗系统或接口，以确保可定期清洗。

8.5 设置污泥回流系统和排泥系统，内部配备必要的仪器仪表，如：液位计。

（9）污泥池

9.1污泥池储存剩余污泥，由市政吸污车定期抽走。

9.2在污泥池内安装液位计，监控池内液位。设置臭气收集系统。

9.4池内设置潜水搅拌机，防止污泥沉积。

- 4）供货服务范围

（1）设备制造（含现场制作设备）、设备及材料运输、设备安装、系统调试、配合环保验收等所有工作，安装调试期间污泥菌种、药品器材由投标人负责；

（2）渗滤液处理区红线范围：指垃圾渗滤液处理站系统，除特殊说明以外，本系统所有接口统一接至渗滤液处理区红线范围外1米；

（3）进水口界限：由投标人从站内调节池接到处理设备上；

（4）出水口界限：达标出水由投标人送至渗滤液处理区红线范围外1米；

（5）给排水系统界限：由采购人提供工业用水、自来水母管至渗滤液处理区红线范围外1米；

（6）配电界限：采购人负责提供AC380V电源电缆至渗滤液处理站总电柜上桩头，投标人负责渗滤液站红线以内配供电系统以及弱电控制设备的供货及安装（土建内配套电气除外）；

（7）自动化系统界限：所有自动化控制系统均由投标人提供系统设备、程序和调试服务；

- 5）设计进出水水质

进水水质

设计水质如下：

| 水质项目 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN（mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液 | 30000 | 16000 | 500 | 600 | 3000 |

出水标准

本项目中渗滤液处理站出水须满足《污水综合排放标准》（GB/8978-1996）中的表4三级标准以及氨氮和总氮指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准，具体为下表。

| 水质项目 | CODcr （mg/L） | BOD5 （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TN（mg/L） | TP （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计出水指标 | 500 | 300 | 45 | 70 | 8 | 400 |

- 6、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化处理设备1# | 7.0m*2.8m*3.2m；碳钢防腐。含水解酸化、搅拌机等 | 1 | 套 | 地上 |
| 2 | 一体化处理设备2# | 12.4m*2.8m*3.2m；MBR工艺，内置浸没式膜，处理量10T/d；集成设备间，内含风机，抽吸泵，清洗装置，加药装置、回流泵、压力传感器、控制系统等，PLC自动控制，带远程控制模块，可远程监控和操控。碳钢防腐 | 1 | 套 | 地上 |
| 3 | 格栅 | 粗格栅：20mm；SS304材质； | 1 | 套 |  |
| 4 | 调节池提升泵 | Q=6m3/h,H=7m,380V | 2 | 台 | 一用一备 |
| 5 | 篮式过滤器 | 过滤精度2mm；SS304材质 | 1 | 套 | 地上 |
| 6 | 排泥泵 | Q=5m³/h；H=15m；过流部件SS304 | 1 | 台 |  |

- （五）预埋件及安装附件

现场预埋件及其预埋管等附件的安装要求如下：

1）压缩车间、料口及地磅基础钢制预埋件:总重量约5吨，钢板采用Q355B材质，钢筋采用HRB400；

2）地磅穿线管及排水管路:1批，包括镀锌管、UPVC管及附件；

3）根据现场施工分三批次安装:一层压缩车间，二层料斗口，室外地磅基础。

四、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后90个日历日送至采购人指定地点并安装调试完毕。

2.交货地点：采购人指定地点。

五、验收标准

1.产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。
    2.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人及相关主管部门组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供应商承担，只有在设备完全正常运转和采购方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

3.书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

六、报价及付款方式

1.本项目采用固定总价结算方式。投标总价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备应提交的资料等费用）、包装、运输、装卸、保险、技术培训、检测检验费、质保期服务、税金、专利技术、劳务、利润，以及上述未提及但有关于本次采购设备的供货、安装、调试，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。报价以采购清单所列品种实行单品单价报价并计算总价。

2.付款方式

所有设备到场经采购人验收合格后，付款至合同价款的 60% ，系统设备符合运载调试完成，终验合格后付至合同价款的 90%，余款 10%验收合格满一年后后 30 日内一次性付清(不含利息)。

七、质保、售后服务及培训要求

（一）质保期

投标人报价时须承诺所供货物免费质保期至少1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的产品维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.所有的售后服务均由中标人受理。如果发生问题并且收到通知，中标人应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的产品存在问题，需要中标人解决或配合解决时，应在接到通知后6小时内派有关人员到达现场，在24小时内排除故障。如不能及时修复，采购人有权自行派人进行修复，全部费用由中标人承担。

3.中标人派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标人必须无偿向采购人提供初期的技术培训及质保期内的其他技术服务。

5.在质保期内因产品质量问题造成的产品故障和零部件损坏，投标人应无条件维修和/或更换。

(三）培训服务

1.投标人应负责对采购人或采购人指定的人员进行免费的现场技术培训；投标人应于采购人确定的培训日期前一周提交培训计划、提供资料，包括操作使用和维护保养等内容，时常不少于一周，确保采购方人员经培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

2.投标人应对采购人指定人员进行设备安全培训。

3.投标人应免费提供一定数量的培训资料（用户手册、维护手册等）。

八、综合说明：

1、投标人须明确所投设备生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供设备的配置清单，并提供详细的技术参数和性能说明书。

2、投标人必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

# 第六章 拟签订的合同文本

甲方：

合同编号：

乙方：                                签订地点：

代理机构：常州金诚招投标有限公司    项目编号：JSZC-320411-CZJC-G2024-0128

合同时间: 20   年    月    日

根据常州金诚招投标有限公司2024年 月 日进行的JSZC-320411-CZJC-G2024-0128号公开招标，甲乙双方就乙方成交的孟河镇垃圾中转站设备采购项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

二、服务期限

三、合同文件构成

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）JSZC-320411-CZJC-G2024-0128号采购文件；

（4）最终报价及分项报价表；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

四、项目经理

指派         为乙方项目负责人，负责合同履行。按要求组织项目的运营，解决由乙方负责的各项事宜。

五、合同价格及费用结算

1、合同价格：

2、费用结算：

六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和JSZC-320411-CZJC-G2024-0128号采购文件的要求。

七、本合同生效

1、本合同经双方签字盖章，经代理机构鉴证盖章后生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力因素致使活动取消的，不能实现合同目的，甲方有权解除合同，并不承担任何费用；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、合同的部分和全部都不得转让。

九、其它

本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、附则

1、合同份数：

本合同一式玖份，甲方叁份，乙方伍份，代理机构壹份。

2、未尽事宜：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

（以下无正文）

甲方：单位名称（章）：                乙方：单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

经办人：                             经办人：

电  话：                             电  话：

开户银行：

银行帐号：

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1908室

法定代表人或委托代理人：

以上格式仅供参考

# 第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为       ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

2-1 中小企业声明函

- 1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

- 2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

- 3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

- 4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

- 5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 二、商务技术文件格式

- 1 投标函（实质性格式）

投标函

致：常州金诚招投标有限公司

（采购人名称）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真_________________________

电话_________________________

电子函件_____________________

投标名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系      （投标单位名称）的法定代表人。为参与      （项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面扫描件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。。

- 3 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 （元） | 小写 （元） |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 垃圾压缩机 （核心产品） |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 2 | 推料机及卸料槽设备 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 移箱机构 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 垃圾集装箱 |  |  |  | 8 | 只 |  |  |
| 5 | 自动快速卷帘门 |  |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 6 | 常关卷帘门 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 高压清洗机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 负压除尘除臭设备 |  |  |  | 2 | 套 |  |  |
| 9 | 空间(含料斗)喷淋系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 中央控制系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 渗滤液处理系统 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 预埋件及安装附件 |  |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | / |  |

注：1.本表应按包分别填写。

- 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 本表行数可以按照项目分项情况增加。

- 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________项目名称_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则须在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 9 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 11 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- （全文完）