常 州 市 政 府 采 购 项 目

公 开 招 标 文 件

项目名称：武进区机关幼儿园（珑御园）多媒体系统采购项目

项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0022

采 购 人：常州市武进区机关幼儿园

采购代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

- 目      录

- 投标邀请

- 投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

第五章  采购需求

第六章  拟签订的合同文本

第七章  投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受常州市武进区机关幼儿园（采购单位）的委托，就武进区机关幼儿园（珑御园）多媒体系统采购项目（项目名称）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载招标文件，并于2025年6月4日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-XHJS-G2025-0022

2.项目名称：武进区机关幼儿园（珑御园）多媒体系统采购项目

3.项目预算金额：89.1万元

4.项目最高限价：89.1万元

5.采购需求：武进区机关幼儿园（珑御园）多媒体系统采购。

6.合同履行期限：合同生效后，接到采购人通知20日历天完成采购安装及调试验收等工作。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.本项目是否接受进口产品投标：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策：

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向  ■中小 ■小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： 无

三、获取招标文件

1.时间：本公告发布之日起至2025年5月19日17：00（北京时间）。

2.获取方式：在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载采购文件。

注：因本项目通过“苏采云”政府采购一体化平台采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”政府采购一体化平台下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2025年6月4日9：00（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

2、根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。

3、领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区机关幼儿园

地    址：江苏省常州市武进区延政中大道8号御城小区66栋

联系方式：18661105571

2.采购代理机构信息

名    称：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司

地    址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼

联系方式：0519-89980195

3.项目联系方式

项目联系人：罗工

电      话：0519-89980195

4、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

第二章   投标人须知

第一节 投标人须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：服务 ■货物 工程 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是 ■否 |
| 3 | 核心产品 | 关于核心产品本项目■适用 不适用。 本项目为单一产品采购项目。 ■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：数字调音台 |
| 4 | 现场考察 | ■不组织 组织（考察时间：_年_月_日_时_分，考察地点：_________。） |
| 5 | 开标前答疑会 | ■不召开 召开（召开时间：_年_月_日_时_分，召开地点：_________。） |
| 6 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司，并至__室做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由投标人运回。 （3）样品不能出现制造厂或投标人的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具投标人的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由投标人自行承担。 |
| 7 | 是否专门面向中小企业 | ■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小、微企业报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 8 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 9 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 10 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 11 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2025年5月19日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（1352912108@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。 （2）代理机构：江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司 联系电话：0519-89980195； 通讯地址：武进区华东机电城8号楼10楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达, 江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》） |
| 14 | 履约保证金 | 合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。中标人也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。 |
| 15 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：代理费以发改价格【2011】534号文标准计算。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则按人民币3000元整计取。 缴纳时间：由成交供应商在领取中标通知书前一次性直接支付给代理机构。 |

第二节 说明

一、 总则

- 1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”政府采购一体化平台将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”政府采购一体化平台中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”政府采购一体化平台查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”政府采购一体化平台向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”政府采购一体化平台中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云”政府采购一体化平台中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”政府采购一体化平台告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”政府采购一体化平台查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”政府采购一体化平台规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”政府采购一体化平台要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”政府采购一体化平台系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构质疑接收：

联系地址：常州市武进区湖塘镇夏城中路29号华东机电城8#楼10楼；

联系电话：0519-89980195；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”政府采购一体化平台及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”政府采购一体化平台不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购政策

33.1 进口产品：

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2 政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3 商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4 支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5 正版软件

33.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6 信息安全产品

所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

33.7 政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8 绿色采购政策

33.8.1 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.9.1 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.9.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.9.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.9.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

33.9.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

33.9.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 第三章  资格审查

- 第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 第二节 资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 资格承诺声明函 | 资格承诺声明函 | 格式见《投标文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 5 | 政府采购供应商信用承诺 | 政府采购供应商信用承诺书 | 格式见《投标文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 详见第一章 投标邀请 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 格式见《投标文件格式》 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 第一节 符合性审查程序

一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

- 第二节 符合性审查及评审要求

一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 投标函； | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 投标完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价（总价最高限价）或预算价的；提供报价明细表； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |  |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品； |  |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |  |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |

二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理

（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

、本项目采用的评标方法详见《第三节评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 第三节 评标方法

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评标标准

一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。

二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 项目整体技术方案 | 15 | 针对本项目的特点，提供完善的技术方案；包括但不限于系统设计、系统结构、功能与技术特性等；根据技术方案的全面性、完整性、科学性等进行评审，本项最高得15分。 1）方案详细可行，针对性强、完整、科学，完全满足采购人需求且具先进性，得15分； 2）方案详细,较全面、较完整、较科学，满足项目采购人需求的，得12分； 3）方案有少许缺漏项，基本满足项目采购人需求的，得9分； 4）方案缺漏项较多，片面、欠缺的，得6分； 5）未提供技术和施工方案的不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 12 | 针对本项目的特点，提供详细的项目实施与施工方案；包括项目施工组织设计、系统图、质量保证体系及措施、进度、风险、具体施工方法、合理配备人员等。根据实施方案的全面完整性、科学合理性，措施恰当性等进行评审，本项最高得12分。 1）方案完整、科学，措施恰当且有利项目实施完成，得12分； 2）方案较完整、较科学，措施较恰当的，得9分； 3）方案有少许缺漏项，措施一般的，得6分； 4）方案缺漏项较多，措施片面、欠缺的，得3分； 5）未提供方案的不得分。 |  |
| 2.3 | LED大屏设计方案 | 10 | 针对本项目的特点，结合现场环境进行设计布局，投标人需提供LED大屏钢结构图和音箱、灯光及LED屏安装后效果图，根据图纸的全面性、科学合理性评定，本项最高得10分。 1）图纸设计详细全面，工艺、材料标注清楚，尺寸、比例规范清晰，效果图清晰美观得10分； 2）图纸较详细，工艺、材料标注，尺寸、比例规范，效果图呈现良好得7分； 3）图纸设计一般，工艺、材料标注不清楚，尺寸、比例不规范，效果图一般得4分； 4）图纸设计有缺陷，工艺、材料未标注，尺寸、比例不清晰，效果图较差得1分； 5）未提供图纸的不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务方案 | 8 | 针对本项目的特点，提供详细的售后服务方案：包括但不限于服务体系，故障解决方案，服务承诺与保障措施，服务响应时间、人员、培训等。根据方案完整性、针对性、合理性、实用性等进行评审，本项最高得8分。 1）方案清晰完整、针对性强，描述全面合理，切合实际并利于售后服务保障的，得8分； 2）方案较完整、针对性较强，描述较全面合理，能基本满足售后服务的，得5分； 3）方案有缺漏项、针对性一般，描述一般的，得2分； 4）未提供方案的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 25 |  |  |
| 3.1 | 技术参数 | 23 | 投标人技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得基本分23分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。打“★”项为实质性要求，如有负偏离作为无效投标。 | 采购清单内带“▲”参数所对应要求提供证明材料的（如：检测报告、产品证书、企业认证、技术参数表或其他技术资料证明等）需提供相对应证明材料并加盖生产商及投标人公章，否则视为负偏离，如有提供虚假证明材料的，一经发现按无效投标处理。 |
| 3.2 | 业绩 | 2 | 投标人自2022年5月1日以来具有类似项目相关业绩（业绩内容包括：LED显示屏和舞台灯光音响系统）的，每有1个得1分，最高得2分。 | 1. 提供上述项目合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分； 2.时间以合同签订时间为准。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为武进区机关幼儿园（珑御园）多媒体系统采购项目。

二、采购清单及技术参数

1、采购清单的技术参数中打“★”项为实质性技术参数要求，打“▲”项为重要技术参数和质量标准需求，其余为一般性功能技术参数。

| 序号 | 设备名称 | 功能、技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.立体扩声系统 |  |  |  |
| 2 | 无源全频音箱（主） | 1.配置120°×60°宽指向性号角； 2.箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作； 3.高质量单元配置，高密度板构造； 4.多种吊挂点，操作简易快捷； 5.用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅等扩声场所； 6.小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。 7.中低音喇叭：≥1×12" (190磁Φ75mm) 8.高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm) 9.频响 (±3dB)：70Hz-18kHz ★10.额定/峰值功率：≥350W /700W（提供承诺函，格式自拟） 11.阻抗：8Ω 12.灵敏度：≥ 98dB 13.最大声压SPL：≥125dB | 2 | 只 |
| 3 | 无源全频音箱（辅助） | 1.配置120°×60°宽指向性号角； 2.箱体采用多层复合夹板,水性环保喷涂制作； 3.高质量单元配置，高密度板构造； 4.多种吊挂点，操作简易快捷； 5.用于语言会议系统、全频扩声，多功能厅、等扩声场所； 6.小体积大声压大动态、语言清晰，可以满足不同的扩声场所。 7.中低音喇叭：≥1×10" (190磁Φ75mm) 8.高音喇叭：≥1×1.34" (Φ44mm) 9.频响 (±3dB)：75Hz-18kHz ★10.额定/峰值功率：≥250W /600W（提供承诺函，格式自拟） 11.阻抗：8Ω 12.灵敏度：≥97dB 13.最大声压SPL：≥122dB | 4 | 只 |
| 4 | 会议系统专用返听音箱 | 1.驱动单元：1只12英寸低频单元，1只1.75 英寸高频单元 2.频率响应范围：30Hz-20klz(+/-10dB) 3.特性灵敏度级：95dB @ 1W，lm 4.阻抗：8Ω ★5.额定功率：≥300W（提供承诺函，格式自拟） 6.最大声压 SPL： 126dB 7.覆盖角度(HXL)：水平80°，垂直50° ▲8.为保证产品质量稳定，提供国家认可的第三方质量检测机构出具的检测报告（带有CMA标识）,佐证1-7项参数,并提供检测报告扫描件加盖生产商及投标人公章。 | 2 | 只 |
| 5 | 无源超低频音箱 | 1.低音喇叭：≥1×18" 2.频率响应(±3dB)：32Hz-400Hz ★3.额定功率：≥600W（提供承诺函，格式自拟） 4.阻抗：8Ω 5.灵敏度：99dB 6.最大声压SPL：133dB | 2 | 只 |
| 6 | 专业立体声功放（主） | 1.过载与短路保护：全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。 2.智能削峰限幅器：设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。 3.开机软启动：设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。 4.过热保护：功放内设有自动过热保护，当放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。 5.风扇调速：功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 6.立体声输出功率：2×600w/8Ω，2×750w/4Ω 7.桥接：1500W/8Ω 8.频率响应：20Hz-20KHz(+0,-5dB) 9.输入阻抗：20KΩ(平衡),10KΩ(不平衡) 10.灵敏度：0.775V,1.44V两档可调 11.谐波失真：<0.05% 12.信噪比：98dB 13.阻尼系数：>250 14.电压增益：35dB ★15.为保证系统稳定性，功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 7 | 专业立体声功放（辅助） | - 立体声输出功率：4Ω 450W×2，8Ω 300W×2 2.桥接单声道功率： 700W(8Ω) 3.A\B两个通道的增益一频率响应：30Hz-20kHz(+/-0.2dB) 4.A\B双通道的总谐波失真：≤0.002@1 KHZ 5.信噪比：≤103dB 6.阻尼系数：400：1 7.保护系统：开机交流软启动，开机延时按载，直流输出断载保护，输出限流软保护，削波压缩保护,负载短路保护，过热保护，关机保护。 ▲8.为保证功放质量稳定，功放内置有非线性特性预失真补偿软件技术，内置软件通过国家版权局颁发的功率放大器非线性特性预失真补偿系统软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖著作权人及投标人公章。 ★9.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 台 |
| 8 | 专业立体声功放（返听） | 1.过载与短路保护：全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。 2.智能削峰限幅器：设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。 3.开机软启动：设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。 4.过热保护：功放内设有自动过热保护，当放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。 5.风扇调速：功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 6.立体声输出功率：2×600w/8Ω，2×750w/4Ω 7.桥接功率：1500W/8Ω 8.频率响应：20Hz-20KHz(+0,-5dB) 9.输入阻抗：20KΩ(平衡),10KΩ(不平衡) 10.灵敏度：0.775V,1.44V两档可调 11.谐波失真：<0.05% 12.信噪比：98dB 13.阻尼系数：>250 14.电压增益：35dB ★15.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 9 | 专业立体声功放（超低） | - 过载与短路保护：全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。 2.智能削峰限幅器：设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。 3.开机软启动：设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。 4.过热保护：功放内设有自动过热保护，当放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。 5.风扇调速：功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 6.立体声输出功率：2×1000w/8Ω,2×1400w/4Ω 7.桥接功率：3000W/8Ω 8.频率响应：20Hz-20KHz(+0,-5dB) 9.输入阻抗：20KΩ(平衡),10KΩ(不平衡) 10.灵敏度：0.775V,1.44V两档可调 11.谐波失真：<0.05% 12.信噪比：98dB 13.阻尼系数：>250 14.电压增益：35dB ★15.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 10 | 支架 | 1.全金属音箱壁架 2.材料：钢材 3.承重：30公斤 4.自重：3.6KG/对 5.架子伸缩长度：210mm~390mm 6.音箱支柱直径：35mm 7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强 | 6 | 只 |
| 11 | 专业音频处理器 | 1.DSP处理：Ti456MHz FLOPS DSP模拟通道数：8路输入+8路输出 2.核心算法：自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除 3.控制接口：RS232、RJ45控制接口，1*USB接口 4.功放输出：2x150W @8Ω,<1% 5.电源抑制比：（PSRR）80dB信噪比（A加权）> -100dB 6.失真：0.03% @100W,20~20kHz 7.模拟最大增益：51dB 8.量化位数：24bit 9.采样率：48KHz 10.频率响应：（20~20KHz）±0.2dB 11.模/数动态范围(A-计权)114dB，数/模动态范围(A-计权)120dB 12.输入至输出动态范围：108dB 13.总谐波失真+噪声：≤0.003% @1KHz ,4dBu底噪(A-计权) -90dBu延时存储 2s 14.模拟输入至模拟输出：系统延时3ms, 15.输入阻抗：(平衡式)20KΩ 16.输出阻抗：(平衡式)100Ω 17.最大输入输出电平：+18dBu 18.平衡等效输入噪声：EIN（20-20kHz，A计权），≤-131dBU 19.幻象电源(每输入)：48V, 20.共模抑制：70dB@80Hz 21.通道隔离度：1kHz 104dB 22.电源功耗：<350W 23.工作温度：-10℃-70℃ 24.工作电源：AC110V-240V,50Hz/60Hz ▲25.专业音频处理器设备生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 ★26.为保证系统稳定性，音频处理器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 12 | 数字调音台 （核心产品） | 1.操作系统：基于Linux操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定； 2.硬件配置：≥2.5核CPU处理器，≥1.8G主频，急速开机，≥2G内存； 3.接口：≥24路MIC/Line输入，≥4组立体声输入，≥2组3.5莲花立体声输入，≥1组3.5立体声耳机输入接口，≥2组数字输入：声卡，MP3，AES数字输入； 4.输入dsp：每个输入通道都内置压限器，噪声门，相位，高低通滤波器，≥5段参量均衡，延时，通道声像平衡调节； 5.数字输出：具有S/PDIF输入/输出和AES/EBU数字输出； 6.总线输出：≥2组立体声输出,≥4路编组输出,≥2路监听输出,≥1组录音输出 7.输出dsp：输出通道处理：高低通滤波，≥15段参量均衡，主输出≥31段均衡支持防啸叫反馈功能，压缩器，延时，相位； 8.效果器：≥8种效果，其中≥2种调制、≥2种延时、≥2个混响效果器并有≥ 99种的DSP效果选择，≥2种GEQ； 9.显示：≥10.1寸1280*800高清触控显示，支持触摸屏划动操作：中英文操作界面，自由切换，更易上手； 10.信号发生器：自带信号发生器(粉红噪音/正玄波/白噪声)，可自定义从任何一个或者多个输出通道输出； 11.频谱功能：自带实时频谱RTA功能(颜色可编辑)； 12.备份功能：支持双机同步数据备份； 13.总线：L/R+6单声道+4立体声+2监听； 14.Usb功能：≥2个USB接口(录音/播放，软件更新，场景导入/导出)； 15.推子层：两个推子层翻页按键(输入翻页，输出及效果固定推子，操作更方便快捷)； 16.自定义按键：≥8个可自定义的物理按键； 17.输入：≥24路麦克风高精度电子增益； 18.播放格式：播放格式支持文件格式ogg、flac、ape、WAV、MP3； 19.总线发送：支持总线层发送功能，可以在总线页面将需要的输入通道快速发送到当前总线； ▲20.为保证产品质量稳定，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告,佐证以上1-19项参数,并提供检测报告扫描件加盖生产商公章； ▲21.调音台可由软件操控，内置软件具有国家版权局颁发的调音台音频处理技术软件著作权证书，提供证书扫描件加盖著作权人及投标人公章； ▲22.调音台设备生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 ★23.为保证系统稳定性，数字调音台与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 13 | 多功能智能管理主机 | - 显示屏：5英寸多点式触摸屏； 2.采用B/S架构：内置web服务器，支持PC和移动端直接访问，可通过web进行简便的网络编程功能和实时播放控制，上传媒体等功能； 3.存储模式：采用TF卡，内存2G-32G可选（标配4G） ▲4.密码保护可设置登录密码，可设置关机密码;指纹保护可设置登录指纹，可设置关机指纹，（提供检测报告加盖生产商及投标人公章）； 5.支持话筒默音、混音功能； 6.支持备份，实现备份还原功能； 7.支持功放及外部设备电源管理功能； 8.支持U盘播放及U盘媒体文件上传功能； ▲9.消防报警一键选择四种报警模式(地震、暴力、空袭、火灾)，（提供检测报告加盖生产商及投标人公章）； 10.支持播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作； ▲11.支持网络校时，可外接校时模块，支持web界面配置BDS、GPS或双模式校时，（提供操作界面功能截图加盖生产商及投标人公章）； 12.支持节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日期，当两个任务时间重叠会自动告警提示； ▲13.支持一路远程触发设置（在软件上设置远程触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼及任务播放），（提供操作界面功能截图加盖生产商及投标人公章）； 14.内置电子音量调节，具有高、低音及各通道音量数字调节； 15.支持媒体格式：MP3、WAV格式； ★16.为保证系统稳定性，本主机与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 14 | 专业自动反馈抑制器 | - 彩屏版双通道自动反馈抑制； 2.两个独立通道，共计48个滤波器； 3.每通道24个陷波器，自由设置动态及静态； 4.采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率； 5.陷波器分辨精度1Hz，工作频率20-20kHz；±10Hz移频设置； 6.系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器； 7.系统提供USB及RS-485接口连接上位机； 8.DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率； 9.频率响应：20Hz-20kHz； 10.输入：2×XLR & 1/4“TRS、输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡； 11.最大线路电平输入：2Vrms 12.输出：2×XLR & 1/4“TRS 13.输出阻抗：150Ω 14.最大输出电平：1.6Vrms 15.信噪比：108dB(A计权) 16.总谐波失真：≤0.014%、动态范围：≥110dB 17.工作电压：~220V 50Hz ★18.为保证系统稳定性，专业自动反馈抑制器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 15 | 一拖二手持式真分集无线话筒 | 1.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 2.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭； 3.接收机内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； 4.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 5.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 6.接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 7.频率范围：640-690MHz 8.调制方式：宽带FM 9.频道数：200频道 10.频率稳定性：±0.001% 11.动态范围：>100dB 12.峰值频偏：±45KHz 13.频率响应：50Hz-18KHz（±3dB） 14.综合信噪比：>105dB 15.综合失真度：<0.5% 16.使用距离：150米 17.接收方式： 分集接收CPU自动选择最强信号通道 18.对频方式：红外 19.振荡方式：PLL锁相环 20.频带宽度：50MHz 21.灵敏度：-95dBm 22.音频输出：混合式：0-600mV,平衡式：0-600mV 23.接收机电源：DC12V 1A 24.发射功率：20mW 25.杂散抑制：-60dB 26.谐波抑制：>55dBc ▲27.话筒内有低噪音拾音软件处理技术，内置软件获得国家版权局颁发的低噪音拾音系统技术软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖著作权人及投标人公章。 ★28.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 4 | 套 |
| 16 | 一拖二头戴式真分集无线话筒 | - 接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然； 2.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭； 3.接收机内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用； 4.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频； 5.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机； 6.接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率； 7.频率范围：640-690MHz 8.调制方式：宽带FM 9.频道数：200频道 10.频率稳定性：±0.001% 11.动态范围：>100dB 12.峰值频偏：±45KHz 13.频率响应：50Hz-18KHz（±3dB） 14.综合信噪比：>105dB 15.综合失真度：<0.5% 16.使用距离：150米 17.接收方式： 分集接收CPU自动选择最强信号通道 18.对频方式：红外 19.振荡方式：PLL锁相环 20.频带宽度：50MHz 21.灵敏度：-95dBm 22.音频输出：混合式：0-600mV,平衡式：0-600mV 23.接收机电源：DC12V 1A 24.发射功率：20mW 25.杂散抑制：-60dB 26.谐波抑制：>55dBc ★27.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 套 |
| 17 | 一拖四鹅颈式真分集无线话筒 | 1.UHF频段传输信号，红外线对频，手动选频方便操作使用； 2.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，避免干扰频率； 3.使用频率范围：UHF 610MHz~670MHz，更适合广泛范围使用； 4.各通道配备独有ID号，增强抗干扰功能，支持6台同时使用（即6台接收机和24个发射器）； 5.主机面板采用铝合金着色工艺，每个通道3个功能按键，实现多功能操作； 6.二联屏LCD显示屏，显示工作信道、工作频点、RF接收信号、AF音频信号、锁屏指示、会议座实时电量，实时反馈系统工作状态； 7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备； 8.支持开关杂音消除电路，避免在开启开关时产生巨大的冲击响声，确保后级功放系统及扬声器的安全； 9.支持自动搜空闲频点功能轻松选择干净频点，具有锁定按键功能，防止人为误操作； 10.会议座 200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计(同一发射机可在拖二、拖四、拖八中互通互用)； 11.会议话筒内置可拆卸式高容量18650电池，底座自带TYPE-C充电接口，可直单独插电或边充电边使用，充满智能断电，安全放心，为您的长时间会议使用保驾护航； 12.会议底座内置静音功能按键，轻触实时显示静音或发言图标； 13.方管：全金属腔体+方管体设计, 可多方位拾音（可选可拆卸式鹅颈长杆）； 14.双向电量监测，会议座实时电量或欠压，主机直观显示； 15.搭配专用电容咪芯+采用自创音频处理技术，有效提高拾音距离及话语清晰度；中高频丰富, 动态范围大；声音且有磁和混厚感,人声突出，有更好的会议体验； 16.使用距离： 空旷环境：80-100米，复杂环境：50-80米； 17.话筒电源供应：DC 3.7（3.7V 18650），电池持续使用时间：10-15小时 18.邻频干扰比：>80dB 19.话筒耗电量：120mA 20.音频动态范围：≥106dB 21.载波频率：UHF 640MHz-690 MHz 22.频率稳定度：±0.001% 23.极性模式：单一指向性 24.频率响应：20Hz-16KHz、信噪比：>90dB 25.话筒拾音灵敏度：-32±3dB@1KHz（长管）杆长48CM 26.工作频率：UHF 640MHz~690MHz，（可根据不同地区使用定制频率） 27.信道数值：共200信道、调制方式：FM 28.信道间隔：250KHz 29.动态范围：≥100dB 30.最大频偏：±30KHz 31.频率响应：40Hz～16KHz ★32.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 套 |
| 18 | 十六路天线放大器 | 1.32级可调的射频信号电平 2.用于优化使用不同线缆的接收效率链接输出 3.可链接8台无线接收机组成大型系统 4.RF 电平过载LED 5.及时监察射频信号的质量 6.高清LCD显示 7.机器码记录功能 8.面板锁键功能防止演出失误操作 ★9.为保证系统稳定性，放大器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 台 |
| 19 | 会议有源监听音箱 | - LF驱动器：8英寸（203毫米）凯夫拉尔锥形锥体，具有高温声屏障和阻尼橡胶环绕 2.磁屏蔽高频驱动器：1.25英寸（32毫米）磁屏蔽天然丝穹顶 3.抗电强度测量：无飞弧或击穿 4.额定电源频率 ：50HZ 5.额定电流或功耗：0.3A ▲6.为保证产品质量稳定，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告,佐证3-5项参数,并提供检测报告扫描件加盖生产商及投标人公章。 ★7.为保证系统稳定性，有源监听音箱与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 对 |
| 20 | 智能电源时序管理器 | 1.直通电源插座：1路直通电源插座； 2.可控电源插座：8 路可控磷铜电源插座； 3.每路延时设置：时间可设(1-999s)，默认1s； 4.触摸屏：4英寸电阻屏、分辨率480*800； 5.支持屏幕亮度调节； 6.屏幕显示：具有工作电压、支持过压、过流、欠压设置； 7.开关机设置：支持定时开关机设置； 8.语言设置：支持中英文语言切换； 9.有线通讯：支持 RS485中控控制，波特率可设； 10.无线通讯：支持2.4GHz无线Wi-Fi网络联机，手机App可远程异地同步控制 11.手机App界面：电流和用电功率并与手机软件界面同步；云平台 App管理界面、一台手机可控制多台时序器。 12.工作电压 AC 90V-260V 。 ▲13.为保证产品质量稳定，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告,佐证1-12项参数,并提供检测报告扫描件加盖生产商及投标人公章。 ★14.管理器设备生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 ★15.为保证系统稳定性，智能电源管理器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 台 |
| 21 | 掀盖式多媒体桌地插 | 接口配置要求：1个5口电源、1个HDMI、1个3.5音频、1个网络、1个USB | 2 | 套 |
| 22 | 立式豪华型机柜 | 1.全包选用优质冷轧钢板制作，结构坚固，静载800KG(带支架)，完全能满足客户对此类机柜的需求； 2.板材经过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，静电喷塑。 3.良好的兼容性，良好的通风设计，配置有专业的散热系统和接地系统，安全可靠；同时安装了万向脚轮和支撑脚，移动方便，安置稳固，结构坚固。 4.配件齐全，质量可靠，上、下部走线孔配有分组盖板，前后门及侧门可容易拆装，方便工作。 5.外观：单开平板六角网孔前门，单开平板六角网孔后门，可选双开平板六角网孔后门，网孔通风率为75%，前后门免焊加强筋结构，美观牢固，前后门配高级典雅锁，可配客户需要的各种锁，前后门可改为双开。 6.结构：模块化设计，内置有层板，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化快捷解决方案，机柜侧面、后面均可开门，可全方位进入查看，预留有后上下线缆入口，方便线缆管理； 7.材料厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm； 8.机柜尺寸（高× 宽×深mm）：≥2000mm×600mm×800mm（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 套 |
| 23 | 辅材 | 扩声系统组合、安装调试等配套辅助材料 | 1 | 项 |
| 24 | 2.舞台灯光系统 |  |  |  |
| 25 | 面光灯 | - 电压：AC100~240V，50/60Hz 2.消耗功率： 250W 3.光源：4颗50W COB灯珠 4.色温：暖白3200K,冷白5600K可选 5.光源寿命：100000小时 6.光束角度：12度 7.调光：0~100% 8.通道：8CH 9.控制模式：DMX512 , 主从模式 10.外壳材料：铝合金 ★11.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，灯光与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 10 | 台 |
| 26 | （一顶光）54颗全彩帕灯 | 1.电压：110V-240V 50Hz/60Hz 2.功率：150W 3.光源：54颗灯珠（R12、G18、B18、W6） 4.光束角度：25°（15°、45°可选） 5.控制：DMX-512，主从机，自走 6.控制通道：8通道 7.调光：0－100%线性调节，四种调光曲线。 8.调光精度：16Bit 9.调光频率：4KHz 10.频闪：1－20次/秒稳定平滑， 11.散热：智能温度监控散热系统，关闭LEDO与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命； 12.外壳：压铸铝 13.颜色：黑色 14.灯具连接：3芯信号线输入/输出 15.工作环境温度：-40°C-70°C 16.内置程序：各种渐变、脉变效果，各种频闪效输入，查询温度显示 17.灯具符合GB 7000.1-2015、GB7000.217-2008标准要求。 ★18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 10 | 台 |
| 27 | （一顶光）LED影视会议灯 | - 电压：AC110-230V+10% 2.频率：50Hz~60Hz 3.功率：128W 4.光源：0.5W（5730LED） 5.灯珠数量：272颗 6.颜色： 单暖白，暖白/正白可选 7.流明：3000-3200K.6000-6500K 8.色温：暖白60-65（LM)正白，70-75（LM)高显指，暖白80（RA）正白，80（RA) 9.通道数： 4个DMX512通道 10.控制模式：手动调光、频闪，DMX512，主从模式同步。 ★11.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 5 | 台 |
| 28 | （二顶光）54颗全彩帕灯 | - 电压：110V-240V 50Hz/60Hz 2.功率：150W 3.光源：54颗灯珠（R12、G18、B18、W6） 4.光束角度：25°（15°、45°可选） 5.控制：DMX-512，主从机，自走 6.控制通道：8通道 7.调光：0－100%线性调节，四种调光曲线。 8.调光精度：16Bit 9.调光频率：4KHz 10.频闪：1－20次/秒稳定平滑， 11.散热：智能温度监控散热系统，关闭LEDO与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命； 12.外壳：压铸铝 13.颜色：黑色 14.灯具连接：3芯信号线输入/输出 15.工作环境温度：-40°C-70°C 16.防护等级：IP20 17.内置程序：各种渐变、脉变效果，各种频闪效输入，查询温度显示. ★18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 10 | 台 |
| 29 | （二顶光）LED影视会议灯 | 1.电压：AC110/230V+10% 2.频率：50Hz~60Hz 3.功率：128W 4.光 源：0.5W（5730LED） 5.灯珠数量：272颗 6.颜 色： 单暖白，暖白/正白可选 7.流 明：3000-3200K.6000-6500K 8.色 温：暖白60-65（LM)正白，70-75（LM)高显指，暖白80（RA）正白，80（RA) 9.通道数： 4个DMX512通道 10.控制模式：手动调光、频闪，DMX512，主从模式同步 ★11.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 5 | 台 |
| 30 | （二顶光）三合一摇头灯 | - 电压：AC90-240V 50/60HZ 2.消耗功率：300W 3.光源：230W（OSSRAM） 4.显示屏：蓝屏，中英文显示 5.控制协议：DMX512 6.通道：16CH 7.镜头：仪陇三合一高精度光学镜头组 8.调光：0-100%线性 9.频闪：单侧刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪 10.光束角：水平光束角0-3.8° 11.棱镜：内8外16棱镜加旋转棱镜效果 12.调焦：电子调焦 13.雾化：0%-100%雾化 14.水平扫描：540°(160bit精度扫描)电子纠错 15.垂直扫描：270°（16bit精度扫描)电子纠错 16.图案片：共17图案片（其中6个玻图），带双向旋转的彩虹效果及图案抖动效果 17.色片盘：14个色片，带双向旋转，全色半色及彩虹效果，全色走及半色走两种模式切换 18.外壳：黑色或白色可选（私模）灯具连接3-pin信号线输入输出、电源输入 19.冷却系统：冷却风扇和铝制散热片 ★20.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 4 | 台 |
| 31 | （三顶光）54颗全彩帕灯 | - 电压：110V-240V 50Hz/60Hz 2.功率：150W 3.光源：54颗灯珠（R12、G18、B18、W6） 4.光束角度：25°（15°、45°可选） 5.控制：DMX-512，主从机，自走 6.控制通道：8通道 7.调光：0－100%线性调节，四种调光曲线。 8.调光精度：16Bit 9.调光频率：4KHz 10.频闪：1－20次/秒稳定平滑， 11.散热：智能温度监控散热系统，关闭LEDO与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命； 12.外壳：压铸铝 13.颜色：黑色 14.灯具连接：3芯信号线输入/输出 15.工作环境温度：-40°C-70°C 16.防护等级：IP20 17.内置程序：各种渐变、脉变效果，各种频闪效输入，查询温度显示 ★18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 10 | 台 |
| 32 | （三顶光）三合一摇头灯 | - 电压：AC90-240V 50/60HZ 2.消耗功率：300W 3.光源：230W（OSSRAM） 4.显示屏：蓝屏，中英文显示 5.控制协议：DMX512 6.通道：16CH 7.镜头：仪陇三合一高精度光学镜头组 8.调光：0-100%线性 9.频闪：单侧刀频闪频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪 10.光束角：水平光束角0-3.8° 11.棱镜：内8外16棱镜加旋转棱镜效果 12.调焦：电子调焦 13.雾化：0%-100%雾化 14.水平扫描：540°(160bit精度扫描)电子纠错 15.垂直扫描：270°（16bit精度扫描)电子纠错 16.图案片：共17图案片（其中6个玻图），带双向旋转的彩虹效果及图案抖动效果 17.色片盘：14个色片，带双向旋转，全色半色及彩虹效果，全色走及半色走两种模式切换 18.外壳：黑色或白色可选（私模）灯具连接：3-pin信号线输入输出，电源输入 19.冷却系统：冷却风扇和铝制散热片。 ★20.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 5 | 台 |
| 33 | （左侧光）54颗全彩帕灯 | - 电压：110V-240V 50Hz/60Hz 2.功率： 150W 3.光源：54颗灯珠（R12、G18、B18、W6） 4.光束角度：25°（15°、45°可选） 5.控制：DMX-512，主从机，自走 6.控制通道：8通道 7.调光：0－100%线性调节，四种调光曲线。 8.调光精度：16Bit 9.调光频率：4KHz 10.频闪：1－20次/秒稳定平滑， 11.散热：智能温度监控散热系统，关闭LEDO与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命； 12.外壳：压铸铝 13.颜色：黑色 14.灯具连接：3芯信号线输入/输出 15.工作环境温度：-40°C-70°C 16.防护等级：IP20 17.内置程序：各种渐变、脉变效果，各种频闪效输入，查询温度显示 ★18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 6 | 台 |
| 34 | （右侧光）54颗全彩帕灯 | 1.电压：110V-240V 50Hz/60Hz 2.功率： 150W 3.光源：54颗灯珠（R12、G18、B18、W6） 4.光束角度：25°（15°、45°可选） 5.控制：DMX-512，主从机，自走 6.控制通道：8通道 7.调光：0－100%线性调节，四种调光曲线。 8.调光精度：16Bit 9.调光频率：4KHz 10.频闪：1－20次/秒稳定平滑， 11.散热：智能温度监控散热系统，关闭LEDO与低温度时风扇不工作，静音，延长使用寿命； 12.外壳：压铸铝 13.颜色：黑色 14.灯具连接：3芯信号线输入/输出 15.工作环境温度：-40°C-70°C 16.防护等级：IP20 17.内置程序：各种渐变、脉变效果，各种频闪效输入，查询温度显示。 ★18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 6 | 台 |
| 35 | 灯光控制器 | 1.DMX512 通道数 1024 2.支持电脑灯的配接数量 96 3.支持电脑灯重新配接地址码 5.支持灯具通道反倒输出 6.支持灯具通道滑步模式切换 7.每台电脑灯最多可用控制通道 40主通道+40微调通道 8.灯库 支持珍珠R20灯库 9.可保存的场景数量 60 10.可同时运行的场景数量 10 11.多步场景的总步数 600 12.场景的时间控制 淡入、淡出、LTP滑步 13.每个场景可存储图形数量 5 14.支持推杆启动场景并进行调光 15.支持互锁场景 16.支持点控场景 17.图形生成器 可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 18.可同时运行图形数量 5 19.主控推杆 全局、重演、灯具 20.支持立即黑场 21.支持转盘调整通道数值 22.支持推杆调整通道数值 23.支持推杆调光 24.U盘读取 支持FAT32格式 ▲25.具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告,并提供检测报告扫描件加盖生产商及投标人公章。 ★26.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 36 | 电源稳压直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 2.额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载； 3.过载与短路双重保护高分断空气开关； 4.A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能备用插座方便使用； ▲5.电源直通箱可由软件控制，内置软件通过国家版权局颁发的电源稳压保护技术软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖著作权人公章。 ★6.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 台 |
| 37 | 8路信号放大器 | 1.1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出； 2.8路独立放大驱动输出； 3.信号放大整形功能，延长信号传输距离； 4.增强数据总线接入设备数量的能力； 5.保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性； 6.电压： AC100V-240V，50-60Hz. ★7.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2 | 台 |
| 38 | 灯勾 | FL001 | 71 | 个 |
| 39 | 吊杆 | 定制圆钢管φ50*2.5mm，含切割、焊接、底板锚栓及表面防锈喷涂油漆等工艺处理 | 110 | 米 |
| 40 | 保险绳 | FL002 | 71 | 条 |
| 41 | 卡侬连接线 | XLR,1.5米连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 71 | 条 |
| 42 | 3.一楼大厅显示屏系统 |  |  |  |
| 43 | 室内全彩LED显示屏（P1.8） | ★1.显示单元像素间距≤1.83mm，显示屏尺寸2.88*1.92=5.53平方，按照共阴灯原理设计，发光二极管公共端为阴极，显示屏采用压铸铝箱体（提供承诺函，格式自拟）； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz高刷新； 5.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能； 6.水平视角（ °）：≥160，垂直视角（ °）：≥160； 7.静态对比度：高于10000：1； 8.LED显示屏光生物安全（蓝光辐射试验）符合GB/T 20145-2006标准；LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射符合TUV莱茵低蓝光认证标准； 9.支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。除湿过程中可以随时退出，保证紧急播放任务正常执行； 10.LED显示屏控制系统具备集中统一管理功能，控制系统支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮循播放； 11.信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能，信号传输与供电分离，信号电源双备份，信号传输不受干扰； 12.控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态：包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒（发送卡）的运行状态等。能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数；支持对显示屏运行情况可视化管理，支持对显示屏像素检测、定位功能；支持对显示屏故障自我诊断和排查功能； ★13.LED屏生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 5.53 | 平方米 |
| 44 | 显示屏结构及包边 | 1.LED显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同大厅的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式，零件采用壁厚2mm Q235板材制作，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度； 2.确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm； 3.框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠,沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面;其它螺钉,螺母处具有调节处理功能； 4.金属包边，与屏体完美结合，美观、大方。 | 5.53 | 平方米 |
| 45 | 同步接收系统 | 1.单卡输出 RGB 数据组达32组； 2.单卡最大带载像素为 512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； ★5.保证系统稳定性，接收系统与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 15 | 套 |
| 46 | 视频控制处理器 | 1.输入：支持SDI, HDMI2.0， DVI视频输入；包含Audio3.5音频接口，RS232串口，USB接口。包含LCD液晶显示面板，可调节旋扭，可选择/确认按键功能性按键；最大支持60（15*4）个输入源、真4K（3840*2160@60Hz，RGB4：4：4,16bit）分辨率；确保画面流畅,最大支持65KK点对点，提供无与伦比的HDR、3D显示体验（结合发送卡）； 2.可以实现 PC 到 LED 屏的点对点显示；多画面显示，最大可以显示60路*16图层的960画面，画面大小可以自由调节，缩放，漫游； 3.前面板功能：支持显示屏参数设置，支持一键智能设置，支持逐点校正控制卡配置备份、一键回读；智能级联，色彩校正；控制卡工作状态检测，刷新率、灰度测试、亮度调节等； 4.用户权限采用分级控制，超级管理员在设置用户登录权限时可分配用户使用权限和密码，权限可以逐级定制、分配，有效屏蔽敏感信息，确保信息安全。支持设备授权功能，通过多级加密设置对设备进行集中管控，保障用户操作安全； ★5.保证系统稳定性，视频控制处理服务器设备与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）； ★6.视频处理服务器需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 1 | 台 |
| 47 | 屏体运行监测设备 | 1.监测屏体播放内容，防止损坏显示屏，监测显示屏播放内容； 2.视场角：水平：不小于180。垂直：不小于50； 3.支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置； 4.支持智能分时复用功能，可支持设置10套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换。 | 1 | 台 |
| 48 | 显示屏控制软件 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能。 3.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等； 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括：图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气。 ★5.为保证系统软、硬件兼容稳定，软件与LED屏为同一品牌厂家（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 套 |
| 49 | 屏体内部线材 | 仅满足大屏与设备之间的连接（包含数据线 16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） | 1 | 项 |
| 50 | LED专用配电柜 | 1.LED专用配电柜，配置功率≥10KW,含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电； 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次； 3.依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失，具有电磁兼容检测报告； | 1 | 套 |
| 51 | 备品备件 | 备品提供显示屏模组5块，备用接收卡一张，开关电源2台（需与大屏同一批次产品） | 1 | 套 |
| 52 | 4.多功能厅显示屏系统 |  |  |  |
| 53 | 室内全彩LED显示屏（P2） | ★1.显示单元像素间距≤2mm，显示屏尺寸10.56*4.48=47.31平方，按照共阴灯原理设计，发光二极管公共端为阴极，显示屏采用压铸铝箱体（提供承诺函，格式自拟）； 2.箱体平整度（mm）：≤0.1； 3.屏幕亮度(nit) ：≥600Nit； 4.刷新率（Hz）：≥3840Hz高刷新； 5.整屏色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内，具有单点亮度、颜色校正功能； 6.水平视角（ °）：≥160，垂直视角（ °）：≥160； 7.静态对比度：高于10000：1； 8.LED显示屏光生物安全（蓝光辐射试验）符合GB/T 20145-2006标准；LED显示屏对人眼观看的安全及其光辐射符合TUV莱茵低蓝光认证标准； 9.支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭。除湿过程中可以随时退出，保证紧急播放任务正常执行； 10.LED显示屏控制系统具备集中统一管理功能，控制系统支持对显示屏、视频源、场景和预案进行统一管理，包括编辑开关屏计划和场景播放计划，支持场景的定时播放和轮循播放； 11.信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能，信号传输与供电分离，信号电源双备份，信号传输不受干扰； 12.控制软件能实时监控LED显示屏的各种运行状态：包括每个显示模块的运行状态；每个显示模组的运行状态；每个发送盒（发送卡）的运行状态等。能够通过计算机的显示界面实时监测当前LED显示屏的主要运行参数；支持对显示屏运行情况可视化管理，支持对显示屏像素检测、定位功能；支持对显示屏故障自我诊断和排查功能； ▲13.具有国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告（带有CMA标识），佐证8-12项参数，并提供检测报告扫描件加盖原厂及投标人公章； ▲14.LED显示屏具备白平衡校正功能，具有白平衡校正技术软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章； ▲15.LED显示屏具备故障监控报警功能，具有报警技术软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 ★16.LED屏生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 47.31 | 平方米 |
| 54 | 显示屏结构及包边 | 1.LED显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式，零件采用壁厚2mm Q235板材制作，整体美观大方，具有足够的静态与动态机械强度和刚度； 2.确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值≤3mm； 3.框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠,沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面;其它螺钉,螺母处具有调节处理功能； 4.金属包边，与屏体完美结合，美观、大方。 | 47.31 | 平方米 |
| 55 | 同步接收系统 | 1.单卡输出 RGB 数据组达32组； 2.单卡最大带载像素为 512×256； 3.支持配置文件回读； 4.支持温度监控； ★5.保证系统稳定性，同步接收系统与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 119 | 套 |
| 56 | 视频控制处理器 | 1.硬件采用FPGA嵌入式架构，采用模块化板卡的硬件设计，产品拓展性强；产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置； 2.输入：支持SDI, HDMI2.0， DVI视频输入；包含Audio3.5音频接口，RS232串口，USB接口。包含LCD液晶显示面板，可调节旋扭，可选择/确认按键功能性按键；最大支持60（15*4）个输入源、真4K（3840*2160@60Hz，RGB4：4：4,16bit）分辨率；确保画面流畅,最大支持65KK点对点，提供无与伦比的HDR、3D显示体验（结合发送卡）； 3.支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：1、慢闪，无视频源输入；2、正常闪烁，有视频源输入；3、快闪，显示屏显示开机画面；4、呼吸闪烁，网口冗余生效； 4.单机支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668等（最宽4096点、最高4096点；可自定义分辨率）；最大输入分辨率3840×2160@60Hz（4K），支持分辨率任意设置；支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；支持多画面显示，位置、大小可自由调节； 5.金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，盖板为无螺钉安装；外壳防护等级符合GB/T4280-2017中IP20的要求；整机阻燃等级达到 UL94 V-0 级； ▲6.具有国家确认的、有效期内的第三方质量检测机构出具的检测报告，佐证2-5项参数，并提供检测报告扫描件加盖原厂及投标人公章； ★7.保证系统稳定性，视频控制处理服务器设备与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）； ★8.视频处理服务器需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 1 | 台 |
| 57 | 屏体运行监测设备 | 1.监测屏体播放内容，防止损坏显示屏，监测显示屏播放内容； 2.视场角：水平：不小于180。垂直：不小于50； 3.支持在智能事件触发时,子显示画面显示放大跟踪触发目标,支持预览和回放,跟踪时长可设置； 4.支持智能分时复用功能，可支持设置10套智能方案，不同智能方案可配置不同的智能组合，可按时间设置自动切换。 | 1 | 台 |
| 58 | 显示屏控制软件 | 1.具备C/S和B/S架构,提供多语言版本;可通过客户端软件、移动端和web端对大屏系统进行统一管理,包括大屏门户、场景配置、预案切换、远程操控、信号控制、一键上墙、内容切换、多屏互动、窗口叠加/拼接/漫游/放大/缩小/移动/关闭等操作;支持查看信号源实时画面,实时查看大屏中正在播放的内容等功能,支持维护和升级； 2.具有大屏显控、信息发布、语音控制等功能,支持大屏管理、字幕管理、中控管理、信息发布、音频配置、实时浏览、录像回放等功能； 3.支持显示配置好的门户作为统一的门户入口,可自定义设置背景图片、门户标题、菜单名称、菜单图片、菜单链接内容,包含二级门户、场景、页面等； 4.支持进度条和百分比显示上传素材;可管理配置的素材包括：图片、音频、视频、动画、PDF,网页、星期、时间、日期、倒计时和天气； ▲5.可通过云端远程控制显示屏的播放，具有云端控制系统技术软件著作权证书，并提供证书扫描件加盖著作权人及投标人公章； ★6.为保证软硬件系统兼容稳定，软件与LED屏为同一品牌厂家（提供承诺函，格式自拟）。 | 1 | 套 |
| 59 | 屏体内部线材 | 仅满足大屏与设备之间的连接（包含：数据线16PIN条形简牛低压电源线自锁扣电源连接线 定制，RVV3*2.5带Y型头） | 1 | 项 |
| 60 | LED专用配电柜 | 1.LED专用配电柜，配置功率≥40KW,含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电； 2.对配电柜面板等人手容易接触的非金属部分给与不小于10KV放电电压，金属部分给与不小于8KV放电电压，每次试电正负极性放电次数大于10次； 3.依据提供依据GB/T14598.10-2012量度继电器和保护装置的电气干扰试验试验设备的保护、命令和控制功能在规定的限值内性能正常，其他功能试验允许性能出现暂时下降，且试验后能恢复，且存储数据不丢失，数据通信功能允许误码率增加，但传输数据不丢失，具有电磁兼容检测报告； ▲4.具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（带有CMA标识），佐证以上2，3项重要参数，并提供检测报告的扫描件加盖生产商及投标人公章； ▲5.配电柜可由软件操作，具有计算机软件著作权登记证书，并提供证书扫描件加盖著作权人及投标人公章。 | 1 | 套 |
| 61 | 备品备件 | 备品提供显示屏模组20块，备用接收卡2张，开关电源4台（需与大屏同一批次产品） | 1 | 套 |
| 62 | 5.系统控制中心 |  |  |  |
| 63 | 云网管24口全千兆POE交换机 | ▲1.支持1000M自适应 POE供电RJ45端口≥24，支持1000M以太网RJ45端口≥2，支持1G SFP光接口≥2个，提供官网截图及链接并加盖生产商及投标人公章； 2.遵循IEEE 802.3以太网与IEEE 802.3u快速以太网协议标准； 3.支持802.3af/at标准协议，智能侦测供电，不烧坏非受电设备； 4.支持 802.1Q VLAN、MTU-VLAN、Port VLAN，适用多种组网业务需求； 5.支持普通交换机/自动 AI 检测； 6.过流过载短路保护，杜绝隐患、供电安全； 7.支持生成树协议：STP（IEEE802.1d）、RSTP（IEEE802.1w）； 8.支持共模差模防雷； 9.云网管：可视化远程管理，支持微信小程序/手机APP远程管理； 10.支持WEB页面或PC客户端登录管理； 11.所有端口均支持自动翻转（Auto MDI/MDI-X）功能； 12.支持IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控； 13.支持MAC地址的自主学习与老化； 14.供电电源：输入AC100-250V，标配 360W 电源。 | 1 | 台 |
| 64 | 系统中控主机 | 1.采用7U机架式工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力； 2.支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源； 3.工业级专用主板设计，运行性能稳定可靠，可以长时期不断电稳定工作； 4.Apache WEB服务器，功能强大，支持多用户同时访问； 5.应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制； 6.专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式； 7.服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性； 8.可扩展增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，备用工控机能实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能。 9.软件操作平台：Ubuntu/Windows/两者共存(可选) 10.屏幕颜色：TFT24位真彩色 11.工作环境：环境温度：5℃~52℃；相对湿度：≧75% 12.主板：集成千兆网卡 13.CPU：酷睿i7-14700K处理器 14.内存：DDR5 32G 15.硬盘：内置2TB固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点； 16.液晶显示屏：TFT-LCD19电容液晶触摸屏 17.标准接口：1×RJ45接口；2×USB(3.0)；2×USB(2.0)；1×VGA；1×HDMI 18.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 19.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 20.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 21.系统音频信号标准输出电平：0dBV ★22.生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 1 | 套 |
| 65 | 无线投屏器 | 4K无线高清投屏系统，一发一收,0延时，稳定高清输出 | 1 | 套 |
| 66 | 6.综合布线系统 |  |  |  |
| 67 | 音响金银线 | 1.金银线2×（300×0.10mm²），单芯300根无氧铜丝绞合，双芯共600根，国标铜线； | 600 | 米 |
| 68 | 阻燃屏蔽软电线 | 1.屏蔽软电线RVVP2×1.0，单芯截面积：1.0mm²，单芯由多根细铜丝组成； 2.电缆芯线×截面：2×1.0； 3.导体电阻（20℃）：≤19.5Ω/km； 4.编织密度（%）：≥80； ‌★5.屏蔽软电线生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 600 | 米 |
| 69 | 六类非屏蔽网线 | ‌★1.六类非屏蔽网线（4×2×0.57mm²，4对无氧铜双绞线）（提供承诺函，格式自拟）； 2.‌抗干扰能力‌：十字骨架结构增强平衡性，降低信号衰减； 3.直流电阻（20℃）：≤9.0Ω/100m； 4.绝缘电阻：≥5000 MΩ/KM 5.时延差：≤45 ns/100m； 6.衰减：最差点4.00f(MHZ) ≤3.78db/100m； 7.导体直径：6类0.57mm±0.02。 | 1600 | 米 |
| 70 | 阻燃电源线 | 1.阻燃护套软电线RVV3×2.5，单芯截面积：2.50mm²，国标铜线； 2.导体电阻（20℃）：≤7.98Ω/km； 3.绝缘层：聚氯乙烯（PVC）材质，黑色护套，具有阻燃特性； 4.成品电缆电压试验（2000V、5min）：不击穿； ‌★5.护套电线生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 1000 | 米 |
| 71 | 电缆线 | 电缆线ZC-YJV5*16，单芯截面积：16.00mm²，国标电缆，具备阻燃特性； | 50 | 米 |
| 72 | 电缆线 | 电缆线ZC-YJV5*10，单芯截面积：10.00mm²，国标电缆，具备阻燃特性； | 100 | 米 |
| 73 | JDG管 | JDG25镀锌金属管，外径(Φ)：25mm，壁厚1.5mm | 2900 | 米 |
| 74 | PVC管 | PVC25中型阻燃电工套管，外径(Φ)：25mm， | 300 | 米 |
| 75 | 1.2.3.4.5.6.项系统设备及材料合计 |  |  |  |
| 76 | 音响舞台灯光系统安装调试 |  | 1 | 项 |
| 77 | LED显示屏系统安装调试 |  | 1 | 项 |
| 78 | 综合布线施工 |  | 1 | 项 |
| 79 | 项目施工管理及售后维护 |  | 1 | 项 |

三、项目服务要求

（一）基本要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患。达到国家最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，满足采购人使用要求，确保能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

3、供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能要求、技术要求等”方面及时交底沟通；供应商开始供货之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

4、在项目实施或服务过程中发生的人员事故等一切责任均由中标人供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

5、合同签订前，中标人需提供加盖原厂公章证明材料备查，未提供材料视为中标人不具备相应资格或履约能力，采购人有权拒绝签订合同，中标人须赔偿采购人因此遭受的损失。

（二）报价要求

本项目为固定全费用单价，项目单价包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（三）验收标准

（1）中标人应当在合同签定后在规定的时间内全部安装调试完毕交付采购人，甲方应在5个工作日内进行质量验收。验收合格的，由采购人签署验收单并加盖公章。招标文件有约定的，从其约定；

（2）中标人交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。中标人提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标人承担；

（3）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（4）中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人，中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，中标人负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任；

（5）验收的标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺执行。

（四）包装和运输

1、中标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担。

2、包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

(五）售后服务要求

1、本项目售后服务期限为3年。

2、中标人应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

- 四、实质性响应条款

| 采购清单序号 | 设备名称 | 实质性技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 无源全频音箱（主） | 10.额定/峰值功率：≥350W /700W（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 3 | 无源全频音箱（辅助） | 10.额定/峰值功率：≥250W /600W（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 4 | 会议系统专用返听音箱 | 5.额定功率：≥300W（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 5 | 无源超低频音箱 | 3.额定功率：≥600W（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 6 | 专业立体声功放（主） | 15.为保证系统稳定性，功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 7 | 专业立体声功放（辅助） | 9.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 8 | 专业立体声功放（返听） | 15.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 9 | 专业立体声功放（超低） | 15.功放与音箱为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 11 | 专业音频处理器 | 26.为保证系统稳定性，音频处理器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 12 | 数字调音台（核心产品） | 23.为保证系统稳定性，数字调音台与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 13 | 多功能智能管理主机 | 16.为保证系统稳定性，本主机与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 14 | 专业自动反馈抑制器 | 18.为保证系统稳定性，专业自动反馈抑制器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 15 | 一拖二手持式真分集无线话筒 | 28.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 16 | 一拖二头戴式真分集无线话筒 | 27.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 17 | 一拖四鹅颈式真分集无线话筒 | 32.为保证系统稳定性，无线话筒与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 18 | 十六路天线放大器 | 9.为保证系统稳定性，放大器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 19 | 会议有源监听音箱 | 7.为保证系统稳定性，有源监听音箱与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 20 | 智能电源时序管理器 | - 14.管理器设备生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 - 15.为保证系统稳定性，智能电源管理器与功放为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）。 | 2项 |
| 25 | 面光灯 | 11.为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，灯光与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 26 | （一顶光）54颗全彩帕灯 | 18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 27 | （一顶光）LED影视会议灯 | 11.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 28 | （二顶光）54颗全彩帕灯 | 18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 29 | （二顶光）LED影视会议灯 | 11.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 30 | （二顶光）三合一摇头灯 | 20.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 31 | （三顶光）54颗全彩帕灯 | 18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 32 | （三顶光）三合一摇头灯 | 20.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 33 | （左侧光）54颗全彩帕灯 | 18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 34 | （右侧光）54颗全彩帕灯 | 18.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 35 | 灯光控制器 | 26.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 36 | 电源稳压直通箱 | 6.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 37 | 8路信号放大器 | 7.与音箱、功放设备为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 43 | 室内全彩LED显示屏（P1.8） | - 1.显示单元像素间距≤1.83mm，显示屏尺寸2.88*1.92=5.53平方，按照共阴灯原理设计，发光二极管公共端为阴极，显示屏采用压铸铝箱体（提供承诺函，格式自拟）。 - 13.LED屏生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 2项 |
| 45 | 同步接收系统 | 5.保证系统稳定性，接收系统与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 46 | 视频控制处理器 | - 5.保证系统稳定性，视频控制处理服务器设备与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）； - 6.视频处理服务器需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 2项 |
| 48 | 显示屏控制软件 | - 5.为保证系统软、硬件兼容稳定，软件与LED屏为同一品牌厂家（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 53 | 室内全彩LED显示屏（P2） | - 1.显示单元像素间距≤2mm，显示屏尺寸10.56*4.48=47.31平方，按照共阴灯原理设计，发光二极管公共端为阴极，显示屏采用压铸铝箱体（提供承诺函，格式自拟）； - 16.LED屏生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 2项 |
| 55 | 同步接收系统 | - 5.保证系统稳定性，同步接收系统与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 56 | 视频控制处理器 | - 7.保证系统稳定性，视频控制处理服务器设备与LED显示屏为同一品牌（提供承诺函，格式自拟）； - 8.视频处理服务器需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 | 2项 |
| 58 | 显示屏控制软件 | - 6.为保证软硬件系统兼容稳定，软件与LED屏为同一品牌厂家（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 64 | 系统中控主机 | - 22.生产商需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 |  |
| 68 | 阻燃屏蔽软电线 | - 5.屏蔽软电线生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 |  |
| 69 | 六类非屏蔽网线 | - 1.六类非屏蔽网线（4×2×0.57mm²，4对无氧铜双绞线）（提供承诺函，格式自拟） |  |
| 70 | 阻燃电源线 | - 5.护套电线生产厂家需具有有效的3C认证证书，并提供证书扫描件加盖原厂及投标人公章。 |  |

- 五、服务期限：合同生效后，接到采购人通知20日历天完成采购安装及调试验收等工作。

- 五、付款方式

合同签订后，在规定的时间内完成采购安装及调试验收等工作并验收合格后一次性付清。

- 第六章   合同文本

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

合同编号：

签订地点：

签订时间：



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方同意就(项目名称） 项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”)：

1.合同内容：乙方负责提供下列货物                      单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同价格：结算数量按实际采购量为准，结算单价按中标价格执行，单价包括劳务、制作、运输、仓储、管理、安装、调试、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.合同供货范围：

包括了所有设备、技术资料、相关服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足合同技术协议对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方及时补上，且不发生费用问题。

4.下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等法律效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标文件；

（5）中标人澄清函；

（6）其他与本合同相关的资料。

5.权利保证：

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

6.质量保证：

（1）乙方所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

（2）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一但发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退换货要求。

7.包装要求：

（1）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担；

（2）包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

8.交货及验收：

（1）验收主体：甲方及使用单位。

（2）验收时间：合同约定的履约验收条件达到时，在5个工作日内启动履约验收工作。

（3）验收方式：成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。

（4）验收内容：制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。

（5）验收标准：根据招标文件的有关规定及技术要求按国家相关标准、行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺执行。

注：（1）乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物名称、规格型号和数量要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担；

（2）货物的到货验收包括：规格、型号、数量、外观质量及货物包装是否完好；

（3）乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方，乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任；

9.付款：

（1）合同签订后，在规定的时间内完成采购安装及调试验收等工作并验收合格后一次性付清。

（2）本项目需缴纳履约保证金：合同金额的5%。按照苏财购[2023]150号文，鼓励采用电子保函形式。乙方也可以自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金的提交时间：乙方应当在合同签订前向甲方足额提交履约保证金。

履约保证金退还方式：支票、汇票、本票或履约保函（保险）形式。

履约保证金退还时间：甲方应在货物验收合格之日起2年后，7个工作日内退还剩余的履约保证金（无息）。

履约保证金退还条件：乙方按合同要求履约完成后，经甲方人审核后无息退还。

履约保证金不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响看甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

10.售后服务：

本合同货物的免费维保年限：三年。

乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

除上述规定外，还应提供下列服务。

（1）在合同规定的期限内对所提供货物实行运行监督，在质量保证期内免费提供维修服务；

（2）货物的安装、启动、运行及维护等对甲方技术人员进行免费技术培训；

（3）乙方接到甲方故障报告后，应在按规定的服务水平和响应速度到达现场进行处理。乙方应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行；

（4）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付；

（5）若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

①乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方指定；

②所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价；

③保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；

④货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行；

⑤若货物故障在检修8 工作小时后仍无法排除，乙方应在48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复；

⑥所有货物保修服务方式均为乙方主动上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担；

⑦保修期后的货物维护由双方协商再定。

11.违约责任：

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权取得补偿。

①甲方违反合同规定，无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金；

②乙方逾期交货的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用；

③乙方不能交货（逾期超过五天视为不能交货）、交货不合格或不符合合同约定的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已支付货款，并向甲方偿付合同款总值的百分之五违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足；因交货不合格或不符合合同约定的，乙方应在收到甲方发出解除合同通知之日起五日内，自行承担退货所引发的一切费用。甲方不承担因解除合同导致乙方产生的一切损失。

（2）乙方所提供的货物或其任何一部分侵犯第三方的知识产权，或者所有权不完整（指乙方完全能处分所提供的货物，该货物不存在任何抵押、查封等产权瑕疵），乙方应向甲方支付已付货款部分百分之五违约金；导致甲方为此参与诉讼或仲裁，乙方另应支付甲方为此引发的律师费、诉讼费、调查费、差旅费等一切费用。

12.争议的解决：

（1）因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担；

（2）因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.附加条款：根据实际情况约定；

14.合同生效及其它：

（1）合同经甲乙双方法定代表人（或托代理人）签字（或盖章）并加盖公章（或合同章）后生效；

（2）除《政府采购法》第50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止本合同；

（3）除发生不可抗力情况或因法律、政策原因导致甲乙双方不能履行合同外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同；

（4）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力；

（5）合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份，招标代理机构壹份；

（6）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 项目经办人： | 项目经办人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、投标文件封面

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

二、开标一览表（实质性格式）

（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________                             报价单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。

3、上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

四、中小企业声明函（实质性格式）

注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为    ，（项目名称）（分包号：无）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为    ，（项目名称）（分包号：无）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

- 五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日  期：

- 六、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（维保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。代理人作出任何我单位放弃权利或承担义务的意思表示，应加盖我单位有效印章方对我单位具有约束力，我单位均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

- 九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位 ：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：    年   月   日

- 十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

- 十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏信和工程建设管理房地产评估有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 十二、投标函（实质性格式）

致：

根据贵方的JSZC-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物（包含与货物相关的服务）或服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________  项目名称：_______________________

| 对本项目采购文件要求的偏离情况(请进行勾选)： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一罗列） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对招标文件中的所有技术参数要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十四、合同条款偏离表（实质性格式）

项目编号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

十五、采购需求偏离表（实质性格式）

项目编号/包号：_____________________   项目名称：_______________________

| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

- 十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、招标文件要求提供或供应商认为应附的其他材料